| 1 | 移动监测终端硬件 | 26套 | 1597700.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 监控指挥大屏硬件 | 2套 |  |  |
| 3 | 管理平台端软件 | 1套 |  |  |
| 4 | 移动巡护端软件 | 1套 |  |  |
| 5 | 无人机 | 1个 |  |  |
| 6 | 全方位自动升降工作灯 | 4台 |  |  |
| 7 | 组合工具 | 35套 |  |  |
| 8 | 高压水泵 | 10台 |  | 核心产品 |
| 9 | 扑火防护套装 | 35套 |  |  |

备注： 1．付款方式：供货完成并验收合格后付全款。

2．交货时间：合同签订后7个工作日。

产品参数

一、林火监测系统建设

（一）移动监测终端硬件

1.采用（GPS+北斗）卫星定位技术，RFID射频识别技术，GSM全球移动通讯技术，GIS地理信息技术，在4G/WIFI网络平台上实时传送定位信息（经度、纬度、时间），现场视频信息及图片信息，突发事件可以通过语音通话功能及时上报管理中心。适用于多种行业大范围移动的巡检人员的跟踪管理及监控。CNSS定位精度5-10米；

2.巡检器不低于安卓8.1操作系统，CPU不低于八核处理器，带有不低于5.5寸 高清触摸屏，前后应具有摄像头拍照，操作流畅，显示清晰，数据采集方式齐全。有定点巡检巡查和移动轨迹等多种工作方式。防尘防水等级不低于 IP67，确保在各种恶劣环境下正常工作。4G全网通，双卡双待。采用卫星定位技术，GPS+北斗双模工作。自动卫星定位，自动记录位置坐标，并实时上报；

3.需可实时显示当前的位置、时间、信号强度、电池状态；

4.需具有通话、前后拍照、发送图片、报警等功能，点巡检数据采集（拍照、录像、文字）、记录、实时位置、图像视频回传、轨迹记录等功

5.紧急情况分类别一键报警；

6.CPU频率：≥2.0GHz（8核）；RAM ≥4G；ROM ≥64GB；

7.网络支持：4G全网通/WIFI/USB，双卡双待

8.电池容量≥4500mAh；

9.需可识读13.56MHz电子标签；

10.数据自动实时回传，无需操作，方便巡查人员使用；

11.手持终端无网络信号时，可正常完成巡检工作，数据自动缓存，有信号时数据自动上报，保证数据的完整性；

12.图形化显示计划进度，本次计划巡检结果一目了然；

13.计划开始声音提醒、漏检声音提醒功能；

14.需支持app内直接电话或者短信通知对应管理人员；

（二）监控指挥大屏硬件

1. 屏幕尺寸：≥86寸，类型为IPS，亮度≥330 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥4000：1，显示比例：16:9。超薄窄边框设计，金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接. 屏幕分辨率为≥3840×2160，

2. 模块化设计，可选配超薄插拔式安卓模块或PC模块（UOS或WINDOWS操作系统）

3. 采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。整机屏幕触摸有效识别高度小于2mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。

4. 为保证整机一体性，内置天线设计，整机无外伸天线。

5. 内置不低于1080P  1200万像素高清摄像头*1；内置不少于6阵列麦克风，不小于8米有效拾音距离；中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用两个独立腔体设计。

6.PC模块：不低于i5 8GB 256GBSSD win10长期服务版正版系统

（三）管理平台端软件

1.系统需采用MySQL作为数据管理平台，以满足对数据库平台的性能、响应时间以及数据的安全性等要求。

2.云平台服务器端建设内容:本系统需搭建一台ECS服务器，安装 centOS操作系统，部署WEB应用、基于RESTful风格接口服务，GeoServer的GIS平台服务以及Mysql空间数据库，前端搭建一套支持包含TCP议和UDP协议的四层负载均衡服务，和包含HTTP协议和Https协议的七层负载均衡负载均衡服务，提供对多台云服务器自动进行流量分发,扩展系统服务能力。

3.云空间数据发布维护主要建设内容:云端服务器部署发布每个巡护员的小班数据(国测局坐标GCJ02)和检查点数据。

4.实例规格：不低于（2vCPU 8GiB）

5.系统盘：不低于  ESSD云盘40GiB

6.数据盘：不低于ESSD云盘 500GiB

7.公网带宽：不低于按固定带宽4Mbps

（四）移动巡护端软件

1.人性化参数化，树型结构设计。设置需简单灵活实现智能化操作；

2.可智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。

3.单条件及多条件组合查询，人员、线路、时间、漏检等情况，不同颜色需代表不同结果，一目了然。

4.具备自动分析巡检巡更情况，可进行扇形图表及多种图表显示。

5.具有双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。

6.为适应不同的使用人群，软件简化了繁杂的操作步骤，需用更通俗易懂的名词说明操作选项；

7.软件收到巡检数据，需自动按巡检计划分析处理，节省数据查询和统计的时间；

8.可通过设在地市控制指挥管理中心，对巡逻人员的实时监控，达到集中管理的目的。

9.可对巡查巡逻人员的行动轨迹自动跟踪，告警信息及时上传。

10.获得更科学的巡检资源数据，可以汇总巡检数据，进行巡检情况考核。

11.具备巡逻人员的基本信息管理的功能。

12.增强安全防范管理的科学化手段，技术实现具有先进性；

13.实现对现场巡检人员实时监控，达到集中管理的目的；

14.能够解决普通巡检模式下布点和数据无法实时上传的问题；

15.能够解决传统模式下无法使用地图显示巡检人员位置的问题；

16.能够解决感应式巡检模式下无法在电场及磁场条件下使用的问题；

17.实现巡检轨迹与巡检数据全部上传，提供轨迹回放与数据查询。采用 B/S 架构实现数据的统一管理维护，各部门巡检数据可在各自部门内以不同身份将巡更数据上传至服务器，实现管理者对不同部门的巡更情况的统一管理，各个下属部门的巡检情况根据登陆人员权限的不同，自定义允许查看相应部门数据；临时任务派发，实现人员调度，进行月考勤统计，人员考勤统计；巡检任务的实施提醒；巡检区域内路径距离统计；微信端指挥调度。

（五）无人机

需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件

5.1多翼无人机

1. ★轴距 ≥1600mm，机身高度≤850mm（须体现在检测报告内。）

2. ★最大起飞重量≥ 40kg（须体现在检测报告内。）

3.★ 最大载荷≥15kg（须体现在检测报告内。）

4. ★有效载荷系数≥0.4（须体现在检测报告内。）

5. ★续航时间 ≥60min（标准载荷1.2kg）（须体现在检测报告内。）

6. ★最大平飞速度≥20m/s（须体现在检测报告内。）

7. ★无人机垂直爬升速度≥5m/s;垂直下降平均速度≥2m/s（须体现在检测报告内。）

8. ★无人机开展到临飞状态最短时间：≤2min；收拢到装箱完毕最短时间：≤3min（须体现在检测报告内。）

9. ★防雨能力：中雨环境下可持续飞行时间≥15min（须体现在检测报告内。）

10. ★声隐性：无人机在距离地面30m处进行悬停飞行时（须体现在检测报告内。）

11.工作噪声应≤55dB(A)

12.最大使用飞行高度≥500m

13. ★最大抗风≥7级（须体现在检测报告内。）

14. ★悬停精度水平≤1.5m、垂直≤0.5m（须体现在检测报告内。）

15. ★有效测控距离≥20km（须体现在检测报告内。）

16. ★飞行保护功能：遥控信号中断后，自主返回起降点，低于电压设定的阈值，无人机可自动触发保护功能，自主返回起降点

17. ★安全策略选择：遇到突发情况时，无人机能按照预设返航航线返航、自主直线返航、自主爬升返航、迫降等安全策略，优先级可编辑（须体现在检测报告内。）

18. 产品须提供第三方专业保险公司保险一份，内含无人机机身保险及无人机第三者责任保险，保险承保期限为1年，机身险承保金额为机身价格，第三者责任险承保金额为100万元；

19. 提供无人机培训，培训后颁发至少1人的UTC证件。

5.2无人机控制站

1.重量：≤1100g

2. 屏幕尺寸:≥7寸

3.分辨率: ≥1080P

4.支持软件在线升级

5.接口：支持 HDMI、USB

6.工作电压：4.2V

7.频段：2.400-2.483GHz

8.续航时间：≥6h

9.控制及图传距离：≥10km

10.控制通道：≥14（支持无人机及任务载荷控制）

11.支持4G图像传输；

5.3双光吊舱

1.双光吊舱含30倍可见光+热成像二合一

2.★热成像分辨率≥640*480（须体现在检测报告内。）

3.动态像素＞200万

4.★光学变焦≥30倍（须体现在检测报告内。）

5.★三轴云台增稳（须体现在检测报告内。）

6.★支持航向锁定、航向跟随功能（须体现在检测报告内。）

7.★支持高空定向测温功能（须体现在检测报告内。）

8.支持高清输出：FHD,HDMI（1080P）支持网口输出

9.镜头焦距：19mm

10.相元尺寸：17um

11.★存储：内置SD卡，内存容量≥256GB（须体现在检测报告内。）

12.工作环境：﹣15℃to 45℃；

5.4喊话吊舱

1. 扩功率：≥110W

2.★无线喊话距离：≥1000m（须体现在检测报告内。）

3.具备快插功能；

5.5探照灯

1.照明距离：≥100m

2.功率：≥60W

3.流明≥6000

4.灯珠寿命≥30000h

5.工作环境：-10℃~80℃

6.具备快拆功能。

二、扑火机具设备

（一）全方位自动升降工作灯

1.配知名品牌发电机及灯头，发动机底部应配有万向轮和铁轨轮，至少采用三节伸缩气缸作为升降调节方式，可上下转动灯头，灯光覆盖半径应达到45-65米，可在不小于30米范围内通过无线摇控来控制每个灯头的开启和关闭。

2.额定电压：≥220V

3.灯头功率：≥4×500W（LED）

4.启动方式：手起动

5.平均使用寿命：≥3000h

6.发电机一次注满燃油可连续工作：≥13h

7.伸缩气杆：最大升起高度：≤4500mm

8. ★工作噪声：≤75dB(A) （须体现在检测报告内。）

9. ★照度：2m处的照度：不应小于800lx，10m处的照度不应小于50lx。（须体现在检测报告内。）

10. 升降时间：≤50s

11. 额定输出功率：≥2000W

12. 燃油箱额定容量：≥ 15L

13. 需提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件

（二）组合工具

工具由：砍刀、锯、斧头、锹、扑火拍、五齿耙、连接杆、工具背（工具包采用涤纶涂层织物，防水性强）包共八种组成，连接杆可与锹、扑火拍、五齿耙任意连接，携带方便，多种用途。

（三）高压水泵

1.启动方式：电启动和手拉两用（方便野外操作）

2.水泵形式：离心式，单极叶轮

3.★最大工作压力：≥15bar, （须体现在检测报告内。）

4.★最大流量：≥330 L/min, （须体现在检测报告内。）

5.额定工况：≥288L/min@4.0bar(吸深3 米)；≥100 L/min@12.0bar(吸深3 米)

6.★冷机启动时间：≤7 秒, （须体现在检测报告内。）

7.★整机净质量：≤15kg, （须体现在检测报告内。）

8.吸水口：2英寸BSP 外螺纹。

9.出水口：1.5英寸BSP 外螺纹。

10.水泵材质：铝合金并经阳极氧化处理。

11.叶轮：不锈钢叶轮或青铜叶轮。

12.引水方式：手动泵引水。

13.泵轴密封：采用轴向碳化硅密封。

14.发动机功率：发动机，≥8 马力（5.88KW）/7000 转/min。

15.油管接头：快插式耦合器

16.燃油容量：≥12L（3.2加仑），带独立加油口。

17.空气过滤器：不锈钢空气过滤器外带金属防护罩。

18.配件：不少于：机油1瓶，火花塞1支，扳手2个，直流水枪1支，进水管1根，配件箱1个，可旋转森林消防分水器1个（形式：一分二，口径不小于40mm，采用耐腐蚀材料制造或对材料进行耐腐蚀处理；可旋转入口接头，确保水带在带水、带压作业时不扭曲、不打结）。

19.需提供国家级质检机构出具的检验报告复印件

三、野外生存及防护装备

（一）扑火防护套装

扑火防护套装包含：扑火头盔、扑火靴、面罩、手套、扑火服。

扑火头盔

扑火头盔采用高强度塑料压模而成，质地坚韧，强度高，抗冲击，盔壳冲击吸收性能大于500kg；表面光洁，色泽(桔黄)醒目。面罩透光率好，视角大，视野开阔清晰，能使队员观察到周围的情况；扑火头盔下部有披肩，可与扑火服连成一体，对头部和肩部的整体保护更好，盔体两边各设计有3个矩形散热窗，并方便队员聆听周围声音。盔体中间有加强股，头盔面罩采用有机玻璃，耐高温，厚度不小于3MM,外置面罩，隔热效果好。

扑火靴

1、鞋面材质：头层牛皮：厚度1.8~2mm，坚韧耐穿、柔软透气，应用部位：鞋头中片、鞋身饰片；改良性聚氨酯发泡海绵：厚度不小于10mm，表面密度60

Kg/m³回弹大于50%,应用部位：后帮软口；止滑皮：加厚层具有防刮、防穿刺功能，应用部位：鞋头和鞋表面内侧脚心部位；鞋扣：黑色六角铜质气眼8个，6个挂钩；标识：森林消防标识。

2、鞋里:1.复合尼龙布应用部位：后帮里、鞋舌里；2.涤棉鞋里布应用部位：前帮里；3.3.0mm单面挂胶海绵应用部位：绵鞋舌衬里鞋带：圆涤纶黑色鞋带，黑色涤纶，直径：（3.5±0.3）mm；鞋垫:抑菌除臭、减震鞋垫。

3、鞋底:1.内底：凯夫拉防刺内底。2.天然橡胶大底，耐磨、防滑、隔热，大底是单密度大底，防穿刺、防止扑火中扎伤脚，鞋帮结合方式:冷粘；TPU勾心：放置于鞋底中层；

4、针距：7.5针每英寸，要求全鞋线距一致。行距：边距1.5MM，行距2.0MM。鞋重：每双消防战斗靴重量≤700g。

面罩

1.符合公安部标准GA209-1999规定

2.防护时间：≥60min

3.吸气阻力＜800pa，呼气阻力＜300 pa

4.油雾透过系数＜5%

5.防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒雾、毒烟等。

手套

手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。防火手套上部加有25公分纯棉腰，保护手部、小臂等部位。

扑火服

1．扑火服面料采用永久阻燃的100%防静电直贡缎全棉面料加工而成，具有阻燃、防火、防静电的功能；面料克重≥450g/㎡；面料颜色为桔红色。

2．前胸、后胸、手臂、腿部有醒目阻燃反光材料，左臂有“森林消防”专用臂章，背后有反光材质熨烫的“森林消防”字样，前胸刺绣有“中国森林消防”胸标；

3．有防风帽子与上衣连体设计，帽子不戴时可以方便装于衣领内；反光材料采用3M的阻燃反光条，确保扑火人员的夜间可视；

4．裤腿口采用紧扣设计，防止灰尘进入，采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，不易融。

5．上衣有五个口袋设计合理，上衣采用金属拉链，裤腿两侧有两个立体口袋设计，有隔热和存储物品作用。

6．上衣两肩部设置悬挂对讲机等设备专用绊带。

7.扑火服阻燃性能符合 GB/ 8965.1-2009 的A 级要求，款式符合 GB/T33536-2017 标准要求。

8．★续燃时间 0s；阴燃时间 0s；损毁长度≤27mm；无熔融、滴落；透湿量≥9000g/（㎡·24h)。（须体现在检测报告内。）

9．★断裂强力（洗涤 50 次后），经纬向≥1240N；撕破强力，经纬向≥144N。（须体现在检测报告内。）

10．缝纫线采用芳纶阻燃线，强力≥1800N。

11．反光带采用 5cm 阻燃反光带，在 ≥260±5℃环境中，经 5min 热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象。反光带位置在胸口、袖口、裤腿膝盖处，并且 360°可视。

12.需提供国家级质检机构出具的检验报告复印件

其他要求：

- 林火监测系统的软硬件须与招标人原有系统兼容，中标人应保证所提供产品的软硬件与原有系统能够同时使用，并在投标文件中提供“兼容承诺书”。招标人负责协调兼容接口开放。若投标人中标后在项目要求时间内无法完成整个项目的安装、调试、包括系统的兼容及正常使用，对招标人正常工作造成影响及损失均由中标供应商承担。

2.本项目送货验收采用不卸车验收方式，如招标人发现货物外观有破碎、剐蹭、浸泡等有可能影响货物质量的情况，可责令中标人返厂整顿，期间费用中标人承担。

3.本项目质保期内，对于涉及到服装和鞋尺寸、号码等产品，在未使用的前提下招标人可随时进行号码调换，期间费用由中标人承担。

4.合同签订之前，成交供应商须提供响应文件中相关检测报告原件，供甲方查验核实。