录播及智慧教学设备采购项目

一、项目要求

1. 交货/交付时间：合同签订后25日内。

2. 交货/交付地点：营口市雷锋中学指定地点。

3. 最高限价：90.69万元。

4. 付款方式：设备及系统部署调试验收合格后付合同价款的97%，合同金额3%作为质保金，一年之内付清。

5. 售后服务要求：所有设备质量保证期不少于（1）年。

6. 服务支持：要求接到报修后2小时响应，8小时内到达现场。

7. 核心产品：录播主机。

8. 节能产品：台式计算机、电视、空调。

二、建设要求

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K录播主机 | 1.主机架构采用嵌入式Linux系统设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.整体设计包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等多种功能应用。 3.视频接口：3G-SDI≥5、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持≥3840*2160@30fps的4K标准，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 4.音频接口：Digital MIC接口≥、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 5.网络接口：RJ-45≥1。 6.网络支持：支持IPv4、IPv6双网络协议栈，适应今后网络通信发展。 7.其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 8.存储容量：≥2TB。 9.电源管理：采用≤DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 ★10.视频采集：支持≥3840*2160@30fps标准4K超高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制， 提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 11.视频传输：4K超高清摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。 12.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持4K、1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 13.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 14. 跟踪功能：录播主机内置跟踪功能，结合教室定位分析镜头，可完成摄像机画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等，课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机的方式。提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 15.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过手动输出账号直呼等方式快捷创建互动，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 16.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。主机具备2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 17. 录播主机支持视音频互动，双向互动时系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频、声音清晰连贯。提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 ★18.录播厂家应具有广播电视节目制作经营许可证，能够制作发行广播电视节目。提供报告复印件并加盖投标人公章。 ★19. 为保证产品稳定运行，提供产品无故障运行时间MTBF大于100000小时的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 流式媒体在线管理软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.主机具备≥2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 3.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，需支持复合画面和至少额外2路资源画面的录制。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持4K@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 5.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件。 6.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 7.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 8.网络导播：支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面。 9.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 10.导播预览：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 11.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 12.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 13.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由布局组合，自定义布局时可自主选择拖动视频源进入布局窗口。 14.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 15.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 16.视频环出：≥2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 17.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 18.跟踪功能：录播主机内置跟踪功能，结合教室定位分析镜头，可完成摄像机画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。 19.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 20.互动要求：录播主机需内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的授课互动模式，实现专递课堂教学应用。同时需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 21.授课互动：要求贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。。 22.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 23.互动网络管理：支持网络检测功能。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 24.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 25.发言权限控制：需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 26.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 27.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 28.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 | 1 | 套 |
| 3 | 流式媒体在线导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 1 | 套 |
| 4 | 4K摄像机 | 1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1，同步输出4K图像。 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸。 ★3.传感器像素：为充分保障视频的高清效果，图像采集、输出分辨率支持≥3840*2160,满足4K分辨率要求，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 4.镜头焦距：≥12倍光学变焦，≥16倍数字变焦。 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°。是否为必要项，数值太多，容易有问题。 6.支持水平、垂直翻转。 7.背光补偿：支持。 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 。 9.预置位数量：255。 10.通讯接口：RS232/RS422≥1。 11.网络接口：RJ45≥1。 12.音频输入接口：Line in≥1。 13.USB接口：USB≥1。 14.支持的协议类型：≥VISCA。 15.编码技术：视频H.265、H.264，音频AAC。 16.电源支持：支持DC12V电源适配器供电方式。 17.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 ★18.为保证产品稳定运行，提供产品无故障运行时间MTBF大于100000小时的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 5 | 台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 5 | 点 |
| 6 | 教师定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描。 2.输出帧率：≥30fps。 3.摄像元件：1/3 " 。 4.有效像素：≥1920（H）×1080（V） 5.最低照度：0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7.提供检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 7 | 学生定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描。 2.输出帧率：≥30fps。 3.摄像元件：1/3 " 。 4.有效像素：≥1920（H）×1080（V）。 5.最低照度：0.3Lux。 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 7.提供检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测证明文件复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 8 | 板书定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描。 2.输出帧率：≥30fps。 3.摄像元件：1/3 " 。 4.有效像素：≥1920（H.）×1080（V）。 5.最低照度：0.3Lux。 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 7.提供检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测证明文件复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 教师定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接。 3.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 5.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接。 3.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面。 4.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄。 5.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面。 6.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 7.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 8.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 |
| 11 | 板书定位分析仪软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接。 3.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面。 4.支持板书画面大小、位置的自定义调节。 5. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 6.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 7.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 |
| 12 | 数字音频矩阵 | 1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2.矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3.转换器类型 24bit;采样率 48K。 4.频率响应 20~20KHZ。 5.模/数动态范围（A-计权.114dB）。 6.提供检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4.AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 1 | 套 |
| 14 | 采访话筒 | 1.指向性：超心型。 2.频率响应：40Hz—16kHz。 3.低频衰减：内置。 4.灵敏度：不低于-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）。 5.输出抗阻：不高于500Ω±20%（at 1kHz）。 6.最大声压级：不低于130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）。 7.信噪比：不高于70dB（1KHz at 1Pa）。 8.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）。 9.使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA。 | 6 | 支 |
| 15 | 录制面板 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式。 2.控制接口：RS232。 3.信号指示灯：支持。 4.支持一键式系统电源开关控制。 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 台 |
| 16 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 | 1 | 台 |
| 17 | 平台服务器 | 1.设备高度：≤1U。 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 3.系统支持：Linux系统。 4.数据库支持：MYSQL。 5.存储容量：≥4TB SATA ， 6.网络连接：RJ45千兆网口， 7.通讯接口：USB2.0≥2， 8.支持Rst设备一键复位功能， 9.采用安全电压≤DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 ★11.为保证产品稳定运行，提供产品无故障运行时间MTBF大于100000小时的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 18 | 视频资源管理平台 | 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）指定播放：支持设置指定播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 （13）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播功能 （1）基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持≥200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 | 1 | 套 |
| 19 | 智能黑板 | 一、整机性能： 1、整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1100mm，中间显示屏幕尺寸≥86英寸。 2、整机外壳采用金属防护，抗撞击、腐蚀、划伤，壁挂安装，拆卸方便。LED背光源，图像分辨率：≥3840×2160；屏幕达到A级标准。可以进行触摸互动；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。智能黑板整机由三块拼接而成，采用全贴合电容触控技术。 3、金属外壳，采用≥3mm防眩光钢化玻璃，表面硬度≥莫氏8级或8H，透光率≥88%，雾度≤8%，屏体亮度≥350cd/M2,屏体对比度≥4000：1，最大可视角度≥178。 4、整机提供前置接口，≥2个USB3.0双通道接口，支持在Windows、安卓系统下使用，同时至少具备一路前置HDMI或VGA接口（非转接），教师可快速连接笔记本或台式电脑实现信号的接入。 5、整机具备至少两个扬声器，单个扬声器音频输出功率不低于15W。 6、整机只需连接一根网线，即可实现Windows和安卓系统同时连接互联网。 7、智能护眼功能：可根据用户需求打开或关闭，实现智能光控以及书写时屏显自动变暗。 8、为教师操作便捷，所投产品可通过整机开关机键支持短按进入黑屏模式，轻敲屏幕进行唤醒；或通过手势如多指或手掌长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 9、智能黑板支持双频 Wifi及蓝牙收发装置，方便上网及连接其他蓝牙产品。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。 10、智能黑板具备中文前置物理功能，可通过按键或隐藏式针孔方式实现一键对电脑系统进行还原，方便普通授课教师解决突发系统问题，配备中文前置物理按键，至少包含音量、触控开关、节能等常用功能，方便教师找寻及使用（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。 二、内置电脑 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用≥80pin接口实现无单独接线的插拔；Intel I5（≥8代）或以上配置处理器（不排斥同等或高于参数规格的AMD处理器）；4G DDR4或以上配置内存；128G或以上配置固态硬盘。 三、配套软件： （一）白板软件 1、支持老师个人账号注册登录使用，提供个人独立空间≥45GB，实现云端远程资源数据同步，免去U盘拷贝复杂操作，无需完成任务才可获得，注册即得（提供相应检测报告复印件）。 2.提供至少两种登录方式，如账户密码或扫描二维码，所有应用模块的入口均在统一界面上，该界面需包括教学设计、白板软件、多屏互动或大小屏互动、展台等，并支持自定义添加或删除软件及应用。 3、云端（网络）资源至少涵盖K12等学段，总量≥900G，条目≥45万条；试题≥50万道。 4、软件各级菜单及功能按钮均配备明确中文标识。 5、文本编辑：支持文字内容编辑，可快速设置加粗、斜体、下划线、字体颜色、项目符号、上下标及大小等输入。 6、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动编辑素材时，对齐虚线可提示是否对齐。 7、音视频播放：支持音视频文件插入到白板软件中进行播放。音频可设置多种播放方式，至少包含单次播放、循环播放、跨页面播放等，适合不同教学场景；视频文件支持一键全屏播放，动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 | 1 | 套 |
| 20 | 互动展台 | 1.互动展台可挂墙和教室里移动使用，通过WIFI 5G无线连接电脑，800万像素流畅不掉线；也可放入壁挂箱中使用和充电；放入壁挂箱后，智能切换成usb传输模式。 2.壁挂箱采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计,折叠后可以放置在壁挂箱内。 3.展台像素≥800 万像素，影像展示范围≥A3幅面。 4.展示角度：抬臂可覆盖A3纸张，横臂下降时支持任意角度悬停，展示A4或A5幅面的纸张课件，镜头水平也可上下翻转、左右90°旋转侧向拍摄，方便老师多角度演示。 5.有线和无线快速切换，根据老师的教学场景，壁挂切换至移动桌面教学时，应用软件无关闭，在同一界面中实现智能识别，自动切换出图像。 6.内置高容量聚合物锂电池 | 1 | 个 |
| 21 | 智能笔 | - 采用蓝牙技术，无需接收器，使用有效距离不少于8米。 2.配备收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时对电子教鞭自动充电，电子教鞭采用锂电池供电，充电2小时可连续使用不小于10小时且带具有自动休眠节电设计。 3.笔尖设计采用4096级压力感应技术，可根据书写力度识别粗细笔迹。 4.电子教鞭至少具有5个按键，至少有一个按键可以自定义，自定义内容包括笔的截图、清页等；具有擦除按键，用户可通过长按钮实现擦除，支持白板软件中点擦除。 5.持所有页面的包括office、网页、白板软件的翻页功能。 6.具有红外激光笔功能，突出演示效果。 7.支持自动连接，当电子教鞭靠近设备时可自动识别并连接，无需手动连接。 | 1 | 只 |
| 22 | 交换机 | - 产品性能:交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥210Mpps。 2.端口要求:整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4。 3.MAC地址用户数:要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k。 4.路由协议:支持静态路由、RIP、OSPF。 5.为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计。 6.支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散。若交换机本身不具备以上功能，需配置具备相应功能的客户端软件，数量不少于交换机端口数。 7.支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为。若交换机本身不具备以上功能，需配置具备相应功能的客户端软件，数量不少于交换机端口数。 | 1 | 台 |
| 23 | 机柜 | 1.规格尺寸≥1200mm高*600mm宽*600mm深； 2.材质次用SPCC优质冷轧钢材，脱脂静电塑喷； 3.立柱厚度≥2.0mm，柜门厚度≥1.1mm，侧板厚度≥1.1mm； 4.最大承重≥600KG，托盘承重≥40KG。 | 1 | 台 |
| 24 | 多媒体讲台 | 1.翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸和挡边平齐，无凸出，不影响视线而且美观。 2.不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。 3.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘，鼠标安装位，键盘抽屉下方为储物抽屉，无锁联动设计，可放置中控面板。 4.单路多组笔记本电脑抽拉线，加胶圈，配备HDMI、USB等6个孔,翻盖采用磁吸开启，右侧预留2个USB2.0的扩展孔。 | 1 | 个 |
| 25 | 台式计算机 | 一、台式计算机： 1、主板芯片组：≥INTEL_470系列芯片组。 2、CPU：≥ i5-10500(主频3.1G/缓存12M/6核)。 3、内存：≥8G DDR4 2666。 4、硬盘：≥256G SSD+1T机械硬盘硬盘 。 5、显卡：独立显卡，显存≥2G。 6、操作系统：出厂预装正版Windows64位操作系统。 7、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率1920*1080。 | 1 | 台 |
| 26 | 电视 | 1.屏幕尺寸≥55寸液晶屏，分辨率≥1080P（1920*1080），刷新率≥60Hz； 2.HDMI接口≥1，USB2.0接口≥1，USB3.0接口≥1，AV输入≥1，AV输出≥1。 | 2 | 台 |
| 27 | 空调 | 冷暖型变频空调2P； | 1 | 台 |
| 28 | 空调 | 嵌入式空调5p | 1 | 台 |
| 29 | 导播桌椅 | 两人位桌椅 | 1 | 套 |
| 30 | 吸音板 | 1.聚酯纤维热压并以茧棉形状制成，密度多样，通风性好； 2.在125~4000HZ噪声范围内最高吸音系数达到0.9以上； 3.产品具有保温、阻燃、轻体、稳定、抗冲击等特性，环保无味。 | 100 | 张 |
| 31 | 地板 | 国标 复合地板 | 105 | 平 |
| 32 | 硅酸钙板 | 国标硅酸钙板 | 90 | 张 |
| 33 | 木方 | 国标3*4 木方 4米/根 | 400 | 根 |
| 34 | 夹芯板 | 国标 防火夹芯板1.2m*2.4m | 40 | 张 |
| 35 | 龙骨 | 国标 轻钢龙骨 | 1 | 项 |
| 36 | 玻璃胶 | 每箱12桶 | 6 | 箱 |
| 37 | 石膏板吊顶 | 国标600*600mm | 110 | 平方米 |
| 38 | LED防眩晕平板灯 | 国标4000K色温 专业录播平板灯 | 30 | 个 |
| 39 | 电源线 | 国标2*1.5护套线 | 450 | 米 |
| 40 | 电源线 | 国标3*4BV线 | 200 | 米 |
| 41 | 高清录播主机(移动录播设备) | - 整体设计：便携式移动录播主机高度≤2U，重量≤6kg，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作。采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播、互动等功能。 2) 触屏设计：主机内嵌1920*1080高清液晶触控屏，支持触控导播操作。 3) 导播键盘设计：导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、转场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。提供权威检测报告复印件并加盖投标人公章。 4)视频接口：3G-SDI in≥4，HDMI in≥1、VGA≥1，SDI out≥1，HDMI out≥1。 5) 音频接口：MIC in≥2、Line in≥1；Line out≥1、耳机监听接口≥1。 6）网络接口：网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 7）其他接口：USB≥4。 8）存储容量：≥1TB 机械硬盘。 9）电源管理：采用≤DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 10）视频采集：支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号。 11）视频录制：采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。 12) 互动功能：内置互动功能，支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持实时通讯网络环境检测，可检测录播主机与互动主机之间的实时网络情况，包括上下行丢包率、带宽等。 13) 音频处理功能：支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 | 1 | 台 |
| 42 | 流媒体管理软件(移动录播设备) | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 7.视频环出：2路高清信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下分别实时环出互动主、辅流画面。 8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 9.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，推流信号源可自定义选择，实现多流直播。 10.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 11.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 | 1 | 套 |
| 43 | 流媒体导播软件(移动录播设备) | 1.导播方式：支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.画面预览：提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 4.布局模式：支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 1 | 套 |
| 44 | 高清摄像机(移动录播设备) | 1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1。 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸。 3.传感器像素：有效像素≥207万。 4.焦距：≥22倍变焦。 5.支持水平、垂直翻转。 6.背光补偿：支持。 7.数字降噪：2D&3D数字降噪。 8.预置位数量：≥255。 9.通讯接口：RS232/RS422≥1。 10.网络接口：RJ45≥1。 11.音频输入接口：Line in≥1。 12.USB接口：USB≥1。 13.支持的协议类型：VISCA。 14.编码技术：视频H.265、H.264。 15.电源支持：支持DC12V电源适配器供电方式。 | 3 | 台 |
| 45 | 高清摄像机管理软件(移动录播设备) | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 3 | 套 |
| 46 | 数字无线音频套装(移动录播设备) | （1）腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF564~589MHz。 2.调制方式：FM。 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换。 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 7.单体：背极式驻极体。 8.指向性：心形。 9.频率响应：50Hz-13kHz。 10.灵敏度：-37dB±3dB。 11.最大声压级：130dB。 （2）手持发射麦克风 1.载波频段：UHF512~536MHz。 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换。 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 7.单体动圈式音头。 8.指向性心形指向。 9.频率响应：70Hz-16kHz。 10.灵敏度-50dB±3dB。 （3）手雷发射麦克风 1.频段：UHF512-536.75MHz。 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座。 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换。 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风。 5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%。 6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能。 7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段。 8.幻象电源电压：+48V。 9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座。 10.连续使用时间：＞≥5小时。 13.频率响应：120Hz-15kHz。 （4）无线接收机 1.接收频率范围：需具备双频段接收通道，通道1频率范围在512-537MHz；通道2频率范围在564-589MHz。 2.频率响应：对应腰包麦克风需支持50Hz~13kHz；对应手持麦克风需支持70Hz~16kHz；对应手雷麦克风需支持120Hz~15kHz。 3.信噪比≥96dB。 4.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡。 5.模拟输出电平：最大输出≥1.2V@1KHz。 6.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔。 7.耳机输出电平：100mW@32Ω。 | 1 | 套 |
| 47 | 无线网卡(移动录播设备) | 1.接口类型：USB3.0，向下兼容USB2.0。 2.天线：内置智能天线，高增益2dBi。 3.网络标准：IEEE 802.11ac/a/b/g/n。 4.频率范围：双频(2.4GHz、5.8GHz)。 5.传输速率：2.4G≥300Mbps；5.8G≥800Mbps。 6.收发性能：支持4*4MIMO架构，4数据流并发。 7.发射功率：≥18dBm。 8.操作系统：Win XP/Win7/Win8/Win10/Vista/Linux/Mac。 | 4 | 个 |
| 48 | 摄像机支架(移动录播设备) | 1.材质：铝合金。 2.管径：14~26mm。 3.升高：≥150cm。 4.最低高度：12~15cm。 5.收合高度：≤45cm。 6.载重：≥5kg。 | 3 | 支 |
| 49 | 设备箱/线材箱(移动录播设备) | 1.外尺寸：≥L665*W490*H342mm。 2.内尺寸：≥L600*W420*H（260+43）mm。 3.颜色：黑。 | 1 | 个 |
| 50 | 线材(移动录播设备) | 满足系统需求 | 1 | 批 |
| 51 | 条码打印机 | 打印分辨率：≥203 dpi （8点/毫米） 300dpi (11.8/毫米) 打印速度: ≥101.6mm/s | 1 | 台 |
| 52 | 条码打印纸 | 试卷条码热敏打印纸45mm*15mm | 50 | 卷 |
| 53 | 互动课堂专用无线AP | 1.支持标准的802.11ac wave2协议,采用三路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式；可提供多种工作模式，包含但不限于2.4G+5.8G+5.8G和5.8G+5.8G+5.8G两种工作模式，整机最大接入速率≥2600Mbps； 2.整机最大6条空间流，且全部支持MU-MIMO，且5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps； 3.配置千兆PoE受电≥1个，IOT接口≥1个，可以实现物联网扩展，≥1个USB接口； 4.内置蓝牙4.0模块，支持苹果iBeacon协议，可应用于蓝牙定位应用 5.支持IPv6，提供该型号的IPv6 Ready Phase-2认证证书、以及全球IPV6测试中心的查询连接和查询结果截图； 6.支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； | 5 | 台 |
| 54 | 充电柜 | 1.支持60台学习终端同时充电； 2.前门采用双开门天地锁设计，配有两个不锈钢扣手； 3.柜内设有温控风扇，柜内温度达到后风扇可自动开启运行，排出柜内的热气； 4.柜内分为3层，每层可以同时给予20台平板电脑充电，每层在柜体外侧设有单独的开关控制；每个平板电脑的隔断；采用ABS工程塑料材质； 5.安全：电源开关带通电指示功能，柜内设有安全漏电保护系统，强电与弱电隔离； 6.柜体底部配有万向轮及刹车轮。 | 5 | 台 |
| 55 | 互动教学系统 | 一、互动课堂 （1）支持查看课堂学生PAD在/离线学生人数及姓名，学生PAD网络断线自动重连并恢复当前教学动作，对学生PAD进行一键锁屏，教师通过实时同屏、截屏推送、备课资源推送、随机抽问、学生抢答、聚光灯、计时器等互动教学功能，掌握课堂节奏。 （2）支持打开PPT并保留原动画播放进行课堂授课，快速查看PPT页面缩略图，选择笔形、颜色进行板书，可进行板书内容的撤销、恢复、部分/全屏擦除，添加空白板书进行书写讲解，切换教学板书与电脑桌面。 （3）支持老师选择1-4位学生进行内容实时演示，包括截取当前教学屏幕由学生进行板书演示、自动打开学生空白书写板进行板书演示、获取学生PAD屏幕进行操作演示等。 （4）支持学生使用PAD拍照或选取相册照片进行作品上传展示；老师截取屏幕发起字母/数字投票，可选择是否使用截图，学生是否进行匿名投票，查看学生投票人数及名单。 （5）支持老师课堂创建单选题、多选题、判断题、填空题、主观题等1-10道试题进行及时测验，可选择是否使用截图，是否限定测验时间；学生通过PAD进行课堂作答，实时统计学生答题提交情况，收缴统计学生客观题型用时及答案选择情况、主观题型作答的书写板书、文字、图片、语音等内容，支持老师直接选择备课试卷及试题发布及时测验。 （6）支持老师选择备课资源、本地电脑资源进行课堂讲解，可选择已布置的课前预习及课后作业内容进行课堂讲解。 （7）支持对课堂教学过程进行微课录制并自动保存，对学生、互动上传的作品、测验提交的作业进行点赞，并统计形成课堂教学光荣榜。 （8）支持以课堂时间轴的形式，实时记录和查看课堂中每个教学活动内容及关联的板书、互动学生等教学信息。 （9）支持通过手机接入课堂教学进行移动教学，使用学生PAD锁屏、课堂抽问、课堂抢答、计时器、聚光灯、微课录制等互动教学工具。 （10）支持小组教学模式，进行课堂小组讨论，创建课堂临时分组，开展小组测验，对学习小组进行点赞。 二、自主学习 （1）支持根据学科查看和学习推送的文档、图片、音视频等学习资源；根据学习情况随时进行学习内容的截图标记、批注等形成学习笔记，查看笔记所有笔记；随时对学习内容发起截图提问。 （2）支持按学科在线完成布置的课前导学、课后作业等学习任务，查看待完成、已完成、已批阅的学习任务详情，完成学习资料的在线学习及练习习题的作答，主观题作答支持添加书写板书、文字、图片、语音等作答内容。 （3）支持按学科查看老师课堂教学记录，以上课时间轴查看每个教学活动详情，巩固复习教学内容。 （4）支持对课堂、课后的所有教学笔记进行统一管理，按学科、时间查看笔记内容，为笔记添加自定义标签，新增文字、图片、板书笔记。 （5）支持自动整合课堂测验、课后练习中的错题形成错题集，查看老师标注的典型错题、错题来源、错误次数、题目知识点等，可按学科筛选错题，自主抽取任意数量题目进行错题练习，移除已掌握错题。 （6）支持在线与老师/同学进行提问交流，查看提问内容及答复情况，可按学科查看问题内容，设置提问是否仅老师可见。 （7）支持按学期统计学生的学情分析，以雷达图分析各学科整体练习正确率，按学科分析各章节或知识点练习正确率；统计课前、课中、课后各学科作业完成的正确率及趋势；统计在线练习及学习的时长，分析整个班级学生的平均时长。 | 5 | 班/3年 |
| 56 | 教师授课助手 | 1、支持对老师教学资源库进行管理，上传本地图片、视频、音频、文件等作为教学课件/微课/教案/素材/试卷/试题等资源，并关联资源相关知识点；支持资源预览、删除、下载、共享资源至校本空间、批量删除等，支持收藏校本资源为备课资源，根据课程知识点、提醒、难度进行在线组卷。 2、支持老师在线进行教学备课，查看学校、区域、外部共享资源，导入本地授课资源，选择教学资源进行授课。 3、支持查看历次已上课程的课堂教学记录，按时间轴记录课堂抽问/板书/微课录制等每个教学活动的时间点，并记录每个活动的完成情况，查看抽问学生、板书内容、微课内容等；支持对课堂的所有教学活动进行统计分析，包括课件教学/课堂测验/讲评作业的时长统计，课堂测验/教师板书/抽问等互动次数及占比统计。 教师通过随机抽问、聚光灯、计时器等互动教学功能，掌握课堂节奏。 4、支持打开PPT并保留原动画播放进行课堂授课，快速查看PPT页面缩略图，选择笔形、颜色进行板书，可进行板书内容的撤销、恢复、部分/全屏擦除，添加空白板书进行书写讲解，切换教学板书与电脑桌面。 5、支持老师选择备课资源、本地电脑资源进行课堂讲解，可选择已布置的课前预习及课后作业内容进行课堂讲解。 6、支持对课堂教学过程进行微课录制并自动保存，对学生进行点赞，并统计形成课堂教学光荣榜。 7、支持以课堂时间轴的形式，实时记录和查看课堂中每个教学活动内容及关联的板书等教学信息。 8、支持通过手机接入课堂教学进行移动教学，使用学生PAD锁屏、课堂抽问、课堂抢答、计时器、聚光灯、微课录制等互动教学工具。 ★9、支持通过手机进行PPT播放控制，在手机上进行PPT勾画并实时同步至教学大屏，利用手机发送拍照、手机文件、课堂实时直播画面至教学大屏进行教学讲解。提供系统功能截图证明并加盖投标人公章。 | 30 | 账号/3年 |
| 57 | 显示拼接屏46寸2*3标准 | 1.4U主体机箱， 纯硬件架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动快。 2.模块化设计，包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，方便以后升级维护、支持热拔插，可配置冗余电源。 3.本次配置4路HDMI输入板卡，8路HDMI输出板卡，支持单个输出接口≥2个不同窗口画面，最高分辨率支持1920*1200@60hz。 4.先进的背板交换架构，每一通道分配独立带宽，高达8G/S。处理多路高清信号，图像信号显示实时、不丢帧；逆场同步技术，画面无缝同步切换。 5.支持选配可视化操作，支持所有信号实时可视化操作，在可视化操作界面实现信号的预监、回显、开窗、叠加、漫游、场景保存、轮巡等功能。 6.信号任意开窗、叠加、拉伸、缩放、画中画、漫游；多达32个场景的存储，支持场景轮训。 7.支持输入源的裁剪功能：支持对视频内容局部采集放大。 8.网口和串口RS-232通讯控制，支持C/S客户端软件，开放控制协议，支持中控控制，并可实现局域网IPAD控制。 9.可实现分组功能，分别控制1-8组屏幕，支持LED\DLP\LCD等不同屏幕类型，每组拼接屏可单独控制,互不影响。 10.支持信号预览，任选8路信号预览或所有输入信号都可以在win系统软件界面实时预览。 ★11.提供保证设备快速切换，保证产品稳定性，延长机器使用售后的证明文件并加盖投标人公章。 | 1 | 项 |
| 58 | 石膏板 | 定制石膏板造型 | 110 | 平方米 |
| 59 | 吸音棉 | 聚酯纤维热压并以茧棉形状制成，密度多样，通风性好； | 80 | 张 |
| 60 | 地板 | 国标 复合地板 | 100 | 平 |
| 61 | 硅酸钙板 | 国标硅酸钙板 | 80 | 张 |
| 62 | 木方 | 国标3*4 木方4米/根 | 300 | 根 |
| 63 | 夹芯板 | 国标 防火夹芯板1.2m*2.4m | 40 | 张 |
| 64 | 玻璃胶 | 每箱12桶 | 5 | 箱 |
| 65 | LED灯 | 配套筒灯 | 49 | 个 |
| 66 | 吸顶音箱 | 国标 吸顶音箱 8w | 6 | 个 |
| 67 | 功放 | 配套音频功放 | 1 | 台 |
| 68 | 机柜 | 1.2米网络机柜 | 1 | 个 |
| 69 | 会议麦克 | 1托2无线会议麦克 | 1 | 套 |