辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：营口技师学院（辽南技师学院）国家级高技能人才培训基地建设项目

项目编号：JH21-210800-04197(YKSGZC2021169)

编制单位：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	4

第二章 投标文件内容及格式	20

第三章 货物需求	87

第四章 评标方法	123

第五章 政府采购合同条款及格式	136

# 营口技师学院（辽南技师学院）国家级高技能人才培训基地建设项目招标公告

项目概况

营口技师学院（辽南技师学院）国家级高技能人才培训基地建设项目（项目编号：JH21-210800-04197(YKSGZC2021169)）招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2022年4月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JH21-210800-04197(YKSGZC2021169)

项目名称：营口技师学院（辽南技师学院）国家级高技能人才培训基地建设项目

预算金额：第1包2,600,000.00元、第2包2,500,000.00元

最高限价：第1包2,600,000.00元、第2包2,500,000.00元

采购需求：详见第三章 货物需求

合同履行期限：第1包合同签订后45天内、第2包合同签订之日起60日内

需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）的相关规定；促进残疾人就业政府采购政策的相关规定；节能产品、环境标志产品的相关规定

本项目（是/否）接受联合体投标:否

- 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

- 四、获取招标文件

时间：2022年3月16日8时30分至2022年3月29日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：在线下载

- 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年4月8日09点30分（北京时间）

地点：辽宁政府采购网电子评审系统上传提交电子文件；备份文件（U盘）递交至营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）开标室五（不见面开标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函（详询办公室0417-2972518）

2、质疑函内容、格式：质疑函内容、格式及质疑流程详见营口市公共资源交易网通知公告。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

- 八、其他补充事宜

（1）供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页”办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）

（2）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由供应商自行承担相应责任。如因供应商自身原因导致未在辽宁政府采购网上递交投标文件的按照无效投标处理。

- 九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：营口技师学院（辽南技师学院）

地    址：营口市西市区渤海大街西116号

联系方式：0417-4896000

- 2.采购代理机构信息

名    称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

地　  址：辽宁省营口市沿海产业基地民生路28号营口市民服务中心三楼

联系方式：0417-2972516

邮箱地址：ykggzycgk@163.com

开 户 行：中国建设银行股份有限公司营口新联大街支行

账户名称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

账    号：21050110852100000007

- 3.项目联系方式

项目联系人：苗先生

电      话：0417-2972516

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：营口技师学院（辽南技师学院） 地 址：营口市西市区渤海大街西116号 联系人：马先生 电 话：0417-4896000 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 地 址：辽宁省营口市沿海产业基地民生路28号营口市民服务中心三楼 联系人：苗先生 电 话：0417-2972516 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | £是 ■否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | £是 ■否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | ■有，具体产品为第1包：无 £没有 第2包：电脑、交互书写屏 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | £是 ■否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：第1包2,600,000.00元、第2包2,500,000.00元 最高限价：第1包2,600,000.00元、第2包2,500,000.00元 |
| 4 | 计量单位 | ■中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | ■不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 第1包智能制造单元、第2包电脑（非单一产品采购时，只能设一个核心产品） |
| 11.3 | 样品或演示 | ■不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 ■不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ■所有投标均按人民币货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：第一包26000元、第2包25000元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：■保函 □支票 ■电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 开 户 行：中国建设银行股份有限公司营口新联大街支行 账 号：21050110852100000007 4、保证金退还方式：未中标供应商在中标公告发布之日起5个工作日内退还保证金；中标供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内将一份合同送回中心前台，并办理退还保证金事宜 5、保证金退还咨询电话：0417-2972505 6、其它：保证金须由参与采购项目的供应商账户缴纳，并在备注中注明保证金类别（投标保证金/履约保证金）、采购项目编号等信息（未按上述要求缴纳和注明，造成的一切后果由供应商自行承担） 7、专门面向中小企业采购项目不收取投标保证金。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 辽宁政府采购网电子评审系统上传提交电子文件;现场递交备份文件（U盘）。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | £样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： £演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | ■综合评分法 £最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1 ■采购人委托评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金 ■本项目收取履约保证金 履约保证金金额：中标金额的5% 履约保证金递交时间：中标供应商领取中标通知书前 履约保证金递交方式：■保函 □支票 ■电汇 账户信息： 开 户 名：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 开 户 行：中国建设银行股份有限公司营口新联大街支行 账 号：21050110852100000007 履约保证金退还时间及规定：中标供应商应在政府采购合同履约验收完成后5个工作日内持履约保证金收据、履约验收单（书）及相关证明到中心前台办理退还保证金事宜 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | ■本项目不收取采购代理服务费 £本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 向采购代理机构予以支付。 支付标准： 支付形式： 支付时间： |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函原件 联系单位：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心） 联 系 人：吴先生 联系电话：0417-2972518 通讯地址：辽宁省营口市沿海产业基地民生路28号营口市民服务中心（营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）） 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
| 41 | 视频会议 | 1、本项目开标采用腾讯视频会议方式（会议号：5562278775、密码：123123）。 2、供应商在加入视频会议时，须如实填写“供应商名称”，便于会议进入审核。 3、投标文件解密原则上应在开标时间后30分钟内，如遇特殊情况，供应商应通过视频会议说明并尽快上传解密，因相关问题影响评审的，由供应商自行承担责任。 |

3注：表格中“R”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记（仅为纸质版文件使用）

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。（仅为纸质版文件使用）

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回（仅为纸质版文件使用）

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标（仅为纸质版文件使用）

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口（仅为纸质版文件使用） | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供 | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 联合体各方均需提供（如适用） | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） |  |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料） | 16 |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 17 |
| 5 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
| 6 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

（仅为纸质版文件使用）

## 格式2

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：1                                                      报价单位：

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式11

开标一览表

包号：2                                                     报价单位：

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

包号：1                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

包号：2                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

## 日期：

## 格式13

技术规格偏离表（1包）

| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号; 货物名称; 参 数. 1; 工 业 机 器 人 多 功 能 实 训 工 作 站; 一、六轴工业机器人 1、机器人本体 1）具有6个自由度，串联关节型工业机器人。 2）重复定位精度：±0.01mm。 3）承重能力：≥3kg。 ★4）水平到达距离: ≥571.5mm。 5）重量: ≤35kg。 6）各轴运动范围 J1轴≥±180°； J2轴≥-155°/+5°； J3轴≥-20°/+240°； J4轴≥±180°； J5轴≥±95°； J6轴≥±360°； 7) 各轴额定运动速度 J1轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J2轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J3轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J4轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J5轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J6轴≥7.33rad/s，420°/s； 8）伺服电机：工业现场总线绝对式编码器伺服电机。 9）机器人具备自主知识产权，提供证明文件。 10）机器人具备用户PLC程序设计与调试功能，提供证明文件。 11）机器人具备控制器调试软件，提供证明文件。 2、机器人控制系统 1）机器人控制器 支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机。 ★支持EtherCAT总线或NCUC总线协议，支持Socket、TCP/IP、ModbusTCP等通信协议。 电源：DC24V。 NCUC总线接口：2个外部。 USB1接口：1个；USB2接口：1个。 VGA接口：1个（内部使用视频型号口）。 LAN接口：2个。 2）IO模块 数字量信号：32 DI/DO。 3）伺服驱动器 采用国际主流的 EtherCAT 网络通信协议，具有高分辨率绝对式编码器接口，采用智能功率模块（IPM），集成串口通信。适合工业机器人对高速度、高精度、低功耗、网络化的要求。 ①输入电源：单相 AC220V或三相AC220V。 ②采用 EtherCAT工业以太网，实时性强，接线简单。 ③支持多个厂家的伺服电机，如华大电机、登奇电机、松下电机、多摩川电机等。 ④支持高精度绝对式编码器，最高分辨率可达23位。 4）示教器 ①示教器外观参数 触摸屏尺寸≥8英寸；全触屏操作，配备急停开关、钥匙开关以及三段式安全开关；配备USB接口。 ②示教器性能参数 运行内存:1G；存储空间为:2G；CPU频率::1GHz；外接电源：24V，功率：10W；运行环境温度：0-60℃；防水等级：IP54。 ③示教器功能 手动控制机器人运动、机器人程序示教编程、机器人程序自动运行、机器人运行状态监视、机器人控制参数设置。 ★④模式选择 示教器通过旋转开关选择手动T1模式、手动T2模式、自动模式、外部模式4种模式。 二、标准实训台 1.实训平台尺寸：≥1200×880×750mm。 2.模块固定板：≥4个。 实训模块可任意组合放置，可固定。 三、快换工具 ★1.快换支架：1套 单套支架夹具容量：大于等于2个快换工具，适配标准实训台定位安装。 2.快换盘:1套 快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢。 承重：≥3kg；允许力矩：≥20N·m；工作压力：0.3-1Mpa；重量：≤0.5kg。 3.单吸盘工具：1套 吸盘盘径：20mm，吸附力≥10N，配真空发生器和电磁阀。 4.电机手爪工具：1套 气缸缸径：≥12mm，行程：≥24mm。 四、样件模块 1.电机模型分为：电机外壳、转子、端盖三个部件 数量：≥6套。 ★颜色种类：≥3种。 ★零件种类：≥6种。 2.可完全组装或自定义组装。 3.码垛套件： 要求：方形和矩形可混装 1) 零件种类：≥2种（方形、矩形）。 2) 方形零件颜色种类：≥2种。 3) 方形零件数量：≥10个。 4) 矩形零件颜色种类：≥2种。 5) 矩形零件数量：≥10个。 五、绘图模块 1.适配标准实训台定位安装。 2.图样张数：≥10张（电子档，可自行打印）。 ★3.预设图案：直线、圆弧、曲线、正交坐标系、非正交坐标系。 4.平面绘图板尺寸：290×223×2mm。 5.数量：1套 六、码垛模块 1.码垛位置：≥2个。 2.栈板尺寸：≥65×65×25mm。 3.零件容量 矩形工件≥10个，方形工件10个，可混装。 4.数量：1套。 七、电机装配模块 物料托盘尺寸（长×宽）：≥300×250mm。 容纳工件数量： ★电机外壳×6; ★电机转子×6; ★电机盖板×6. 八、斜面搬运模块 物料托盘尺寸：≥300×190×100mm。 容纳工件数量：三角形工件×9。 九、每台工业机器人多功能实训工作站配套工业机器人离线编程软件1节点。（具体要求如下） 1.正版软件，免费升级。 2.离线编程软软件与实训平台工业机器人本体为同一品牌，提供证明材料。 3.可实现3个以上品牌（必须包含KUKA、ABB、华数 3种主流品牌），提供操作界面截图，每种品牌3个以上型号的工业机器人进行模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程。 4.可实现工业机器人多种编程模式选择，如手持工具、手持工件模式。 5.可采用通用3D技术，与CAD教学衔接。支持stp、igs等3D CAD系统的模型文件导入，可对模型进行平移、旋转操作。 6.轨迹生成基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹。 7.包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、轨迹自动调整优化等功能。 8.软件通过可视化技术，能够在三维图形界面中中观察虚拟机器人仿真动作，并通过示教器交互式对机器人实体进行示教操作。 9.可提供一个虚拟的实训场景平台，在不接触实际机器人及其工作环境情况下，通过图形技术，提供一个和实际工业机器人一致的工作环境。 10.支持外部轴（变位机）运动与优化：包括直线、旋转轴等，例如卫浴喷涂，机器人与变位机运动。 11.可模拟工业机器人的示教/再现过程，通过真实的机器人示教器编辑工业机器人的程序并动态模拟工业机器人的运动过程，观察工业机器人的运动结果，检验所编写工业机器人程序的正确性。 ★12.在进行机器人实际操作前，可在虚拟机器人单元上进行模拟仿真，避免直接在现实中操作对工业机器人及周围物体造成伤害； 13.具有ABB机器人虚拟示教器示教功能，能够通过ABB虚拟示教器实现对机器人的手动操作，提供证明材料。 14.具有FANUC机器人虚拟示教器示教功能，能够通过FANUC虚拟示教器实现对机器人的手动操作，提供证明材料。 15.具有安川机器人虚拟示教器示教功能，能够通过安川虚拟示教器实现对机器人的手动操作，提供证明材料。. 2; 智能制造单元; （一）数控车床1套 一、技术指标 1、床身上最大回转直径≥Φ500 mm。 2、最大车削长度≥450 mm。 3、最大车削直径≥Φ300 mm。 4、中实卡盘尺寸≥8″。 5、主轴转速范围≥45～4500r/min。 6、主轴功率≥15kw。 7、快速移动速度：X/Z≥18/20 m/min。 8、X/Z最大移动距离：X/Z≥165/500 mm。 9、定位精度：X/Z≤0.008mm；重复定位精度≤0.004mm。 10、刀塔工位数≥8工位。 11、刀柄尺寸25mm×25mm。 12、尾座最大行程≥460mm；尾座套筒直径≥φ80mm；尾座套筒行程≥130mm。 13、X/Z轴导轨形式：线性导轨。 14、排屑装置：侧排式链板。 15、机床外形尺寸≥3900×1700×2000。 16、机床重量≥4000kg。 二、数控系统： ★1、采用工业现场总线，总线式驱动单元和总线式I/O单元，系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台。 2、基于指令域示波器的波形显示，在CNC中即可调整伺服状态，找出伺服故障，具备伺服调整工具，智能化的误差补偿技术。 3、必须满足系统采用模块化、 开放式体系结构。总线控制、速度≥100Mb/s、必须开通后台编辑、DNC 通讯、蓝图编程、以太网控制、可控制绝对编码器功能、插补技术、高速刚性攻丝、多主轴控制、三维实体防碰撞技术、模块化、开放式体系结构、支持总线式远程 I/O 单元、USB、以太网等程序展和数据交功能。 ★4、系统屏幕要求：≧10.4寸LED大视角彩屏。 1）CNC 功能： ①最大控制轴≥5进给轴+2 联动轴数≥ 5轴； ②最小插补周期 ≤2ms； ③最小分辨率 10-4mm/deg/inch； ④最大移动速度 999.999 米/分钟（与驱动单元、机床相关）； ⑤直线、圆弧、螺纹、NURBS； ⑥插补功能参考点返回； ⑦小线段最大前瞻段数 2048； ⑧程序段处理速度 7200 段/秒； ⑨MDI 功能 M、S、T 功能； ⑩加工过程图形仿真和实时跟踪； ⑪多种车削循环复合车削循环； ⑫自动加减速控制（直线/S 曲线）； ⑬坐标系设定； 2）CNC 编程： ①最大编程尺寸 999999.999mm(最小编程单位为 10-3 mm)； ②最大公/英制编程程序容量≥2G； ③最小编程单位 10-4mm/deg/inch； ④绝对/相对指令编程宏指令编程； ⑤恒线速切削功能； ⑥直径/半径编程自动控制倒角（圆角、直角）； ⑦子程序调用； ⑧工件坐标系设定； 3）工业总线式； 4）系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台无缝对接。 5）数控系统需具备机床伺服调试辅助工具功能。 6）数控系统需具备一种多类工业以太网总线集成功能。 7）数控系统需具备数控加工中的运动规划方法、运动规划器及应用功能。 ★8）数控系统开通智能刀具管理功能，智能刀具管理功能至少提供“刀具安装次数”、“切削时间”、“切削里程”、 “切削能耗”和 “主轴转速”等五种刀具寿命评价方法，可以使用其中一种和几种联合 使用按权重进行刀具寿命管理。 ①机床上每把刀具都有一个刀具管理表。 ②设置刀具寿命的报警阀值，当刀具寿命达到报警阀值时，系统会提示“刀具寿命已完”。 ★9）手摇试切功能：程序正常执行，按下手摇试切按键后，可以通过摇动手轮控制加工过程。手摇速度控制进给，走加工程序轨迹。手摇正向转动程序正走。手摇反向转动程序轨迹反向进行。方便程序初次运行的程序校验，减少因对刀、程序错误等导致机床碰撞等危险。 10)通过扩展模块外接温度传感器，数控系统可以监控机床温度敏感点温度变化，并结合机床温度敏感点的升温曲线和降温曲线，形成机床热变形的补偿结果，输入系统相关参数，进行温度补偿，提高机床精度的热稳定性。 11）、需具备机床健康保障功能 机床通过运行自检程序，依据采样的主轴负载电流和加减速时间，X、Z轴的加减速时间、负载电流数据来检测机床的运行状况。在运行完设置的基准次数后生成的基准指数为检测标准，监控机床长期运行的状态变化趋势并生成健康指数，直观的显示当前机床状态与基准状态之间的差距。具有自检间隔检测功能，提醒、指导用户进行维护和检查，但不作为机床本身的质量好坏的判断标准。 12）、需具备故障录像回放 数控系统可以存储故障发生前10s内的关键数据，通过10s关键数据的回放，能够有效的帮助工程师定位故障原因，提高故障维护效率，提高用户，故障自检测能力。 13）、需智能刀具寿命管理 综合管理方式刀具寿命功能可对同一把刀同时设置多种管理方式及每种方式的权重，以权重结合已用寿命的方式进行综合寿命的统计。 14）、需全生命周期丝杠负荷图 全生命周期负荷图用于对各个轴丝杠按照机床实际位置进行分段，对每个段点所在的截面的负荷进行统计，根据统计数据可用于对丝杠的状态进行评估，之后也可用于系统的误差补偿。 15）、需具备“二维码”功能 数控系统可将系统中的“机床状态”，“工件统计”、“报警历史”，“APP下载”、“健康保障”等相关信息转换相应的二维码显示。使用“数控云管家”APP软件进行扫码上传至云端服务器。 三、配置数控车床二次开发平台软件40节点： ★①配置机床二次开发模拟软件与数控系统兼容模拟软件，模拟软件上面有系统面板的显示。 ②可在电脑上进行编程，操作，程序模拟，参数修改； ③具备数控系统二次平台编辑、编译、开发功能； ④模拟后程序可直接导出到数控机床使用； ⑤编辑后的 PMC 参数可直接导出到数控机床使用； ⑥编辑开发后的代码可直接导出到数控机床上使用； ⑦在 WIN8、win10 下均可兼容使用； ⑧开放PLC底层编辑、编译，在软件内能够直接模拟PLC运行状况。模拟软件调试好PLC可直接导入到实体机床系统使用。 ⑨系统二次开发变量操作模块，通过模拟开关控制对应PLC寄存器，从而实现自制PLC的可视化验证，在不连接外部元件下实现人机对话。 ★⑩可自定义数控面板所有操作按钮功能，开放底层文件，可自主编辑底层文件固定循环。 四、数控系统PLC编程软件20节点 ①该软件需具备离线读取编辑PLC和在线读取编辑PLC功能。 ②该软件需具备和数控系统通讯功能，通过设置IP地址，连接数控系统，实现PLC在线调试。 ★③该软件具备梯形图、梯图信息、符号表、显示信息表、锁定表、交叉引用、IO对照表(用户)、IO对照表（系统面板）、示波器、梯图参数等参数查看及在线编辑功能。 ④本软件可直接从本项目五轴数控系统中下载PLC到本软件，编辑结束后可直接通过网络上传数控系统。 ⑤PLC编辑完毕后，软件对PLC进行检测运算。并列出错误PLC以及所在地址。 ⑥该软件需通过网线连接数控系统后，用示波器功能，直接采集数控机床特定点位信号状态。 ⑦该软件可自主定义寄存器点位代码以及寄存器名称，方便编程人员更直观区分寄存器作用。 ★⑧通过该软件plc编写，可直接给数控系统定义一些新的控制逻辑，便于后期学校自主开发时使用。 五、其他要求： 1、车床正面自动门、摄像头、吹扫装置； 2、具备以太网接口； 3、具备自动化接口，能实现数控车床的远程启动、程序可上传到车床内存，能获取车床的状态信息、机床的模式、主轴的位置信息； 4、数控车床液压卡盘和自动门的控制与反馈信号可以直接接入机床自身的I/O模块，并且由机床自身来控制，其状态可以通过网络反馈给智能产线总控系统； 5、数控车床能够停在原点位置并把原点状态通过网络传输给工控机; 6、机床内置摄像头，镜头前装有气动清洁喷嘴。 （二）立式加工中心1套 一、技术指标 1.1 加工中心技术参数： 1、工作台外形尺寸（W×L）≥500mm×1000mm。 2、工作台T型槽（槽数×槽宽）5×18mm。 3、T型槽间距：≥100mm，最大承重≥600 kg。 4、主轴锥孔：BT40。 5、主轴功率≥15kW。 ★6、主轴转速≥12000r/min。 7、拉钉型号：MAS 403 P40T-Ⅰ。 8、主轴中心线到立柱正面距离≥600mm。 9、主轴端面至工作台面距离≥145-705mm。 10、行程≥：X：860、Y：510、Z：560mm。 11、最高进给速度（X/Y/Z）≥10000mm/min。 12、快速移动速度（X/Y/Z）≥36/36/30m/min。 13、刀库容量≥24把/机械手。 14、定位精度X/Y/Z≤0.008mm；重复定位精度X/Y/Z≤0.005mm。 15、机床外形尺寸（L×W×H）≥2400mm×2500mm×2600mm。 16、机床重量≥5600kg。 二、数控系统： ★1、采用工业现场总线，总线式驱动单元和总线式I/O单元，系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台。 2、基于指令域示波器的波形显示，在CNC中即可调整伺服状态，找出伺服故障，具备伺服调整工具，智能化的误差补偿技术。 3、必须满足系统采用模块化、 开放式体系结构。总线控制、速度≥100Mb/s、必须开通后台编辑、DNC 通讯、蓝图编程、以太网控制、可控制绝对编码器功能、插补技术、高速刚性攻丝、多主轴控制、三维实体防碰撞技术、模块化、开放式体系结构、支持总线式远程 I/O 单元、USB、以太网等程序展和数据交功能。 4、系统屏幕要求：≧12寸LED大视角彩屏。 1）CNC 功能： ①最大控制轴≥5进给轴+2 联动轴数≥ 5轴； ②最小插补周期 ≤2ms； ③最小分辨率 10-4mm/deg/inch； ④最大移动速度 999.999 米/分钟（与驱动单元、机床相关）； ⑤直线、圆弧、螺纹、NURBS； ⑥插补功能参考点返回； ⑦小线段最大前瞻段数 2048； ⑧程序段处理速度 7200 段/秒； ⑨MDI 功能 M、S、T 功能； ⑩加工过程图形仿真和实时跟踪； ⑪多种车削循环复合车削循环； ⑫自动加减速控制（直线/S 曲线）； ⑬坐标系设定； 2）CNC 编程： ①最大编程尺寸 999999.999mm(最小编程单位为 10-3 mm)； ②最大公/英制编程程序容量≥2G； ③最小编程单位 10-4mm/deg/inch； ④绝对/相对指令编程宏指令编程； ⑤恒线速切削功能； ⑥直径/半径编程自动控制倒角（圆角、直角）； ⑦子程序调用； ⑧工件坐标系设定； 3）工业总线式； 4）系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台无缝对接,需提供系统二次开发平台证明材料。 5）数控系统需具备机床伺服调试辅助工具功能。 6）数控系统需具备一种多类工业以太网总线集成功能。 7）数控系统需具备数控加工中的运动规划方法、运动规划器及应用功能。 8）数控系统开通智能刀具管理功能，智能刀具管理功能至少提供“刀具安装次数”、“切削时间”、“切削里程”、 “切削能耗”和 “主轴转速”等五种刀具寿命评价方法，可以使用其中一种和几种联合 使用按权重进行刀具寿命管理 ①机床上每把刀具都有一个刀具管理表。 ②设置刀具寿命的报警阀值，当刀具寿命达到报警阀值时，系统会提示“刀具寿命已完” 。 ★9）手摇试切功能：程序正常执行，按下手摇试切按键后，可以通过摇动手轮控制加工过程。手摇速度控制进给，走加工程序轨迹。手摇正向转动程序正走。手摇反向转动程序轨迹反向进行。方便程序初次运行的程序校验，减少因对刀、程序错误等导致机床碰撞等危险。 10)通过扩展模块外接温度传感器，数控系统可以监控机床温度敏感点温度变化，并结合机床温度敏感点的升温曲线和降温曲线，形成机床热变形的补偿结果，输入系统相关参数，进行温度补偿，提高机床精度的热稳定性，需提供数控系统热误差补偿功能的证明材料。 11）、需具备机床健康保障功能 机床通过运行自检程序，依据采样的主轴负载电流和加减速时间，X、Z轴的加减速时间、负载电流数据来检测机床的运行状况。在运行完设置的基准次数后生成的基准指数为检测标准，监控机床长期运行的状态变化趋势并生成健康指数，直观的显示当前机床状态与基准状态之间的差距。具有自检间隔检测功能，提醒、指导用户进行维护和检查，但不作为机床本身的质量好坏的判断标准。 12）、需具备故障录像回放 数控系统可以存储故障发生前10s内的关键数据，通过10s关键数据的回放，能够有效的帮助工程师定位故障原因，提高故障维护效率，提高用户，故障自检测能力需提供数控系统功能界面使用截图。 13）、需智能刀具寿命管理 综合管理方式刀具寿命功能可对同一把刀同时设置多种管理方式及每种方式的权重，以权重结合已用寿命的方式进行综合寿命的统计，需提供数控系统功能界面使用截图。 14）、需全生命周期丝杠负荷图 全生命周期负荷图用于对各个轴丝杠按照机床实际位置进行分段，对每个段点所在的截面的负荷进行统计，根据统计数据可用于对丝杠的状态进行评估，之后也可用于系统的误差补偿。 15）、需具备“二维码”功能 数控系统可将系统中的“机床状态”，“工件统计”、“报警历史”，“APP下载”、“健康保障”等相关信息转换相应的二维码显示。使用“数控云管家”APP软件进行扫码上传至云端服务器，需提供数控系统功能界面使用截图。 ★16）数控系统开通五轴五联动控制硬件、软件功能，数控机床后期可直接连接伺服驱动、电机及双轴转台，变成五轴五联动机床，不需要再次购买数控系统五轴功能，学校老师可以通过更换五轴转台实现四轴到五轴的转换，开通的五轴五联动功能需具备RTCP功能。 三、配置数控铣床二次开发平台软件40节点： ★①配置机床二次开发模拟软件与数控系统兼容模拟软件，模拟软件上面有系统面板的显示。 ②可在电脑上进行编程，操作，程序模拟，参数修改； ③具备数控系统二次平台编辑、编译、开发功能； ④模拟后程序可直接导出到数控机床使用； ⑤编辑后的 PMC 参数可直接导出到数控机床使用； ⑥编辑开发后的代码可直接导出到数控机床上使用； ⑦在 WIN8、win10 下均可兼容使用； ⑧开放PLC底层编辑、编译，在软件内能够直接模拟PLC运行状况。模拟软件调试好PLC可直接导入到实体机床系统使用。 ⑨系统二次开发变量操作模块，通过模拟开关控制对应PLC寄存器，从而实现自制PLC的可视化验证，在不连接外部元件下实现人机对话。 ⑩可自定义数控面板所有操作按钮功能，开放底层文件，可自主编辑底层文件固定循环。 四、数控系统PLC编程软件20节点 ①该软件需具备离线读取编辑PLC和在线读取编辑PLC功能。 ②该软件需具备和数控系统通讯功能，通过设置IP地址，连接数控系统，实现PLC在线调试。 ③该软件具备梯形图、梯图信息、符号表、显示信息表、锁定表、交叉引用、IO对照表(用户)、IO对照表（系统面板）、示波器、梯图参数等参数查看及在线编辑功能。 ④本软件可直接从本项目五轴数控系统中下载PLC到本软件，编辑结束后可直接通过网络上传数控系统。 ⑤PLC编辑完毕后，软件对PLC进行检测运算。并列出错误PLC以及所在地址。 ⑥该软件需通过网线连接数控系统后，用示波器功能，直接采集数控机床特定点位信号状态。 ⑦该软件可自主定义寄存器点位代码以及寄存器名称，方便编程人员更直观区分寄存器作用。 ⑧通过该软件plc编写，可直接给数控系统定义一些新的控制逻辑，便于后期学校自主开发时使用。 五、其他要求 1、加工中心正面自动门、吹扫装置、摄像头、气液增压平口钳、零点定位卡盘； 2、加工中心有以太网接口； 3、提供自动化接口，能实现加工中心的远程启动、程序可上传到加工中心内存，能获取加工中心的状 态信息、机床的模式、主轴的位置信息； 4、加工中心自动门的控制与反馈信号可以直接接入机床自身的I/O模块，并且由机床自身来控制，其状态可以通过网络反馈给智能产线总控系统； 5、加工中心能够停在原点位置并把原点状态通过网络传输给工控机; 6、机床内置摄像头，镜头前装有气动清洁喷嘴。 （三）在线测量装置1套 1、测针触发方向：±X,±Y,+Z； 2、测针各向触发保护行程：XY≥±12.5°，Z≥+5mm； 3、测针各向触发力（出厂设置）：XY≤0.9N,Z≤5.95N； 4、测针任意单向触发重复（2σ）精度：≤0.8μm； 5、无线电信号传输范围：≤15M； 6、外加2块新备用电池。 7、防护等级：IP68； 8、开启方式：自动开启/关闭； 9、保护：带有主轴保护功能； 10、测头与接收器采用无线电编码信号通讯；通过按一定规律触发测针实现； 11、测头与接书器的通讯配对，抗干扰； 12、测头启动方式：通电启动； 13、发射三种无线电调制信号：触发，联络，电池电压低； 14、接收两种无线电调制信号：启动测头； 15、测头与柄部的调整功能：通过调整测头主体与柄部的连接环节，可以将测针上测球的中心与测头锥柄 中心线重合（偏差≤2μm）； 16、指示灯的显示的状态：通迅正常，触发，电池电压低； 17、CR360技术 ：解决圆周凸角技术； （四）气动精密平口钳1套 1、工作原理：气液增压。 2、气源压力：0.5～0.7MPa。 3、最大夹紧力（可调）：5000KgF。 4、钳口形式：V型。 5、夹持直径范围：Φ30-Φ40、Φ55-Φ70 mm。 （五）工业机器人1套 一、技术指标 1、自由度：6。 ★2、最大负载≥20Kg。 3、重复定位精度：≤±0.06mm。 4、最大工作半径≥1500mm。 5、减速机：RV减速机和谐波减速机。 6、伺服电机：工业现场总线绝对式编码器伺服电机。 7、控制器：工业现场总线机器人控制系统，配备总线接口、标准网络接口、VGA接口以及USB接口，24V电源供电。 8、总线方式：总线通讯。 9、额定速度： J1轴≥90°/s,1.5 rad/s； J2轴≥80°/s,1.3 rad/s； J3轴≥120°/s,2.0 rad/s； J4轴≥160°/s,3 rad/s； J5轴≥160°/s,3 rad/s； J6轴≥ 200°/s,3 rad/s 10、运动范围： J1轴≥±150°； J2轴≥-90/+70°； J3轴≥+40/-150°； J4轴≥±160°； J5轴≥±125°； J6轴±360°； 11、安装方式：安装在第七轴机器人导轨上； 12、容许惯性矩≥：J6轴0.3kg㎡；J5轴3kg㎡；J4轴2kg㎡； 13、容许扭矩≥：J6轴10NM；J5轴14NM；J4轴14NM； 14、防护等级：IP54。 15、本体重量：≥ 305KG。 16、控制柜：基于工业现场总线技术，支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机，支持总线式远程IO单元。 二、示教器： 1、尺寸≤ 8寸触摸屏； ★2、触摸屏+周边按键，配备急停开关、钥匙开关（或类似安全功能的开关）启动、暂停开关以及三段式安全开关；配备USB接口； 3、本体长宽高尺寸≥：270*230*46（mm）； 4、PC平台：运行内存≥1G，存储空间为≥2G；或嵌入式平台运行内存≥256M，存储空间为≥512M； 5、PC平台CPU频率: ≥1.2GHz；或嵌入式平台CPU频率: ≥400MHz； 6、外接电源：24V，功率：10W； 7、可实现功能：手动控制机器人运动、机器人程序示教编程、机器人程序自动运行、机器人运行状态监视、机器人控制参数设置。 （六）零点快换装置1套 1、工作原理：压缩空气。 2、气源压力：0.5～0.7MPa。 3、锁紧力：6000N。 4、主体调质：真空热处理加深冷。 5、主体材料：优质铬钢 57-60HRC。 （七）工业机器人导轨1套 1、宽度≥955mm。 2、工作面高度≥390mm。 3、总长度\有效长度≥5m\3.5m。 4、驱动方式：伺服电机+减速机。 5、传动方式：齿轮齿条。 6、控制方式：机器人示教器。 7、最大线速度≥0.7m/s。 8、润滑方式：润滑泵。 9、负载≥500kg。 10、重复定位精度：≤±0.3mm。 11、安装后导轨平面度：±0.3mm。 12、电机驱动器与行走机器人电机驱动器类型一致。 （八）工业机器人快换夹持系统1套 1、结构形式：采用夹具快速交换系统。 2、有光电开关。 3、夹具数量：3款。 4、夹具快速交换系统。 可搬重量：≥20KG。 锁紧力：≥492N。 张开力：≥215N。 位置再现精度：≤±0.3。 连接配管：6回路。 动作气压：0.49-0.7Mpa。 适用电线：国标。 5、RFID一体式读写头： 具有RFID一体式读写头，可与RFID芯片配套使用。 固定类型：螺母固定。 工作温度：-25℃-+70℃。 存储温度：-25℃-+85℃。 防水防尘等级：IP67。 （九）工业机器人快换工作台1套 结构形式：铝型材拼接+铝合金定位板。 可放置夹具数量：3款。 固定方式：脚杯+与机器人导轨连接。 4、到位检测传感器：具有。 （十）立体仓库1套 1、带有安全防护外罩及安全门，安全门设置工业标准的安全电磁锁。 2、立体仓库的操作面板配备急停开关、解锁许可（绿色灯）、门锁解除（绿色按钮）、运行（绿色按钮灯）。 3、立体料仓工位设置 30 个，每层 6 个仓位，共 5 层，每个仓位或标准托盘配置 RFID 芯片，其中 RFID 读写头安装在工业机器人夹具上。 4、立体料仓每个仓位需要设置传感器和状态指示灯，传感器用于检测该位置是否有工件，状态指示灯分别用不同的颜色指示毛坯、车床加工完成、加工中心加工完成、合格、不合格五种状态；与主控采用通讯。 5、尺寸：长 x 宽 x 高≥1500mm x500mm x2000mm。 6、料仓底层放置方料，中间两层放置φ68 圆料，上面两层放置φ35 圆料。 （十一）可视化系统及显示终端1套 1、总控系统端：≥55英寸。 2、显示终端：≥40英寸。 3、加工过程显示终端：≥40英寸。 （十二）中央电气控制系统1套 1、PLC： ①集成接口能够与其他设备通信：编程设备、HMI设备、其他SIMATIC控制器。 ②支持以下协议：TCP/IP、S7通信（服务器）。 ③采用公开的用户通信和分布式I/O指令，能够与其他的CPU、 I/0设备、使用标准的TCP通信协议的设备通信。。 ④遵循RS485/422技术规范。 ⑤用户存储器，125kb工作存储器/4MB负载存储器，可用专用SD卡扩展。 ⑥信号模块扩展：8个信号模块。 ⑦信号扩展：支持1块信号板。 ⑧通信模块扩展：支持3个通信模块。 ⑨通信：2个端口。以太网通信。 ⑩连接数：3个用于HMI、8个用于客户端、1个用于编程设备、8个用于用户程序中以太网命令、3个用于服务器。 2、通讯：Modbus TCP/IP。 3、人机界面：精智面板。 4、配线接口：快插。 5、工业交换机：≥16个千兆电口，支持标准网络协议。 6、尺寸：≥650mmx420mmx980mm。 （十三）MES系统1套 ★1、工艺设计： BOM功能，根据给定的2D件，设计3D文件，从3D软件的设计档案中自动生成EBOM、 PBOM和数控加工工艺文件；手动修改EBOM或PBOM后可自动更新工艺卡。 ★2、排程管理： 支持多数量、多种类零件混流执行。 支持加工程序通过网络自动下发给机床。 支持零件返修。 手动排程功能，根据加工需要选择手动排程，生产工件的加工工序。选手可对工件的每一道工序实行分步加工，进行上料、下料操作。 系统自动对文档的解析，生成对应的信息，文件解析不正确的，系统自动将解析的文档进行更名提示导入失败；解析成功，提供排程参数设置功能，可根据订单任务完成订单的自动加工。 加工程序管理，可下发加工程序，直接通过网络将加工程序派发到机床并跟踪下发结果。 可根据加工任务自动将程序下发并加载到机床。 ★3、设备管理 加工中心与车床的数控采集，采集加工中心与车床的工作状态、工作模式、轴位置、轴负载、进给、速度等实时信息；采集机床的加工程序名称运行行数信息、机床报警信息；采集机床开关门信息、卡盘状态该信息等。 机器人数据采集，采集机器人关节位置信息、工作状态、工作模式、运行速率；采集加载工程名、加载程序名称等信息。 料仓管理，设置物料信息包括类型、场次等；仓位能配置物料类型；仓位具备初始化功能；跟踪物料实时状态，同步物料信息给PLC和五色灯；具备料仓RFID读写功能。 视频监控功能，设置视频监控通信参数；预览摄像头实时视频内容；捕获视频截图；显示录像机操作信息记录； 4、测量与刀补： 获取机床刀具数量，采集机床刀具数据，包括刀长、半径、长度补偿、半径补偿的数据。 采集在线测量数据，提供工件测量标准值、上下限值、实际值偏和差值对比表格，方便用户查看理论值和实际值偏差。 具备测量历史记录保存功能，能查看每一个加工工件的测量数据、测量结果、测量时间等信息，便于选手分析测量数据和加工趋势，测量对象包括实测值、名义值、上偏差 、下偏差等。 提供刀补补偿功能，用户根据测量结果判断是否需要修改刀补，并将结果通过网络下传到机床。 返修，提供返修功能，在加工中心加工完成后，提示用户测量结果，用户根据测量结果判断是否需要返修，如果需要返修，可修改刀补后重新启动机床进行加工。 质量追溯，能够对每一个零件的其加工过程进行追溯，追溯的内容包括每一个零件的加工工序、测量数据、测量结果，测量的良率和不良率等信息。 提供零件测量模板设置功能，不同零件可设置为不同模板，在执行测量时自动匹配各自的模板信息。 ★5、生产统计： 生产数据统计功能，提供单个零件的生产件数统计，零件的合格、不合格、异常个数占比统计等；多个零件综合生产件数统计，零件的合格、不合格、异常个数占比统计等。 加工中心监视看板，包括机床在线状态、机床工作状态（空闲、运行、报警）、轴位置、轴速度、主轴负载。 机器人看板，包括机器人在线状态、机器人工作状态（空闲、运行、报警）、轴位置、负载等信息。 料仓看板，包括料仓物料信息、工件状态。 生产统计看板，包括加工件数、合格率、设备的稼动率等。 看板呈现形式要求符合实际生产要求。 6、系统设置 网络拓扑设置，图形化显示产线网络拓扑图，可配置设备通信参数。 机床通信测试，通过采集卡盘、开关门、主轴转速等信息，手动派发并加载加工程序，验证机床通信是否正常。 机器人通信测试，通过采集机器人位置信息，验证机器人通信是否正常。 料仓通信测试，通过设置料仓的状态和五色灯，验证料仓通信是否正常。 日志，记录软件的操作信息。 7、任务管理 选手可以在任务接收模块中，直接获取任务书、任务图纸等任务文件。 选手可以向服务器上传答题文件材料（包括图纸、pdf格式工艺卡等文件）。 （十四）编程和设计工作站1套 1、处理器：≥i7。 2、内存≥8GB。 3、硬盘≥500GB可用空间。 4、显卡：独立显卡，显存2GB。 5、系统： win10 64位版本。 6、显示器≥21.5寸。 （十五）安全防护系统1套 设置安全围栏及带工业标准安全插销的安全门，用来防止出现工业机器人在自动运动过程中由于人员意外闯入而造成的安全事故。 框架材质：方管+铁丝网。 安全开关：安全门打开时，除CNC外的所有设备处于暂停状态 固定方式：地脚固定 尺寸：高≥1.2m。 （十六）RFID读写器及RFID芯片1套 1、RFID读写器采用高频一体式读写头,装在机器人夹具上。 2、RFID标签共30个，其中放置在仓位上24个（4×6），6个放置在方料托盘便于信息跟踪及追溯。 （十七）数控云管家软件1套 软件同时支持网页版本、手机app版本。 数控云服务平台面向数控设备用户、数控设备/系统厂商打造 以数控系统为中心的智能化、网络化服务平台。在工业物联网、大数据、云计算、新一代人工智能技术的基础上，建立安 全可靠、高效智能的云数据中心，通过大数据汇聚、统计分析、可视化等技术，实现生产 过程的智能监控、维护与管理，为用户提供设备状态监控、生产效率分析、智能远程运维 等服务。 云数据中心，快速、高效地实施数据收集与统计分析，支持多种存储介质 的数据转换与存储，提供多种云数据托管方案和云部署方式，实现用户需求与服务能力的高度平衡。 ★01.设备监控 实时监控设备生产状态，并建立状态记录时序图，用户能够随时随地查看设备的生产效率。 02 .生产统计 提供设备生产数据统计功能，包括开机时间、无故障运行时间、开机率/运行率、加工件数等，并以数字化、图表化方式进行展示。 03.设备报修 设备故障一键报修，设备厂及时将维修订单派遣给客服工程师，并推送通知短信，客服工程师根据维修订单信息快速跟进,在最短时间内帮助用户解决故障恢复生产。 04.故障诊断案例库 提供丰富的设备故障案例知识库，用户可通过扫描故障二维码，获取故障解决方案，自行解 除故障，减少设备停机时间。 05 .设备分布 设备位置分布一目了然，方便用户精准化资产管理，建立起弹性的售后服务制度，指引客服 工程师提供精准的维修、回访服务。 06 .调机历史档案管理 提供设备的档案数据管理，有助于实现产品全生命周期的溯源，提高设备生产质量。 07.定期保养 为设备提供定制化保养计划（保养周期、保养 项目等），及时提醒用户进行设备保养，降低设备 故障率，提升设备运行稳定性。 08.预测性维护 基于设备的日常运行大数据，预测设备及其零部件的潜在故障风险，提醒用户及时备件，减少设备停机时间。 09.支持工业设备多种接入模式 ① 窄带物联网 窄带物联网接入模式下 ② 局域网+ ADSL 在车间已部署有局域网以及宽带接入的条件下，设备可直接通过宽带接入的方式向云端传输数据。 ③ 二维码 若设备不具备上网条件，可通过手 机扫描对应二维码，以手机作为媒介， 将设备数据传输到云端。 （十八）加工工艺参数优化软件1套 一、优化软件参数 ★1、同一界面显示各轴运行轨迹和电流、速度，协作开展优化分析 2、采集电流分析负载情况； 3、分析类型：速度特性；轨迹拟合；圆度分析；频谱分析； 4、数据选择：系统指令；机床反馈；指令反馈； 5.优化后软件根据大数据分析更改了每行的加工速度F值，达到提高加工效率的目的。 二、伺服性能优化调整软件 ★1、数据采样：提供给用户快捷的基本数据（位置、速度、电流）采样和用户自定义数据（任意数据）采样,需提供功能界面使用截图。 2、测定功能：包括圆度测试、刚性攻丝测试 3、图形操作：用户能够对波形曲线进行缩放、局部框选放大、回放操作。 4、数据分析：软件会绘制相应的波形曲线，并根据波形数据智能分析出一系列量化指标， 5、文件导入和导出：用户能够将采样数据进行保存，并在离线模式下导入采样数据文件，用于观察波形，对波形进行任意放大缩小操作，以此来进行数据分析。 （十九） 优速铣软件1套 1、提取数控机床首件试切时的实时数据，建立公共代码与实时加工数据，优化加工代码,需提供功能界面使用截图。 2、支持NC代码导入及三维刀路轨迹显示,需提供功能界面使用截图。 ★3、支持当前NC代码工艺数据提取，主要提取 G 代码中的刀具号、行号、进给速度。提取后，将会对工艺数据进行区间划分，并显示到刀具区间显示区,需提供功能界面使用截图。 4、支持试切数据联网采集，软件支持实时加工数据采样，具备连接机床、采集开始、采集停止等功能 5、支持优化参数及策略设置，包括功率及速度优化等 6、支持区间优化功能，针对特定加工区域进行功率和速度优化 7、支持一键优化、生成优化代码、校验优化代码等功能，支持优化代码校验，优化前优化后时间对比 。 ★（二十）、实训指导书20套（支撑智能制造加工单元实训课程，至少包含以下方面） 智能制造单元电气集成与连接 项目一 智能制造单元电气集成与连接 项目描述： 任务一：总控PLC与数控机床电气连接与信号测试 任务二：工业机器人末端执行器安装与调试 任务三：总控PLC与其他设备的连接与调试 项目二 智能制造单元功能调试与参数设置 项目描述： 任务一：数控机床自动门开关门控制功能设计与调试 任务二：数控机床联机控制 任务三：数控机床摄像头吹气清扫控制 任务四、加工中心参数设置 任务五：在线检测装置安装连接与调试 项目三 零件数字化设计加工与在线检测 项目描述： 任务一：中间轴三维模型设计与加工 任务二：在线检测装置标定 任务三：中间轴内径测量 任务四：中间轴凸台测量 项目四 智能制造单元设备通讯与数据交互 项目描述： 任务一：制造执行系统（MES）与PLC通讯配置 任务二：总控PLC与工业机器人通讯配置 任务三: 总控PLC与RFID读写器通讯配置 项目五 智能制造单元人机界面HMI设计与开发 项目描述： 任务一：数控机床状态监控界面设计 任务二：数字化料仓监控界面设计 任务三：RFID监控界面设计 任务四：工业机器人监控界面设计 任务五：MES监控界面设计 项目六 智能制造单元运行生产功能调试 项目描述： 任务一：智能制造单元总控MES软件部署与安装 任务二：MES启动、停止、复位功能逻辑 任务三：智能制造单元数字化立体仓库信息初始化 任务四：智能制造单元上料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC上料控制逻辑程序 二、编写工业机器人上下料程序 任务五：智能制造单元下料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC下料控制逻辑程序 二、机器人程序编写 智能制造单元维护 项目描述： 任务一、工业机器人维护 任务二、数控机床维护 项目一 智能制造单元电气集成与连接 项目描述： 任务一：总控PLC与数控机床电气连接与信号测试 任务二：工业机器人末端执行器安装与调试 任务三：总控PLC与其他设备的连接与调试 项目二 智能制造单元功能调试与参数设置 项目描述： 任务一：数控机床自动门开关门控制功能设计与调试 任务二：数控机床联机控制 任务三：数控机床摄像头吹气清扫控制 任务四、加工中心参数设置 任务五：在线检测装置安装连接与调试 项目三 零件数字化设计加工与在线检测 项目描述： 任务一：中间轴三维模型设计与加工 任务二：在线检测装置标定 任务三：中间轴内径测量 任务四：中间轴凸台测量 项目四 智能制造单元设备通讯与数据交互 项目描述： 任务一：制造执行系统（MES）与PLC通讯配置 任务二：总控PLC与工业机器人通讯配置 任务三: 总控PLC与RFID读写器通讯配置 项目五 智能制造单元人机界面HMI设计与开发 项目描述： 任务一：数控机床状态监控界面设计 任务二：数字化料仓监控界面设计 任务三：RFID监控界面设计 任务四：工业机器人监控界面设计 任务五：MES监控界面设计 项目六 智能制造单元运行生产功能调试 项目描述： 任务一：智能制造单元总控MES软件部署与安装 任务二：MES启动、停止、复位功能逻辑 任务三：智能制造单元数字化立体仓库信息初始化 任务四：智能制造单元上料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC上料控制逻辑程序 二、编写工业机器人上下料程序 任务五：智能制造单元下料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC下料控制逻辑程序 二、机器人程序编写 项目七 智能制造单元维护 项目描述： 任务一、工业机器人维护 任务二、数控机床维护 （二十一）附件1套 机械附件、气动附件、电气附件、机床附件、网络附件；具体要求与一~二十项组成智能制造加工单元，形成数字化、网络化、智能化智能制造单元，数控机床、机器人等底层数据都可采集。. |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

- “投标文件响应内容”一栏由投标人根据所投报产品的真实技术参数逐项对照填写，且须与所提供的投报产品的证明资料相一致。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4.投标人填报本表有以下情形之一的，将被认定为无效投标文件：

①★标注项出现负偏离的；

②投标文件响应内容未逐项填写的；

③所投报产品响应内容与证明资料不相符的；

④偏离程度表述不真实的。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式13

技术规格偏离表（2包）

| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号; 设备 名称; 主要功能介绍. 1; 智能型金属3D打印系统; 1、智能型金属3D打印机系统,成型空间：≥150mm×150mm×128mm 2、设备外形尺寸：≥1500mm×900mm×1600，重量小于500KG，可放置于高层 3、工作腔安全系统：电动开合工作腔，操作空间便捷灵活安全；提供产品彩页或截图证明 4、成型监控：CCD视频监控，温度探头实时采集温度；成型过程可以实时监测制件并回看 5、成型材料:不锈钢、钛合金、高温合金、钴铬合金、铜合金、软磁材料等 6、基板预热功能：≥220℃ 7、控制系统：采用运动控制卡和PLC双控制流联合控制方案，具备智能安全防护系统，放置误操作对人员的伤害和设备的伤害 8、光路系统: 光纤激光器、功率≥500W，一体式光路系统，移机无需校准光路 ★9、粉末管理系统：双送粉系统、往返式铺粉，打印层厚可调,需提供设备操作截图 10、软件系统：自主研发切片与控制一体化软件，操作简便。实时切片功能：直接读取STL文件，并实时显示切片截面；三维模型实时显示功能：STL文件可视化，具有旋转、平移、缩放等图形变换功能；STL文件容错切片技术，可自动对有错误的STL模型进行修复 ★11、软件系统：不少于6种扫描方式，兼容SLM/SLS工艺；I/O控制阀体及继电器实时显示功能；模拟量采集实时处理显示功能；一键自动添加打印件所需支撑，且支撑参数可调；具备离线编制工艺卡片功能，可根据不同零件编排不同工艺；具备模型修复、多零件自动摆放、添加支撑、分层切面及路径规划等功能 ★12、软件系统：具备工艺卡单独保存功能及分享功能，可从其他软件进行工艺查看及学习；在打印过程中可以实时查看打印当前层数截面信息；具备打印时间预估 13、工艺参数包;要求对外开放不低于四种以上材料成型工艺参数包，终身免费软件升级； 14、 配备防护用品一套。手动筛粉装置一套。配备不锈钢基板5块，不锈钢粉末5kg。 15、过滤集成系统：双层气体平流烟尘回收。 16、工作环境：电压：3相，380V±5%、20A；频率：50Hz；环境温度： 20℃±5℃； 相对湿度：小于60％。 17、配套电动打磨工具，打磨头不少于50种。 18、配套真空干燥箱，加热温度大于100摄氏度，并具加热温度实时调节功能 19、激光防护观察窗：成型腔内观察窗采用激光防护玻璃，有效防止光纤激光对人眼的伤害。 20、柔性刮刀：配备柔性刮刀，具有良好的通过性。 ★1 增材制造数字化平台具有金属增材制造SLM工艺装备仿真实操功能，通过三维可视化体验方式进行自主学习、实验练习、实验考核等交互操作体验，系统模拟增材制造实训中心场景及实际工作环境，摆放多种增材制造技术装备，并可对其中一台进行操作学习。 2 增材制造实操过程以第一人称视角，支持用户以第一人称视角在虚拟搭建的实训中心场景中走动，并能对其中设备进行打印实操仿真。 3 增材制造数字化平台系统界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作；用户在场景中，可通过鼠标、键盘的交互，通过视角旋转、拉近观察场景元素中的细节。 4 系统中包含的模型和场景： 4.1场景：增材制造实训中心采用3D实时渲染技术； 4.2模型：SLM工艺IGAM系列金属增材装备、冷水机、惰性气体存储瓶、布局装修环境、物品平台、防护用品、金属粉末、操作工具、打印基板、喷砂机、线切割、热处理炉等三维模型。. 2; 生产级3D打印机; 1. 打印技术：熔融堆积（FDM） 2. 全钣金冲压一体成型架构，复合全封闭式机箱；采用玻璃透明舱门，满足多角度观察打印和取放模型的要求；采用外挂料轴进料方式；全封闭式外壳，保障安全性与打印舱体温度稳定性； 3. 悬挂式打印头模块： 1个，内螺纹式喷嘴直径为0.4mm，喷嘴最高温度可达260℃； 4. 打印速度：0.1-150mm/s； 5. 层高精度： 0.05～0.4mm； 6. 定位精度：XY轴定位0.01mm，Z轴定位0.0025mm； 7. 成型平台：磁扣式黑色耐高温高硼硅玻璃成型平台，保证成型平整，平台温度室温至120℃；具有抱死功能，保证平台绝对位置； 8. 进料方式：采用近端进料方式，实现一键式进料、一键式退料； 9. 机器尺寸：≥500*510*1285mm 10. ★成型尺寸：≥300*260*300mm 11. 机器净重量：约60KG 12. 控制面板采用4.3寸全彩电容触摸屏，内嵌多功能操作系统： （1）五种菜单触摸选项； （2）手动调节模式，可在自动打印过程中随时调整打印速度、风扇转速、耗材流量、喷嘴升降温度； （3）四点式调平功能； （4）轻松触摸一键式进料和一键式退料功能； （5）HOME键复位功能，一键归零XYZ三轴坐标点位； （6）一键式调节打印头齿轮顺逆转动功能，满足打印机的基础维护要求； 13. 打印方式： 数据线联机打印、SD卡脱机打印； 14. 支持语言：中/英/俄文 15. 环境要求： 5-50℃，湿度5-50% 16. 总功率：300W 17. 耗材： PLA、ABS、PETG、TPU等（直径1.75mm标准耗材） 18. 打印机硬件、主板控制软件、切片软件为厂家自主研发，保证设备软硬件无缝配合、自主可控，具备自主专利、软著知识产权； 19. ★具备暂停换料、自动关机功能。 20. ★断料检测、带报警保护系统，同时可支持断电续打功能，全方位提升打印保障。 21. 具有安全保护装置，打印机打印过程中打开前门，为保证安全打印头会停止，关上打印门后，可继续打印。 二、设备软件参数要求： 22. 设备配套3D模型数据处理软件功能要求： （1）打印设备厂家自主研发配套切片软件，提供软件著作权； （2）软件可以查询观察打印轨迹并模拟动画演示： （3）与三维建模软件接口，可在3D模型数据处理软件中直接打开建模软件，方便用户使用； （4）软件设置了首次使用教学向导功能，为使用者提供全方位的教程指导，快速熟悉软件的各项功能，相关参数也配置了详尽的注解，为使用者提供专业知识和经验支持，尽快进入工作状态； （5）软件内置云平台，可实现3D模型的云下载和云服务，可以注册登录个人账号，选择多种模型，如建筑类、人像类、动物类、艺术类、玩具类、生活类、工业类、动漫类等，并可一键搜索模型。 （6）可缩放3D模型至所需的尺寸；可一键旋转模型至打印平面；分配多个作业的打印队列；软件有自动分割模型功能；配备了手动切割功能（具备X轴、Y轴、Z轴和自由切割功能），使模型的摆放方式及切片灵活度更高，同时可实现灵活的装配功能，按照内部封闭结构，将模型切割成多个独立单元，实现特定部分的模型打印 （7）在切片前一键预览打印支撑，具有自定义手动支撑功能，可与软件默认支撑同时进行； （8）可以方便的为同一个模型不同高度设置层高、填充率、打印头温度、打印速度等不同切片参数； （9）系统同时包含熔融沉积工艺和光固化工艺的切片，用户可随时切换，以及预计打印时间和材料消耗； （10）可支持文件格式：STL,OBJ,AMF,BMP,JPG,JPEG,PNG,G,GCODE； （11）软件识别语言：中英文自由切换 （12）使用者可以在切片软件相关模块中，检索设置自己使用的产品型号，并进行智能软件及固件升级； （13）软件内即可生成字母、数字、文字，可设置模型字体、厚度、曲率、仰角等，实现快速建模打印功能；。 （14）软件内嵌照片自动转换3D模型打印的功能； （15）辅助断层续打功能，控制打印头的层高起始点，实现在断层模型上续打；. 3; 高精度3D打印机; ★1、熔融堆积(FDM)打印机，打印尺寸≥210x210x200mm 2、底板平台温度：130℃ 3、打印底板：磁吸软板，便于取件和更换 4、喷嘴直径：配备0.4mm和0.2mm喷嘴 5、喷嘴温度190--240℃（可自由设置） 6、3.5寸中英文智能全彩触摸屏，支持语言：中/英文自由切换 7、3D模型数据处理软件功能要求：软件可以查询观察打印轨迹；3D模型数据处理软件具备固件升级的功能； 可缩放3D模型至所需的尺寸；软件有自动摆放和分角度调节功能；分配多个作业的打印队列，以及预计打印时 ,可在切片前一键预览打印支撑； 8、配备WIFI模块，实现远程连接，无线连接，云端切片 9、机器硬件、软件、主板为同一公司自主研发 10、精度： 打印层高：0.05-0.4mm可选； XY轴定位：0.01mm； Z轴定位：0.002mm，并具有抱死功 能，保证打印平台精准位置 11、打印方式：USB连接或SD卡脱机打印 ★12、打印速度：10-250mm/s；XY轴运动速度：28000；Z轴运动速度：1700 13、具备暂停换料，一键进料/退料功能 ★14、断电续打功能；双路供电，自动保存打印进度 15、断料检测功能，并带有报警保护系统 16、耗材类型：PLA,ABS等 17、料盘架：后挂式，配有led炫彩照明 18、耗材类型：PLA,ABS等，耗材直径：1.75mm 19、上敞开式打印，安全可靠 20、输入电压：220V,50/60Hz,5.4-2.2A,350W 21、配套工具盒，满足日常使用，配备用喷嘴1套. 4; 电脑; ★1、主板芯片组：≥INTEL_Q470，原厂主板同品牌芯片组 ★2、CPU：≥ NewCorei5-10500 ★3、内存：≥8G DDR4 2666，最大支持64G，支持双内存通道 ★4、硬盘：≥1TB_3.5_7200_SATA+256G固态，支持 M.2Nvme协议固态扩展 5、鼠标键盘：原厂防水键盘/光电鼠标 6、音频：集成声卡，主机内置扬声器，具备通用音频接口 7、网卡：板载1000M以太网卡 8、显卡：集成显卡，支持双屏显示（原生VGA+HDMI接口）。 9、扩展槽：≥2个 M.2 ；≥1 个PCIe(x1) ；≥1 个PCIe(x16) ；≥1个PCI 10、接口：≥10个USB接口（其中≥6个USB3.1）；1 个 RJ-45 ；1个VGA；1个HDMI。 ★11、电源：≥250W高效电源 12、操作系统：出厂预装正版Windows 10 home 64位专业版操作系统 ★13、显示器：≥同品牌21.5英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080 ★14、保修：主机+显示器主要部件三年原厂上门服务.. 5; 激光手持三维扫描仪; 1.总体要求 ★(1) 扫描技术：激光线网格手持扫描技术 (2) 扫描区域：300mm×250mm (3) 扫描景深：250mm (4) 工作距离：300mm (5) 扫描速率：350000次/秒 (6) 扫描分辨率：0.050 （毫米） (7) 测量精度：最高0.03 mm (8) 体积精度：0.020 + 0.030（毫米/米） (9) 体积精度（结合CoordMeasis系统）：0.020 + 0.015（毫米/米） (10) 数据处理：嵌入式计算 (11) 传输方式：USB3.0 (12) 工作温度：-10 - 40℃ (13) 工作湿度：10 - 90 % 2.三维光学扫描系统配置与功能要求 (1) 数据采集传感器：高速、高精密工业级相机2台； (2) 光源组成形式：5组10束交叉全蓝光激光线(可额外扩展1束），激光级别ClassII(人眼安全)； (3) 计算机系统：支持windows 7或者windows10 64位操作系统，内存16G以上； (4) 扫描拼接方式：标志点全自动拼接； (5) 误差控制模式：全局误差控制模式； (6) 数据处理方式：内置嵌入式运算模块，关键扫描算法前置运行； (7) 软件具有防抖动算法功能，防止扫描过程中人为抖动对扫描精度的影响。 (8) 全过程全部手持操作，无需三脚架等支撑装置； (9) 所测量物体的表面可不做喷白预先处理； (10) 普通环境下可以测量高亮物体以及黑色物体； ★ 4.视觉检测三维数据采集处理软件V1.0 全中文软件界面 (1) 按钮图标具有浮动式注释功能，快速引导用户理解按钮功能； (2) 软件算法运行时具有界面锁定功能，防止外部非法操作； (3) 点云选择具有透明渲染功能，方便用户即时排查所选部分； (4) 三维视图能够显示全局框架点、标记点标签、点云包围盒、世界坐标系等元素； (5) 标记点片状显示，形象直观； (6) 软件界面简洁美观、操作方式智能友好。 系统智能标定模块 (1) 支持6自由度校验式快速标定，单次标定时间不超过一分钟； (2) 相机标定和激光器标定一次性联立完成； (3) 采用可视化界面显示相机标定结果，能够直观查阅相机和标定板的标定位姿分布形式。 光学参数快速设置模块 (1) 根据扫描对象快速切换光学参数，自适应多种材质/颜色表面的扫描对象，无需繁琐调节； (2) 内置多种典型材质对应的光学参数，包括浅色、反光、深黑色等材质。 自动拼接模块 (1) 超快速标志点识别技术，实时智能跟踪框架点； (2) 扫描过程中实时报告三维拼接误差，指导用户即时纠正扫描状态； (3) 搭载全局误差控制模块，可对多次扫描累积误差进行全局控制。 (4) 支持多个工程手动注册，自动拼接。 全局框架扫描模块 (1) 集成全局框架扫描技术，显著提高扫描效率和灵活度； (2) 自拍摄获取的全局框架可直接嵌入扫描界面，无需保存为外部文件然后又再次导入； (3) 兼容三维摄影测量系统，扫描范围可扩展至几十米甚至更大。 ★闪测模块 （1）实时获取圆孔的边界和孔心矢量，并能导出圆孔数据。 三维点云处理模块 (1) 支持三维点云选择、显示/隐藏、删除等功能； (2) 具有自动探测标记点周围杂点功能，防止后期三角化时标记点附近出现网格噪声； (3) 具有删除回撤功能，防止用户误操作而导致被删数据不可挽回。 后处理模块 扫描完成后，可进行点云噪声处理及修剪； 对接友好的网格处理，可生成高质量的三角网格，并进行去除钉状物、精简、平滑、特征锐化等网格处理。 数据输入输出 （1）出结果为ASC点云文件格式，数据输出接口广泛,测量结果可与CATIA、Geomagic Studio、Imageware等多种三维软件自由交换数据. 6; 3D打印笔; 1、体型小巧，便于携带；笔身纤细，拿握更舒适； 2、仅两个按键，操作简单； 3、 360度快速散热，结合低温绘画材料，安全； 4、定制电机，性能更加优越；出丝平稳顺畅，不赌料，不溢料； 5、工作电压：5V 2A 6、喷嘴直径：0.6mm 耗材直径：1.75mm 7、裸笔净重：40g 笔身长度：160mm 笔身宽度：15mm 8、吐丝速度：120cm/min ★9、内置高低温两种模式. 7; 塑料模型材料; 3D打印耗材，ABS (500g*2)，颜色：黑，白，红，黄，蓝，绿. 8; 塑料模型材料; 3D打印耗材，PLA (500g*2)，颜色：原色，灰，黑，白，蓝，绿，酒红，橘黄. 9; 教室桌椅; 学生桌：规格0.7*0.45*0.75米，钢木结构，桌面材料采用20mm三聚氰胺环保颗粒板，有耐磨层，白橡木色，双层结构。框架采用4*4cm方钢管,管厚1mm，黑色静电喷涂，底脚有防磨垫，可防水调平。. 4座位电脑桌：规格1.8*1.2*0.75米，钢木结构。双层桌面结构，上层1.8*0.6米，下层1.8*1.2米，中间有布线槽。桌面材料采用20mm三聚氰胺环保颗粒板，有耐磨层，白橡木色，框架采用4*4cm方钢管，管厚1mm,每座位旁有机箱托架，框架黑色静电喷涂，底脚有防磨垫，可防水调平。. 椅子：钢木结构，椅面和靠背材料采用采用20mm进口双贴面三聚氰胺板，颜色为白橡木色，选用优质PVC封边条，利用德国全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。椅子框架采用3*3cm方钢管焊接而成，管厚1mm,表面黑色静电喷涂，底脚有防磨垫。. 10; 交互书写屏; 屏体硬件： 1. UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源 2. 屏体亮度≥300cd/M2（符合GB 40070-2021标准），对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度； 3. 交互书写屏屏体色彩覆盖率不低于99%，最高灰阶不小于256 4. 交互书写屏屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≥3.2mm，雾度≤8%； 5. 交互书写屏表面玻璃采用钢化玻璃，硬度不小于莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。 6. 红外触控技术，在双系统下均支持至少10点触控及同时书写； 7. 交互书写屏具备电脑还原功能； 8. 为充分满足用户实际使用需求，前置面板需至少具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，≥1路标准非转接HDMI接口，≥1路USB Type-C接口。 9. 交互书写屏与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互书写屏上的U盘，并识别连接至交互书写屏的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 10. 通电关机状态下交互书写屏与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机； 11. 交互书写屏具有物理开机防蓝光功能； 12. 交互书写屏前置音响不小于2*15W 13. 交互书写屏内置蓝牙、WiFi模块。 14. 交互书写屏前置中文物理按键至少包含音量、触控开关等常用按键 15. 交互书写屏具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电 16. 交互书写屏板具有一体化4K高清摄像头，像素不低于800万，水平视角120°；拾音单元有效拾音距离不小于12米或拾音半径不小于4米，拾音角度不小于180°，高清摄像头模组支持远程巡课系统及AI功能，如点名、点数、抽选等功能。 教学辅助系统： 1. 安卓系统采用至少四核CPU，ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0； 2.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 3. 交互书写屏可通过点击前置按键或多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能； 4. 为满足实际教学场景使用需求，支持进行屏幕下移至少1/3，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ； 5.交互书写屏标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 6.交互书写屏具备通过手势可快速隐藏或召回的悬浮在任意系统下的悬浮菜单，方便书写等操作； 7.在任意批注的状态下均可实现手势擦除，且更根据手与屏幕接触面积实现自动调整板擦工具的大小； 内置电脑（OPS） 1. 采用≥80针Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2. CPU采用Intel酷睿I3（8代或以上）处理器； 3. 内存：≥4G DDR4；硬盘：≥128G SSD固态 硬盘； 白板教学系统： 1. 备授课模式：在同一软件中提供教学阶段对应的备课和授课环境，可以进行两种场景的快速转换以及课件的浏览，软件带有中文标识； 2.白板教学系统具有导入PPT文件功能； 3.支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，利于在课堂上进行知识点的标注分析总结。 4. 书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含软笔、荧光笔、激光笔等； 5. 云存储功能：支持课件云存储和下载； 6. 可选择录制的桌面视频区域、音频、摄像头，可导出视频，在导出中，设置视屏质量为高（码率 4M）、标准（码率 2M）、低（码率 1M）三种，设置分辨率为1920×1080、1280×720、720×480 三种，并可导出到云端；支持添加至少 90 字文字水印，支持字体、字号选择，支持多种颜色，水印显示位置可选择； 7. 提供本地或网络教学资源，满足基础教学需求； 8. 提供与所投产品相关公众号或网址，支持学习交流及售后。老师可通过关注厂家公众号或网址自主学习产品使用，也可通过该公众号或网址提问及产品报修。. 11; 推拉黑板; 1. 结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中或一侧放置； 2. 尺寸：≥4000×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3. 板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位；板面表面粗糙度≥Ra1.6μm，反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度≥Ra1.6μm。板面经过暴晒后，对比度通过色牢度试验大于四级 ；板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H。 4. 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm； 5. 覆板：采用环保型胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤1.5mg/L。 7. 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，要求铝合金表面处理工艺为电泳工艺，拒绝粘粉笔灰严重的哑光面边框，边框耐磨指标落砂量≥3200g符合GB 5237.3-2008标准，横框规格≥57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，多用槽可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理； 8. 包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。 9. 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确；. 12; 音响; 额定功率30W 定压输出100V 定阻输出8Ω 灵敏度91DB 频率响应25-19KHZ 接口音频接入，副音箱输出 调节音量调节、高低音、低音 供电220V 内置功放，直连手机/电脑. 13; 麦克; 频率响应：40HZ-20KHZ 灵敏度：-40+3dB(0DB=1V/Pa 插头直径：3.5mm 阻抗：800Ω 最大声压级：120dB SPL. 14; 三维设计软件; 1、建模方式：提供创新模式和工程模式两种几何建模方式，支持用户构建3D模型，支持用户进行基于历史特征的全参数化设计。 2、钣金设计：提供钣金图素库，以及通风孔、导向孔、压槽、凸起行业标准的参数化压形和冲裁图素库；支持钣金自动展开计算；支持放样钣金、草图折弯、实体切割、成形工具、折弯切口、冲孔折弯、展开/折叠折弯、边角释放槽、闭合角、斜接法兰、边角打断、实体展开、转换到钣金件、实体转换到钣金件功能。 3、国标的参数化标准件库：提供符合国标的参数化标准零件库和构件库；支持多文件BOM的导入、合并、更新操作；支持3D和2D数据相互直接读取，支持关联的3D和2D的同步协作；支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联。 4、装配功能：提供多种装配方式，支持约束装配、无约束装配和智能装配。采用轻量化技术可以读取大型装配体，提供模型简化功能，支持零/部件的装配间隙检查、干涉检查、物理属性计算，装配工艺的动态仿真检查与机构运动状态的动态仿真检查，产品爆炸图及爆炸线的生成 。 5、曲线、曲面造型：提供包括封闭网格面、多导动线放样面、高阶连续补洞面、导动面、直纹面、拉伸面、旋转面、偏移面曲面、平面生成功能，以及实体化曲面延伸、曲面搭接、曲面过渡、曲面裁剪、曲面补洞、还原裁剪面、曲面加厚、曲面缝合、曲面裁体曲面编辑功能。 6、渲染和动画：渲染功能支持光线跟踪、反走样、雾化效果；真实感渲染支持阴影、反射、阴影映射、轮廓边、全屏泛光、半球环境观、环境光遮蔽效果。动画仿真功能，可以制作装配/爆炸动画、约束机构仿真动画以及透视、隐藏、遮挡特效动画，并可输出AVI、JPEG、EPS、PNG、BMP、TIF、GIF文件格式。 7、数据接口：支持打开ACIS和Parasolid新版本，支持 IGES、STEP、STL、 3DS、VRML常用中间格式数据的转换，支持打开Pro/E、CATIA、UG、SolidWorks、Solid Edge、Inventor软件的三维零件、装配文件。支持SolidWorks、ACIS、IGES、STEP、X_T格式文件的批量转换。 8、标准件图库及系列件变型设计机制：提供设计需要的大量三维标准件，符合新国标的2D零件库和构件库，提供轴承、齿轮、皮带轮、链轮的标准件库。紧固件库可提供螺钉、螺栓、螺母、垫圈及型钢。提供参数化与系列件变型设计的机制，支持系列件参数化设计。 9、PMI：PMI传递的信息包括尺寸、文字注释、形位公差、表面粗糙度及焊接符号。通过PMI可以使设计人员直接在3D模型上标注制造需要的信息，将原来设计与制造部门基于2D图纸的沟通方式提升到全三维的方式。 10、标注工具：利用这个工具可以完成对三维模型几何的编辑修改，可以完成添加孔、移动面、编辑半径、删除特征常用的操作；也可以在模型上添加注释；可以分步查看模型上的批注内容，使工程师能够完成设计的审阅流程。 11、材料库：软件内置材料库，提供国标材料和常用标准材料，并支持自定义材料库，利用材料库可以给零件指定材料的物理属性，这些参数可以在以后生成BOM时自动填入。材料参数包括弹性模量、密度、屈服强度、泊松比等常用参数。 12、具有二维图绘制能力，并可以实现从三维零件到二维图的自动转化，支持进行编辑等工作。 13、完全自主知识产权、自主平台的国产软件. 15; 交换机; 48口千兆网络交换机 48*10/100/1000Base-T以太网端口,4*100/1000 Base-XSFP光口. 16; 路由器; 全千兆企业级路由器 2*WAN(GE),3*LAN(GE),带机200台. 17; 机柜; 网络机柜 600*600*2030. |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

- “投标文件响应内容”一栏由投标人根据所投报产品的真实技术参数逐项对照填写，且须与所提供的投报产品的证明资料相一致。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4.投标人填报本表有以下情形之一的，将被认定为无效投标文件：

①★标注项出现负偏离的；

②投标文件响应内容未逐项填写的；

③所投报产品响应内容与证明资料不相符的；

④偏离程度表述不真实的。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号：1

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★交货时间：合同签订后45天内。 |  |  |  |
|  | ★交货地点：营口技师学院 |  |  |  |
|  | ★付款方式及条件：合同签订后预付合同总价50%款进行生产，待招标设备全部进场并完成安装、培训、调试验收合格后10天内付合同总价45%款，质保金按货款总价的5%预留。第二次付款前提供全额发票（也包含质保金金额）。 |  |  |  |
|  | 验收标准： 验收程序： 验收报告： 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
|  | ★质量保证期：项目安装、调试、验收合格后1年 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

## 日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号：2

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★交货时间：合同签订之日起60日内 |  |  |  |
|  | ★交货地点：需方指定地点 |  |  |  |
|  | ★付款方式及条件：签订合同后按总价款97%支付货款，预留3%履约保证金壹年后支付。 |  |  |  |
|  | 验收标准： 验收程序： 验收报告： 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
|  | ★质量保证期：项目安装、调试、验收合格后1年 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：1.此说明必须提供，未提供视为无效投标；

2.若无此情形，写“无”即可。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

## 格式17

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；所投产品制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；所投产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 第三章 货物需求

子包1:营口技师学院智能制造及机器人实训平台采购需求

核心产品:智能制造单元。

是否有政府强制采购的节能产品:无。

交货时间：合同签订后45天内。

交货地点：营口技师学院

付款方式：合同签订后预付合同总价50%款进行生产，待招标设备全部进场并完成安装、培训、调试验收合格后10天内付合同总价45%款，质保金按货款总价的5%预留。第二次付款前提供全额发票（也包含质保金金额）。

质 保 期：项目安装、调试、验收合格后1年

| 序号 | 货物名称 | 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 业 机 器 人 多 功 能 实 训 工 作 站 | 一、六轴工业机器人 1、机器人本体 1）具有6个自由度，串联关节型工业机器人。 2）重复定位精度：±0.01mm。 3）承重能力：≥3kg。 ★4）水平到达距离: ≥571.5mm。 5）重量: ≤35kg。 6）各轴运动范围 J1轴≥±180°； J2轴≥-155°/+5°； J3轴≥-20°/+240°； J4轴≥±180°； J5轴≥±95°； J6轴≥±360°； 7) 各轴额定运动速度 J1轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J2轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J3轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J4轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J5轴≥4.58rad/s，262.5°/s； J6轴≥7.33rad/s，420°/s； 8）伺服电机：工业现场总线绝对式编码器伺服电机。 9）机器人具备自主知识产权，提供证明文件。 10）机器人具备用户PLC程序设计与调试功能，提供证明文件。 11）机器人具备控制器调试软件，提供证明文件。 2、机器人控制系统 1）机器人控制器 支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机。 ★支持EtherCAT总线或NCUC总线协议，支持Socket、TCP/IP、ModbusTCP等通信协议。 电源：DC24V。 NCUC总线接口：2个外部。 USB1接口：1个；USB2接口：1个。 VGA接口：1个（内部使用视频型号口）。 LAN接口：2个。 2）IO模块 数字量信号：32 DI/DO。 3）伺服驱动器 采用国际主流的 EtherCAT 网络通信协议，具有高分辨率绝对式编码器接口，采用智能功率模块（IPM），集成串口通信。适合工业机器人对高速度、高精度、低功耗、网络化的要求。 ①输入电源：单相 AC220V或三相AC220V。 ②采用 EtherCAT工业以太网，实时性强，接线简单。 ③支持多个厂家的伺服电机，如华大电机、登奇电机、松下电机、多摩川电机等。 ④支持高精度绝对式编码器，最高分辨率可达23位。 4）示教器 ①示教器外观参数 触摸屏尺寸≥8英寸；全触屏操作，配备急停开关、钥匙开关以及三段式安全开关；配备USB接口。 ②示教器性能参数 运行内存:1G；存储空间为:2G；CPU频率::1GHz；外接电源：24V，功率：10W；运行环境温度：0-60℃；防水等级：IP54。 ③示教器功能 手动控制机器人运动、机器人程序示教编程、机器人程序自动运行、机器人运行状态监视、机器人控制参数设置。 ★④模式选择 示教器通过旋转开关选择手动T1模式、手动T2模式、自动模式、外部模式4种模式。 二、标准实训台 1.实训平台尺寸：≥1200×880×750mm。 2.模块固定板：≥4个。 实训模块可任意组合放置，可固定。 三、快换工具 ★1.快换支架：1套 单套支架夹具容量：大于等于2个快换工具，适配标准实训台定位安装。 2.快换盘:1套 快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢。 承重：≥3kg；允许力矩：≥20N·m；工作压力：0.3-1Mpa；重量：≤0.5kg。 3.单吸盘工具：1套 吸盘盘径：20mm，吸附力≥10N，配真空发生器和电磁阀。 4.电机手爪工具：1套 气缸缸径：≥12mm，行程：≥24mm。 四、样件模块 1.电机模型分为：电机外壳、转子、端盖三个部件 数量：≥6套。 ★颜色种类：≥3种。 ★零件种类：≥6种。 2.可完全组装或自定义组装。 3.码垛套件： 要求：方形和矩形可混装 1) 零件种类：≥2种（方形、矩形）。 2) 方形零件颜色种类：≥2种。 3) 方形零件数量：≥10个。 4) 矩形零件颜色种类：≥2种。 5) 矩形零件数量：≥10个。 五、绘图模块 1.适配标准实训台定位安装。 2.图样张数：≥10张（电子档，可自行打印）。 ★3.预设图案：直线、圆弧、曲线、正交坐标系、非正交坐标系。 4.平面绘图板尺寸：290×223×2mm。 5.数量：1套 六、码垛模块 1.码垛位置：≥2个。 2.栈板尺寸：≥65×65×25mm。 3.零件容量 矩形工件≥10个，方形工件10个，可混装。 4.数量：1套。 七、电机装配模块 物料托盘尺寸（长×宽）：≥300×250mm。 容纳工件数量： ★电机外壳×6; ★电机转子×6; ★电机盖板×6. 八、斜面搬运模块 物料托盘尺寸：≥300×190×100mm。 容纳工件数量：三角形工件×9。 九、每台工业机器人多功能实训工作站配套工业机器人离线编程软件1节点。（具体要求如下） 1.正版软件，免费升级。 2.离线编程软软件与实训平台工业机器人本体为同一品牌，提供证明材料。 3.可实现3个以上品牌（必须包含KUKA、ABB、华数 3种主流品牌），提供操作界面截图，每种品牌3个以上型号的工业机器人进行模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程。 4.可实现工业机器人多种编程模式选择，如手持工具、手持工件模式。 5.可采用通用3D技术，与CAD教学衔接。支持stp、igs等3D CAD系统的模型文件导入，可对模型进行平移、旋转操作。 6.轨迹生成基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹。 7.包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、轨迹自动调整优化等功能。 8.软件通过可视化技术，能够在三维图形界面中中观察虚拟机器人仿真动作，并通过示教器交互式对机器人实体进行示教操作。 9.可提供一个虚拟的实训场景平台，在不接触实际机器人及其工作环境情况下，通过图形技术，提供一个和实际工业机器人一致的工作环境。 10.支持外部轴（变位机）运动与优化：包括直线、旋转轴等，例如卫浴喷涂，机器人与变位机运动。 11.可模拟工业机器人的示教/再现过程，通过真实的机器人示教器编辑工业机器人的程序并动态模拟工业机器人的运动过程，观察工业机器人的运动结果，检验所编写工业机器人程序的正确性。 ★12.在进行机器人实际操作前，可在虚拟机器人单元上进行模拟仿真，避免直接在现实中操作对工业机器人及周围物体造成伤害； 13.具有ABB机器人虚拟示教器示教功能，能够通过ABB虚拟示教器实现对机器人的手动操作，提供证明材料。 14.具有FANUC机器人虚拟示教器示教功能，能够通过FANUC虚拟示教器实现对机器人的手动操作，提供证明材料。 15.具有安川机器人虚拟示教器示教功能，能够通过安川虚拟示教器实现对机器人的手动操作，提供证明材料。 | 6 | 套 |
| 2 | 智能制造单元 | （一）数控车床1套 一、技术指标 1、床身上最大回转直径≥Φ500 mm。 2、最大车削长度≥450 mm。 3、最大车削直径≥Φ300 mm。 4、中实卡盘尺寸≥8″。 5、主轴转速范围≥45～4500r/min。 6、主轴功率≥15kw。 7、快速移动速度：X/Z≥18/20 m/min。 8、X/Z最大移动距离：X/Z≥165/500 mm。 9、定位精度：X/Z≤0.008mm；重复定位精度≤0.004mm。 10、刀塔工位数≥8工位。 11、刀柄尺寸25mm×25mm。 12、尾座最大行程≥460mm；尾座套筒直径≥φ80mm；尾座套筒行程≥130mm。 13、X/Z轴导轨形式：线性导轨。 14、排屑装置：侧排式链板。 15、机床外形尺寸≥3900×1700×2000。 16、机床重量≥4000kg。 二、数控系统： ★1、采用工业现场总线，总线式驱动单元和总线式I/O单元，系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台。 2、基于指令域示波器的波形显示，在CNC中即可调整伺服状态，找出伺服故障，具备伺服调整工具，智能化的误差补偿技术。 3、必须满足系统采用模块化、 开放式体系结构。总线控制、速度≥100Mb/s、必须开通后台编辑、DNC 通讯、蓝图编程、以太网控制、可控制绝对编码器功能、插补技术、高速刚性攻丝、多主轴控制、三维实体防碰撞技术、模块化、开放式体系结构、支持总线式远程 I/O 单元、USB、以太网等程序展和数据交功能。 ★4、系统屏幕要求：≧10.4寸LED大视角彩屏。 1）CNC 功能： ①最大控制轴≥5进给轴+2 联动轴数≥ 5轴； ②最小插补周期 ≤2ms； ③最小分辨率 10-4mm/deg/inch； ④最大移动速度 999.999 米/分钟（与驱动单元、机床相关）； ⑤直线、圆弧、螺纹、NURBS； ⑥插补功能参考点返回； ⑦小线段最大前瞻段数 2048； ⑧程序段处理速度 7200 段/秒； ⑨MDI 功能 M、S、T 功能； ⑩加工过程图形仿真和实时跟踪； ⑪多种车削循环复合车削循环； ⑫自动加减速控制（直线/S 曲线）； ⑬坐标系设定； 2）CNC 编程： ①最大编程尺寸 999999.999mm(最小编程单位为 10-3 mm)； ②最大公/英制编程程序容量≥2G； ③最小编程单位 10-4mm/deg/inch； ④绝对/相对指令编程宏指令编程； ⑤恒线速切削功能； ⑥直径/半径编程自动控制倒角（圆角、直角）； ⑦子程序调用； ⑧工件坐标系设定； 3）工业总线式； 4）系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台无缝对接。 5）数控系统需具备机床伺服调试辅助工具功能。 6）数控系统需具备一种多类工业以太网总线集成功能。 7）数控系统需具备数控加工中的运动规划方法、运动规划器及应用功能。 ★8）数控系统开通智能刀具管理功能，智能刀具管理功能至少提供“刀具安装次数”、“切削时间”、“切削里程”、 “切削能耗”和 “主轴转速”等五种刀具寿命评价方法，可以使用其中一种和几种联合 使用按权重进行刀具寿命管理。 ①机床上每把刀具都有一个刀具管理表。 ②设置刀具寿命的报警阀值，当刀具寿命达到报警阀值时，系统会提示“刀具寿命已完”。 ★9）手摇试切功能：程序正常执行，按下手摇试切按键后，可以通过摇动手轮控制加工过程。手摇速度控制进给，走加工程序轨迹。手摇正向转动程序正走。手摇反向转动程序轨迹反向进行。方便程序初次运行的程序校验，减少因对刀、程序错误等导致机床碰撞等危险。 10)通过扩展模块外接温度传感器，数控系统可以监控机床温度敏感点温度变化，并结合机床温度敏感点的升温曲线和降温曲线，形成机床热变形的补偿结果，输入系统相关参数，进行温度补偿，提高机床精度的热稳定性。 11）、需具备机床健康保障功能 机床通过运行自检程序，依据采样的主轴负载电流和加减速时间，X、Z轴的加减速时间、负载电流数据来检测机床的运行状况。在运行完设置的基准次数后生成的基准指数为检测标准，监控机床长期运行的状态变化趋势并生成健康指数，直观的显示当前机床状态与基准状态之间的差距。具有自检间隔检测功能，提醒、指导用户进行维护和检查，但不作为机床本身的质量好坏的判断标准。 12）、需具备故障录像回放 数控系统可以存储故障发生前10s内的关键数据，通过10s关键数据的回放，能够有效的帮助工程师定位故障原因，提高故障维护效率，提高用户，故障自检测能力。 13）、需智能刀具寿命管理 综合管理方式刀具寿命功能可对同一把刀同时设置多种管理方式及每种方式的权重，以权重结合已用寿命的方式进行综合寿命的统计。 14）、需全生命周期丝杠负荷图 全生命周期负荷图用于对各个轴丝杠按照机床实际位置进行分段，对每个段点所在的截面的负荷进行统计，根据统计数据可用于对丝杠的状态进行评估，之后也可用于系统的误差补偿。 15）、需具备“二维码”功能 数控系统可将系统中的“机床状态”，“工件统计”、“报警历史”，“APP下载”、“健康保障”等相关信息转换相应的二维码显示。使用“数控云管家”APP软件进行扫码上传至云端服务器。 三、配置数控车床二次开发平台软件40节点： ★①配置机床二次开发模拟软件与数控系统兼容模拟软件，模拟软件上面有系统面板的显示。 ②可在电脑上进行编程，操作，程序模拟，参数修改； ③具备数控系统二次平台编辑、编译、开发功能； ④模拟后程序可直接导出到数控机床使用； ⑤编辑后的 PMC 参数可直接导出到数控机床使用； ⑥编辑开发后的代码可直接导出到数控机床上使用； ⑦在 WIN8、win10 下均可兼容使用； ⑧开放PLC底层编辑、编译，在软件内能够直接模拟PLC运行状况。模拟软件调试好PLC可直接导入到实体机床系统使用。 ⑨系统二次开发变量操作模块，通过模拟开关控制对应PLC寄存器，从而实现自制PLC的可视化验证，在不连接外部元件下实现人机对话。 ★⑩可自定义数控面板所有操作按钮功能，开放底层文件，可自主编辑底层文件固定循环。 四、数控系统PLC编程软件20节点 ①该软件需具备离线读取编辑PLC和在线读取编辑PLC功能。 ②该软件需具备和数控系统通讯功能，通过设置IP地址，连接数控系统，实现PLC在线调试。 ★③该软件具备梯形图、梯图信息、符号表、显示信息表、锁定表、交叉引用、IO对照表(用户)、IO对照表（系统面板）、示波器、梯图参数等参数查看及在线编辑功能。 ④本软件可直接从本项目五轴数控系统中下载PLC到本软件，编辑结束后可直接通过网络上传数控系统。 ⑤PLC编辑完毕后，软件对PLC进行检测运算。并列出错误PLC以及所在地址。 ⑥该软件需通过网线连接数控系统后，用示波器功能，直接采集数控机床特定点位信号状态。 ⑦该软件可自主定义寄存器点位代码以及寄存器名称，方便编程人员更直观区分寄存器作用。 ★⑧通过该软件plc编写，可直接给数控系统定义一些新的控制逻辑，便于后期学校自主开发时使用。 五、其他要求： 1、车床正面自动门、摄像头、吹扫装置； 2、具备以太网接口； 3、具备自动化接口，能实现数控车床的远程启动、程序可上传到车床内存，能获取车床的状态信息、机床的模式、主轴的位置信息； 4、数控车床液压卡盘和自动门的控制与反馈信号可以直接接入机床自身的I/O模块，并且由机床自身来控制，其状态可以通过网络反馈给智能产线总控系统； 5、数控车床能够停在原点位置并把原点状态通过网络传输给工控机; 6、机床内置摄像头，镜头前装有气动清洁喷嘴。 （二）立式加工中心1套 一、技术指标 1.1 加工中心技术参数： 1、工作台外形尺寸（W×L）≥500mm×1000mm。 2、工作台T型槽（槽数×槽宽）5×18mm。 3、T型槽间距：≥100mm，最大承重≥600 kg。 4、主轴锥孔：BT40。 5、主轴功率≥15kW。 ★6、主轴转速≥12000r/min。 7、拉钉型号：MAS 403 P40T-Ⅰ。 8、主轴中心线到立柱正面距离≥600mm。 9、主轴端面至工作台面距离≥145-705mm。 10、行程≥：X：860、Y：510、Z：560mm。 11、最高进给速度（X/Y/Z）≥10000mm/min。 12、快速移动速度（X/Y/Z）≥36/36/30m/min。 13、刀库容量≥24把/机械手。 14、定位精度X/Y/Z≤0.008mm；重复定位精度X/Y/Z≤0.005mm。 15、机床外形尺寸（L×W×H）≥2400mm×2500mm×2600mm。 16、机床重量≥5600kg。 二、数控系统： ★1、采用工业现场总线，总线式驱动单元和总线式I/O单元，系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台。 2、基于指令域示波器的波形显示，在CNC中即可调整伺服状态，找出伺服故障，具备伺服调整工具，智能化的误差补偿技术。 3、必须满足系统采用模块化、 开放式体系结构。总线控制、速度≥100Mb/s、必须开通后台编辑、DNC 通讯、蓝图编程、以太网控制、可控制绝对编码器功能、插补技术、高速刚性攻丝、多主轴控制、三维实体防碰撞技术、模块化、开放式体系结构、支持总线式远程 I/O 单元、USB、以太网等程序展和数据交功能。 4、系统屏幕要求：≧12寸LED大视角彩屏。 1）CNC 功能： ①最大控制轴≥5进给轴+2 联动轴数≥ 5轴； ②最小插补周期 ≤2ms； ③最小分辨率 10-4mm/deg/inch； ④最大移动速度 999.999 米/分钟（与驱动单元、机床相关）； ⑤直线、圆弧、螺纹、NURBS； ⑥插补功能参考点返回； ⑦小线段最大前瞻段数 2048； ⑧程序段处理速度 7200 段/秒； ⑨MDI 功能 M、S、T 功能； ⑩加工过程图形仿真和实时跟踪； ⑪多种车削循环复合车削循环； ⑫自动加减速控制（直线/S 曲线）； ⑬坐标系设定； 2）CNC 编程： ①最大编程尺寸 999999.999mm(最小编程单位为 10-3 mm)； ②最大公/英制编程程序容量≥2G； ③最小编程单位 10-4mm/deg/inch； ④绝对/相对指令编程宏指令编程； ⑤恒线速切削功能； ⑥直径/半径编程自动控制倒角（圆角、直角）； ⑦子程序调用； ⑧工件坐标系设定； 3）工业总线式； 4）系统预留二次开发接口、开通后台编辑、网络功能并且与云服务网络管理平台无缝对接,需提供系统二次开发平台证明材料。 5）数控系统需具备机床伺服调试辅助工具功能。 6）数控系统需具备一种多类工业以太网总线集成功能。 7）数控系统需具备数控加工中的运动规划方法、运动规划器及应用功能。 8）数控系统开通智能刀具管理功能，智能刀具管理功能至少提供“刀具安装次数”、“切削时间”、“切削里程”、 “切削能耗”和 “主轴转速”等五种刀具寿命评价方法，可以使用其中一种和几种联合 使用按权重进行刀具寿命管理 ①机床上每把刀具都有一个刀具管理表。 ②设置刀具寿命的报警阀值，当刀具寿命达到报警阀值时，系统会提示“刀具寿命已完” 。 ★9）手摇试切功能：程序正常执行，按下手摇试切按键后，可以通过摇动手轮控制加工过程。手摇速度控制进给，走加工程序轨迹。手摇正向转动程序正走。手摇反向转动程序轨迹反向进行。方便程序初次运行的程序校验，减少因对刀、程序错误等导致机床碰撞等危险。 10)通过扩展模块外接温度传感器，数控系统可以监控机床温度敏感点温度变化，并结合机床温度敏感点的升温曲线和降温曲线，形成机床热变形的补偿结果，输入系统相关参数，进行温度补偿，提高机床精度的热稳定性，需提供数控系统热误差补偿功能的证明材料。 11）、需具备机床健康保障功能 机床通过运行自检程序，依据采样的主轴负载电流和加减速时间，X、Z轴的加减速时间、负载电流数据来检测机床的运行状况。在运行完设置的基准次数后生成的基准指数为检测标准，监控机床长期运行的状态变化趋势并生成健康指数，直观的显示当前机床状态与基准状态之间的差距。具有自检间隔检测功能，提醒、指导用户进行维护和检查，但不作为机床本身的质量好坏的判断标准。 12）、需具备故障录像回放 数控系统可以存储故障发生前10s内的关键数据，通过10s关键数据的回放，能够有效的帮助工程师定位故障原因，提高故障维护效率，提高用户，故障自检测能力需提供数控系统功能界面使用截图。 13）、需智能刀具寿命管理 综合管理方式刀具寿命功能可对同一把刀同时设置多种管理方式及每种方式的权重，以权重结合已用寿命的方式进行综合寿命的统计，需提供数控系统功能界面使用截图。 14）、需全生命周期丝杠负荷图 全生命周期负荷图用于对各个轴丝杠按照机床实际位置进行分段，对每个段点所在的截面的负荷进行统计，根据统计数据可用于对丝杠的状态进行评估，之后也可用于系统的误差补偿。 15）、需具备“二维码”功能 数控系统可将系统中的“机床状态”，“工件统计”、“报警历史”，“APP下载”、“健康保障”等相关信息转换相应的二维码显示。使用“数控云管家”APP软件进行扫码上传至云端服务器，需提供数控系统功能界面使用截图。 ★16）数控系统开通五轴五联动控制硬件、软件功能，数控机床后期可直接连接伺服驱动、电机及双轴转台，变成五轴五联动机床，不需要再次购买数控系统五轴功能，学校老师可以通过更换五轴转台实现四轴到五轴的转换，开通的五轴五联动功能需具备RTCP功能。 三、配置数控铣床二次开发平台软件40节点： ★①配置机床二次开发模拟软件与数控系统兼容模拟软件，模拟软件上面有系统面板的显示。 ②可在电脑上进行编程，操作，程序模拟，参数修改； ③具备数控系统二次平台编辑、编译、开发功能； ④模拟后程序可直接导出到数控机床使用； ⑤编辑后的 PMC 参数可直接导出到数控机床使用； ⑥编辑开发后的代码可直接导出到数控机床上使用； ⑦在 WIN8、win10 下均可兼容使用； ⑧开放PLC底层编辑、编译，在软件内能够直接模拟PLC运行状况。模拟软件调试好PLC可直接导入到实体机床系统使用。 ⑨系统二次开发变量操作模块，通过模拟开关控制对应PLC寄存器，从而实现自制PLC的可视化验证，在不连接外部元件下实现人机对话。 ⑩可自定义数控面板所有操作按钮功能，开放底层文件，可自主编辑底层文件固定循环。 四、数控系统PLC编程软件20节点 ①该软件需具备离线读取编辑PLC和在线读取编辑PLC功能。 ②该软件需具备和数控系统通讯功能，通过设置IP地址，连接数控系统，实现PLC在线调试。 ③该软件具备梯形图、梯图信息、符号表、显示信息表、锁定表、交叉引用、IO对照表(用户)、IO对照表（系统面板）、示波器、梯图参数等参数查看及在线编辑功能。 ④本软件可直接从本项目五轴数控系统中下载PLC到本软件，编辑结束后可直接通过网络上传数控系统。 ⑤PLC编辑完毕后，软件对PLC进行检测运算。并列出错误PLC以及所在地址。 ⑥该软件需通过网线连接数控系统后，用示波器功能，直接采集数控机床特定点位信号状态。 ⑦该软件可自主定义寄存器点位代码以及寄存器名称，方便编程人员更直观区分寄存器作用。 ⑧通过该软件plc编写，可直接给数控系统定义一些新的控制逻辑，便于后期学校自主开发时使用。 五、其他要求 1、加工中心正面自动门、吹扫装置、摄像头、气液增压平口钳、零点定位卡盘； 2、加工中心有以太网接口； 3、提供自动化接口，能实现加工中心的远程启动、程序可上传到加工中心内存，能获取加工中心的状 态信息、机床的模式、主轴的位置信息； 4、加工中心自动门的控制与反馈信号可以直接接入机床自身的I/O模块，并且由机床自身来控制，其状态可以通过网络反馈给智能产线总控系统； 5、加工中心能够停在原点位置并把原点状态通过网络传输给工控机; 6、机床内置摄像头，镜头前装有气动清洁喷嘴。 （三）在线测量装置1套 1、测针触发方向：±X,±Y,+Z； 2、测针各向触发保护行程：XY≥±12.5°，Z≥+5mm； 3、测针各向触发力（出厂设置）：XY≤0.9N,Z≤5.95N； 4、测针任意单向触发重复（2σ）精度：≤0.8μm； 5、无线电信号传输范围：≤15M； 6、外加2块新备用电池。 7、防护等级：IP68； 8、开启方式：自动开启/关闭； 9、保护：带有主轴保护功能； 10、测头与接收器采用无线电编码信号通讯；通过按一定规律触发测针实现； 11、测头与接书器的通讯配对，抗干扰； 12、测头启动方式：通电启动； 13、发射三种无线电调制信号：触发，联络，电池电压低； 14、接收两种无线电调制信号：启动测头； 15、测头与柄部的调整功能：通过调整测头主体与柄部的连接环节，可以将测针上测球的中心与测头锥柄 中心线重合（偏差≤2μm）； 16、指示灯的显示的状态：通迅正常，触发，电池电压低； 17、CR360技术 ：解决圆周凸角技术； （四）气动精密平口钳1套 1、工作原理：气液增压。 2、气源压力：0.5～0.7MPa。 3、最大夹紧力（可调）：5000KgF。 4、钳口形式：V型。 5、夹持直径范围：Φ30-Φ40、Φ55-Φ70 mm。 （五）工业机器人1套 一、技术指标 1、自由度：6。 ★2、最大负载≥20Kg。 3、重复定位精度：≤±0.06mm。 4、最大工作半径≥1500mm。 5、减速机：RV减速机和谐波减速机。 6、伺服电机：工业现场总线绝对式编码器伺服电机。 7、控制器：工业现场总线机器人控制系统，配备总线接口、标准网络接口、VGA接口以及USB接口，24V电源供电。 8、总线方式：总线通讯。 9、额定速度： J1轴≥90°/s,1.5 rad/s； J2轴≥80°/s,1.3 rad/s； J3轴≥120°/s,2.0 rad/s； J4轴≥160°/s,3 rad/s； J5轴≥160°/s,3 rad/s； J6轴≥ 200°/s,3 rad/s 10、运动范围： J1轴≥±150°； J2轴≥-90/+70°； J3轴≥+40/-150°； J4轴≥±160°； J5轴≥±125°； J6轴±360°； 11、安装方式：安装在第七轴机器人导轨上； 12、容许惯性矩≥：J6轴0.3kg㎡；J5轴3kg㎡；J4轴2kg㎡； 13、容许扭矩≥：J6轴10NM；J5轴14NM；J4轴14NM； 14、防护等级：IP54。 15、本体重量：≥ 305KG。 16、控制柜：基于工业现场总线技术，支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机，支持总线式远程IO单元。 二、示教器： 1、尺寸≤ 8寸触摸屏； ★2、触摸屏+周边按键，配备急停开关、钥匙开关（或类似安全功能的开关）启动、暂停开关以及三段式安全开关；配备USB接口； 3、本体长宽高尺寸≥：270*230*46（mm）； 4、PC平台：运行内存≥1G，存储空间为≥2G；或嵌入式平台运行内存≥256M，存储空间为≥512M； 5、PC平台CPU频率: ≥1.2GHz；或嵌入式平台CPU频率: ≥400MHz； 6、外接电源：24V，功率：10W； 7、可实现功能：手动控制机器人运动、机器人程序示教编程、机器人程序自动运行、机器人运行状态监视、机器人控制参数设置。 （六）零点快换装置1套 1、工作原理：压缩空气。 2、气源压力：0.5～0.7MPa。 3、锁紧力：6000N。 4、主体调质：真空热处理加深冷。 5、主体材料：优质铬钢 57-60HRC。 （七）工业机器人导轨1套 1、宽度≥955mm。 2、工作面高度≥390mm。 3、总长度\有效长度≥5m\3.5m。 4、驱动方式：伺服电机+减速机。 5、传动方式：齿轮齿条。 6、控制方式：机器人示教器。 7、最大线速度≥0.7m/s。 8、润滑方式：润滑泵。 9、负载≥500kg。 10、重复定位精度：≤±0.3mm。 11、安装后导轨平面度：±0.3mm。 12、电机驱动器与行走机器人电机驱动器类型一致。 （八）工业机器人快换夹持系统1套 1、结构形式：采用夹具快速交换系统。 2、有光电开关。 3、夹具数量：3款。 4、夹具快速交换系统。 可搬重量：≥20KG。 锁紧力：≥492N。 张开力：≥215N。 位置再现精度：≤±0.3。 连接配管：6回路。 动作气压：0.49-0.7Mpa。 适用电线：国标。 5、RFID一体式读写头： 具有RFID一体式读写头，可与RFID芯片配套使用。 固定类型：螺母固定。 工作温度：-25℃-+70℃。 存储温度：-25℃-+85℃。 防水防尘等级：IP67。 （九）工业机器人快换工作台1套 结构形式：铝型材拼接+铝合金定位板。 可放置夹具数量：3款。 固定方式：脚杯+与机器人导轨连接。 4、到位检测传感器：具有。 （十）立体仓库1套 1、带有安全防护外罩及安全门，安全门设置工业标准的安全电磁锁。 2、立体仓库的操作面板配备急停开关、解锁许可（绿色灯）、门锁解除（绿色按钮）、运行（绿色按钮灯）。 3、立体料仓工位设置 30 个，每层 6 个仓位，共 5 层，每个仓位或标准托盘配置 RFID 芯片，其中 RFID 读写头安装在工业机器人夹具上。 4、立体料仓每个仓位需要设置传感器和状态指示灯，传感器用于检测该位置是否有工件，状态指示灯分别用不同的颜色指示毛坯、车床加工完成、加工中心加工完成、合格、不合格五种状态；与主控采用通讯。 5、尺寸：长 x 宽 x 高≥1500mm x500mm x2000mm。 6、料仓底层放置方料，中间两层放置φ68 圆料，上面两层放置φ35 圆料。 （十一）可视化系统及显示终端1套 1、总控系统端：≥55英寸。 2、显示终端：≥40英寸。 3、加工过程显示终端：≥40英寸。 （十二）中央电气控制系统1套 1、PLC： ①集成接口能够与其他设备通信：编程设备、HMI设备、其他SIMATIC控制器。 ②支持以下协议：TCP/IP、S7通信（服务器）。 ③采用公开的用户通信和分布式I/O指令，能够与其他的CPU、 I/0设备、使用标准的TCP通信协议的设备通信。。 ④遵循RS485/422技术规范。 ⑤用户存储器，125kb工作存储器/4MB负载存储器，可用专用SD卡扩展。 ⑥信号模块扩展：8个信号模块。 ⑦信号扩展：支持1块信号板。 ⑧通信模块扩展：支持3个通信模块。 ⑨通信：2个端口。以太网通信。 ⑩连接数：3个用于HMI、8个用于客户端、1个用于编程设备、8个用于用户程序中以太网命令、3个用于服务器。 2、通讯：Modbus TCP/IP。 3、人机界面：精智面板。 4、配线接口：快插。 5、工业交换机：≥16个千兆电口，支持标准网络协议。 6、尺寸：≥650mmx420mmx980mm。 （十三）MES系统1套 ★1、工艺设计： BOM功能，根据给定的2D件，设计3D文件，从3D软件的设计档案中自动生成EBOM、 PBOM和数控加工工艺文件；手动修改EBOM或PBOM后可自动更新工艺卡。 ★2、排程管理： 支持多数量、多种类零件混流执行。 支持加工程序通过网络自动下发给机床。 支持零件返修。 手动排程功能，根据加工需要选择手动排程，生产工件的加工工序。选手可对工件的每一道工序实行分步加工，进行上料、下料操作。 系统自动对文档的解析，生成对应的信息，文件解析不正确的，系统自动将解析的文档进行更名提示导入失败；解析成功，提供排程参数设置功能，可根据订单任务完成订单的自动加工。 加工程序管理，可下发加工程序，直接通过网络将加工程序派发到机床并跟踪下发结果。 可根据加工任务自动将程序下发并加载到机床。 ★3、设备管理 加工中心与车床的数控采集，采集加工中心与车床的工作状态、工作模式、轴位置、轴负载、进给、速度等实时信息；采集机床的加工程序名称运行行数信息、机床报警信息；采集机床开关门信息、卡盘状态该信息等。 机器人数据采集，采集机器人关节位置信息、工作状态、工作模式、运行速率；采集加载工程名、加载程序名称等信息。 料仓管理，设置物料信息包括类型、场次等；仓位能配置物料类型；仓位具备初始化功能；跟踪物料实时状态，同步物料信息给PLC和五色灯；具备料仓RFID读写功能。 视频监控功能，设置视频监控通信参数；预览摄像头实时视频内容；捕获视频截图；显示录像机操作信息记录； 4、测量与刀补： 获取机床刀具数量，采集机床刀具数据，包括刀长、半径、长度补偿、半径补偿的数据。 采集在线测量数据，提供工件测量标准值、上下限值、实际值偏和差值对比表格，方便用户查看理论值和实际值偏差。 具备测量历史记录保存功能，能查看每一个加工工件的测量数据、测量结果、测量时间等信息，便于选手分析测量数据和加工趋势，测量对象包括实测值、名义值、上偏差 、下偏差等。 提供刀补补偿功能，用户根据测量结果判断是否需要修改刀补，并将结果通过网络下传到机床。 返修，提供返修功能，在加工中心加工完成后，提示用户测量结果，用户根据测量结果判断是否需要返修，如果需要返修，可修改刀补后重新启动机床进行加工。 质量追溯，能够对每一个零件的其加工过程进行追溯，追溯的内容包括每一个零件的加工工序、测量数据、测量结果，测量的良率和不良率等信息。 提供零件测量模板设置功能，不同零件可设置为不同模板，在执行测量时自动匹配各自的模板信息。 ★5、生产统计： 生产数据统计功能，提供单个零件的生产件数统计，零件的合格、不合格、异常个数占比统计等；多个零件综合生产件数统计，零件的合格、不合格、异常个数占比统计等。 加工中心监视看板，包括机床在线状态、机床工作状态（空闲、运行、报警）、轴位置、轴速度、主轴负载。 机器人看板，包括机器人在线状态、机器人工作状态（空闲、运行、报警）、轴位置、负载等信息。 料仓看板，包括料仓物料信息、工件状态。 生产统计看板，包括加工件数、合格率、设备的稼动率等。 看板呈现形式要求符合实际生产要求。 6、系统设置 网络拓扑设置，图形化显示产线网络拓扑图，可配置设备通信参数。 机床通信测试，通过采集卡盘、开关门、主轴转速等信息，手动派发并加载加工程序，验证机床通信是否正常。 机器人通信测试，通过采集机器人位置信息，验证机器人通信是否正常。 料仓通信测试，通过设置料仓的状态和五色灯，验证料仓通信是否正常。 日志，记录软件的操作信息。 7、任务管理 选手可以在任务接收模块中，直接获取任务书、任务图纸等任务文件。 选手可以向服务器上传答题文件材料（包括图纸、pdf格式工艺卡等文件）。 （十四）编程和设计工作站1套 1、处理器：≥i7。 2、内存≥8GB。 3、硬盘≥500GB可用空间。 4、显卡：独立显卡，显存2GB。 5、系统： win10 64位版本。 6、显示器≥21.5寸。 （十五）安全防护系统1套 设置安全围栏及带工业标准安全插销的安全门，用来防止出现工业机器人在自动运动过程中由于人员意外闯入而造成的安全事故。 框架材质：方管+铁丝网。 安全开关：安全门打开时，除CNC外的所有设备处于暂停状态 固定方式：地脚固定 尺寸：高≥1.2m。 （十六）RFID读写器及RFID芯片1套 1、RFID读写器采用高频一体式读写头,装在机器人夹具上。 2、RFID标签共30个，其中放置在仓位上24个（4×6），6个放置在方料托盘便于信息跟踪及追溯。 （十七）数控云管家软件1套 软件同时支持网页版本、手机app版本。 数控云服务平台面向数控设备用户、数控设备/系统厂商打造 以数控系统为中心的智能化、网络化服务平台。在工业物联网、大数据、云计算、新一代人工智能技术的基础上，建立安 全可靠、高效智能的云数据中心，通过大数据汇聚、统计分析、可视化等技术，实现生产 过程的智能监控、维护与管理，为用户提供设备状态监控、生产效率分析、智能远程运维 等服务。 云数据中心，快速、高效地实施数据收集与统计分析，支持多种存储介质 的数据转换与存储，提供多种云数据托管方案和云部署方式，实现用户需求与服务能力的高度平衡。 ★01.设备监控 实时监控设备生产状态，并建立状态记录时序图，用户能够随时随地查看设备的生产效率。 02 .生产统计 提供设备生产数据统计功能，包括开机时间、无故障运行时间、开机率/运行率、加工件数等，并以数字化、图表化方式进行展示。 03.设备报修 设备故障一键报修，设备厂及时将维修订单派遣给客服工程师，并推送通知短信，客服工程师根据维修订单信息快速跟进,在最短时间内帮助用户解决故障恢复生产。 04.故障诊断案例库 提供丰富的设备故障案例知识库，用户可通过扫描故障二维码，获取故障解决方案，自行解 除故障，减少设备停机时间。 05 .设备分布 设备位置分布一目了然，方便用户精准化资产管理，建立起弹性的售后服务制度，指引客服 工程师提供精准的维修、回访服务。 06 .调机历史档案管理 提供设备的档案数据管理，有助于实现产品全生命周期的溯源，提高设备生产质量。 07.定期保养 为设备提供定制化保养计划（保养周期、保养 项目等），及时提醒用户进行设备保养，降低设备 故障率，提升设备运行稳定性。 08.预测性维护 基于设备的日常运行大数据，预测设备及其零部件的潜在故障风险，提醒用户及时备件，减少设备停机时间。 09.支持工业设备多种接入模式 ① 窄带物联网 窄带物联网接入模式下 ② 局域网+ ADSL 在车间已部署有局域网以及宽带接入的条件下，设备可直接通过宽带接入的方式向云端传输数据。 ③ 二维码 若设备不具备上网条件，可通过手 机扫描对应二维码，以手机作为媒介， 将设备数据传输到云端。 （十八）加工工艺参数优化软件1套 一、优化软件参数 ★1、同一界面显示各轴运行轨迹和电流、速度，协作开展优化分析 2、采集电流分析负载情况； 3、分析类型：速度特性；轨迹拟合；圆度分析；频谱分析； 4、数据选择：系统指令；机床反馈；指令反馈； 5.优化后软件根据大数据分析更改了每行的加工速度F值，达到提高加工效率的目的。 二、伺服性能优化调整软件 ★1、数据采样：提供给用户快捷的基本数据（位置、速度、电流）采样和用户自定义数据（任意数据）采样,需提供功能界面使用截图。 2、测定功能：包括圆度测试、刚性攻丝测试 3、图形操作：用户能够对波形曲线进行缩放、局部框选放大、回放操作。 4、数据分析：软件会绘制相应的波形曲线，并根据波形数据智能分析出一系列量化指标， 5、文件导入和导出：用户能够将采样数据进行保存，并在离线模式下导入采样数据文件，用于观察波形，对波形进行任意放大缩小操作，以此来进行数据分析。 （十九） 优速铣软件1套 1、提取数控机床首件试切时的实时数据，建立公共代码与实时加工数据，优化加工代码,需提供功能界面使用截图。 2、支持NC代码导入及三维刀路轨迹显示,需提供功能界面使用截图。 ★3、支持当前NC代码工艺数据提取，主要提取 G 代码中的刀具号、行号、进给速度。提取后，将会对工艺数据进行区间划分，并显示到刀具区间显示区,需提供功能界面使用截图。 4、支持试切数据联网采集，软件支持实时加工数据采样，具备连接机床、采集开始、采集停止等功能 5、支持优化参数及策略设置，包括功率及速度优化等 6、支持区间优化功能，针对特定加工区域进行功率和速度优化 7、支持一键优化、生成优化代码、校验优化代码等功能，支持优化代码校验，优化前优化后时间对比 。 ★（二十）、实训指导书20套（支撑智能制造加工单元实训课程，至少包含以下方面） 智能制造单元电气集成与连接 项目一 智能制造单元电气集成与连接 项目描述： 任务一：总控PLC与数控机床电气连接与信号测试 任务二：工业机器人末端执行器安装与调试 任务三：总控PLC与其他设备的连接与调试 项目二 智能制造单元功能调试与参数设置 项目描述： 任务一：数控机床自动门开关门控制功能设计与调试 任务二：数控机床联机控制 任务三：数控机床摄像头吹气清扫控制 任务四、加工中心参数设置 任务五：在线检测装置安装连接与调试 项目三 零件数字化设计加工与在线检测 项目描述： 任务一：中间轴三维模型设计与加工 任务二：在线检测装置标定 任务三：中间轴内径测量 任务四：中间轴凸台测量 项目四 智能制造单元设备通讯与数据交互 项目描述： 任务一：制造执行系统（MES）与PLC通讯配置 任务二：总控PLC与工业机器人通讯配置 任务三: 总控PLC与RFID读写器通讯配置 项目五 智能制造单元人机界面HMI设计与开发 项目描述： 任务一：数控机床状态监控界面设计 任务二：数字化料仓监控界面设计 任务三：RFID监控界面设计 任务四：工业机器人监控界面设计 任务五：MES监控界面设计 项目六 智能制造单元运行生产功能调试 项目描述： 任务一：智能制造单元总控MES软件部署与安装 任务二：MES启动、停止、复位功能逻辑 任务三：智能制造单元数字化立体仓库信息初始化 任务四：智能制造单元上料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC上料控制逻辑程序 二、编写工业机器人上下料程序 任务五：智能制造单元下料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC下料控制逻辑程序 二、机器人程序编写 智能制造单元维护 项目描述： 任务一、工业机器人维护 任务二、数控机床维护 项目一 智能制造单元电气集成与连接 项目描述： 任务一：总控PLC与数控机床电气连接与信号测试 任务二：工业机器人末端执行器安装与调试 任务三：总控PLC与其他设备的连接与调试 项目二 智能制造单元功能调试与参数设置 项目描述： 任务一：数控机床自动门开关门控制功能设计与调试 任务二：数控机床联机控制 任务三：数控机床摄像头吹气清扫控制 任务四、加工中心参数设置 任务五：在线检测装置安装连接与调试 项目三 零件数字化设计加工与在线检测 项目描述： 任务一：中间轴三维模型设计与加工 任务二：在线检测装置标定 任务三：中间轴内径测量 任务四：中间轴凸台测量 项目四 智能制造单元设备通讯与数据交互 项目描述： 任务一：制造执行系统（MES）与PLC通讯配置 任务二：总控PLC与工业机器人通讯配置 任务三: 总控PLC与RFID读写器通讯配置 项目五 智能制造单元人机界面HMI设计与开发 项目描述： 任务一：数控机床状态监控界面设计 任务二：数字化料仓监控界面设计 任务三：RFID监控界面设计 任务四：工业机器人监控界面设计 任务五：MES监控界面设计 项目六 智能制造单元运行生产功能调试 项目描述： 任务一：智能制造单元总控MES软件部署与安装 任务二：MES启动、停止、复位功能逻辑 任务三：智能制造单元数字化立体仓库信息初始化 任务四：智能制造单元上料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC上料控制逻辑程序 二、编写工业机器人上下料程序 任务五：智能制造单元下料功能控制编程与运行调试 一、编写总控PLC下料控制逻辑程序 二、机器人程序编写 项目七 智能制造单元维护 项目描述： 任务一、工业机器人维护 任务二、数控机床维护 （二十一）附件1套 机械附件、气动附件、电气附件、机床附件、网络附件；具体要求与一~二十项组成智能制造加工单元，形成数字化、网络化、智能化智能制造单元，数控机床、机器人等底层数据都可采集。 | 1 | 套 |

子包2:高技能培训基地3D打印设备清单

核心产品:电脑

是否有政府强制采购的节能产品:电脑、交互书写屏

交货时间：合同签订后60天内。

交货地点：营口技师学院

付款方式：合同签订后预付合同总价50%货款进行生产，待招标设备全部进场并完成安装、培训、调试验收合格后10天内付合同总价47%款，质保金按货款总价的3%预留。

质 保 期：项目安装、调试、验收合格后1年

| 序号 | 设备 名称 | 主要功能介绍 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型金属3D打印系统 | 1、智能型金属3D打印机系统,成型空间：≥150mm×150mm×128mm 2、设备外形尺寸：≥1500mm×900mm×1600，重量小于500KG，可放置于高层 3、工作腔安全系统：电动开合工作腔，操作空间便捷灵活安全；提供产品彩页或截图证明 4、成型监控：CCD视频监控，温度探头实时采集温度；成型过程可以实时监测制件并回看 5、成型材料:不锈钢、钛合金、高温合金、钴铬合金、铜合金、软磁材料等 6、基板预热功能：≥220℃ 7、控制系统：采用运动控制卡和PLC双控制流联合控制方案，具备智能安全防护系统，放置误操作对人员的伤害和设备的伤害 8、光路系统: 光纤激光器、功率≥500W，一体式光路系统，移机无需校准光路 ★9、粉末管理系统：双送粉系统、往返式铺粉，打印层厚可调,需提供设备操作截图 10、软件系统：自主研发切片与控制一体化软件，操作简便。实时切片功能：直接读取STL文件，并实时显示切片截面；三维模型实时显示功能：STL文件可视化，具有旋转、平移、缩放等图形变换功能；STL文件容错切片技术，可自动对有错误的STL模型进行修复 ★11、软件系统：不少于6种扫描方式，兼容SLM/SLS工艺；I/O控制阀体及继电器实时显示功能；模拟量采集实时处理显示功能；一键自动添加打印件所需支撑，且支撑参数可调；具备离线编制工艺卡片功能，可根据不同零件编排不同工艺；具备模型修复、多零件自动摆放、添加支撑、分层切面及路径规划等功能 ★12、软件系统：具备工艺卡单独保存功能及分享功能，可从其他软件进行工艺查看及学习；在打印过程中可以实时查看打印当前层数截面信息；具备打印时间预估 13、工艺参数包;要求对外开放不低于四种以上材料成型工艺参数包，终身免费软件升级； 14、 配备防护用品一套。手动筛粉装置一套。配备不锈钢基板5块，不锈钢粉末5kg。 15、过滤集成系统：双层气体平流烟尘回收。 16、工作环境：电压：3相，380V±5%、20A；频率：50Hz；环境温度： 20℃±5℃； 相对湿度：小于60％。 17、配套电动打磨工具，打磨头不少于50种。 18、配套真空干燥箱，加热温度大于100摄氏度，并具加热温度实时调节功能 19、激光防护观察窗：成型腔内观察窗采用激光防护玻璃，有效防止光纤激光对人眼的伤害。 20、柔性刮刀：配备柔性刮刀，具有良好的通过性。 ★1 增材制造数字化平台具有金属增材制造SLM工艺装备仿真实操功能，通过三维可视化体验方式进行自主学习、实验练习、实验考核等交互操作体验，系统模拟增材制造实训中心场景及实际工作环境，摆放多种增材制造技术装备，并可对其中一台进行操作学习。 2 增材制造实操过程以第一人称视角，支持用户以第一人称视角在虚拟搭建的实训中心场景中走动，并能对其中设备进行打印实操仿真。 3 增材制造数字化平台系统界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作；用户在场景中，可通过鼠标、键盘的交互，通过视角旋转、拉近观察场景元素中的细节。 4 系统中包含的模型和场景： 4.1场景：增材制造实训中心采用3D实时渲染技术； 4.2模型：SLM工艺IGAM系列金属增材装备、冷水机、惰性气体存储瓶、布局装修环境、物品平台、防护用品、金属粉末、操作工具、打印基板、喷砂机、线切割、热处理炉等三维模型。 | 1 | 台 |
| 2 | 生产级3D打印机 | 1. 打印技术：熔融堆积（FDM） 2. 全钣金冲压一体成型架构，复合全封闭式机箱；采用玻璃透明舱门，满足多角度观察打印和取放模型的要求；采用外挂料轴进料方式；全封闭式外壳，保障安全性与打印舱体温度稳定性； 3. 悬挂式打印头模块： 1个，内螺纹式喷嘴直径为0.4mm，喷嘴最高温度可达260℃； 4. 打印速度：0.1-150mm/s； 5. 层高精度： 0.05～0.4mm； 6. 定位精度：XY轴定位0.01mm，Z轴定位0.0025mm； 7. 成型平台：磁扣式黑色耐高温高硼硅玻璃成型平台，保证成型平整，平台温度室温至120℃；具有抱死功能，保证平台绝对位置； 8. 进料方式：采用近端进料方式，实现一键式进料、一键式退料； 9. 机器尺寸：≥500*510*1285mm 10. ★成型尺寸：≥300*260*300mm 11. 机器净重量：约60KG 12. 控制面板采用4.3寸全彩电容触摸屏，内嵌多功能操作系统： （1）五种菜单触摸选项； （2）手动调节模式，可在自动打印过程中随时调整打印速度、风扇转速、耗材流量、喷嘴升降温度； （3）四点式调平功能； （4）轻松触摸一键式进料和一键式退料功能； （5）HOME键复位功能，一键归零XYZ三轴坐标点位； （6）一键式调节打印头齿轮顺逆转动功能，满足打印机的基础维护要求； 13. 打印方式： 数据线联机打印、SD卡脱机打印； 14. 支持语言：中/英/俄文 15. 环境要求： 5-50℃，湿度5-50% 16. 总功率：300W 17. 耗材： PLA、ABS、PETG、TPU等（直径1.75mm标准耗材） 18. 打印机硬件、主板控制软件、切片软件为厂家自主研发，保证设备软硬件无缝配合、自主可控，具备自主专利、软著知识产权； 19. ★具备暂停换料、自动关机功能。 20. ★断料检测、带报警保护系统，同时可支持断电续打功能，全方位提升打印保障。 21. 具有安全保护装置，打印机打印过程中打开前门，为保证安全打印头会停止，关上打印门后，可继续打印。 二、设备软件参数要求： 22. 设备配套3D模型数据处理软件功能要求： （1）打印设备厂家自主研发配套切片软件，提供软件著作权； （2）软件可以查询观察打印轨迹并模拟动画演示： （3）与三维建模软件接口，可在3D模型数据处理软件中直接打开建模软件，方便用户使用； （4）软件设置了首次使用教学向导功能，为使用者提供全方位的教程指导，快速熟悉软件的各项功能，相关参数也配置了详尽的注解，为使用者提供专业知识和经验支持，尽快进入工作状态； （5）软件内置云平台，可实现3D模型的云下载和云服务，可以注册登录个人账号，选择多种模型，如建筑类、人像类、动物类、艺术类、玩具类、生活类、工业类、动漫类等，并可一键搜索模型。 （6）可缩放3D模型至所需的尺寸；可一键旋转模型至打印平面；分配多个作业的打印队列；软件有自动分割模型功能；配备了手动切割功能（具备X轴、Y轴、Z轴和自由切割功能），使模型的摆放方式及切片灵活度更高，同时可实现灵活的装配功能，按照内部封闭结构，将模型切割成多个独立单元，实现特定部分的模型打印 （7）在切片前一键预览打印支撑，具有自定义手动支撑功能，可与软件默认支撑同时进行； （8）可以方便的为同一个模型不同高度设置层高、填充率、打印头温度、打印速度等不同切片参数； （9）系统同时包含熔融沉积工艺和光固化工艺的切片，用户可随时切换，以及预计打印时间和材料消耗； （10）可支持文件格式：STL,OBJ,AMF,BMP,JPG,JPEG,PNG,G,GCODE； （11）软件识别语言：中英文自由切换 （12）使用者可以在切片软件相关模块中，检索设置自己使用的产品型号，并进行智能软件及固件升级； （13）软件内即可生成字母、数字、文字，可设置模型字体、厚度、曲率、仰角等，实现快速建模打印功能；。 （14）软件内嵌照片自动转换3D模型打印的功能； （15）辅助断层续打功能，控制打印头的层高起始点，实现在断层模型上续打； | 1 | 台 |
| 3 | 高精度3D打印机 | ★1、熔融堆积(FDM)打印机，打印尺寸≥210x210x200mm 2、底板平台温度：130℃ 3、打印底板：磁吸软板，便于取件和更换 4、喷嘴直径：配备0.4mm和0.2mm喷嘴 5、喷嘴温度190--240℃（可自由设置） 6、3.5寸中英文智能全彩触摸屏，支持语言：中/英文自由切换 7、3D模型数据处理软件功能要求：软件可以查询观察打印轨迹；3D模型数据处理软件具备固件升级的功能； 可缩放3D模型至所需的尺寸；软件有自动摆放和分角度调节功能；分配多个作业的打印队列，以及预计打印时 ,可在切片前一键预览打印支撑； 8、配备WIFI模块，实现远程连接，无线连接，云端切片 9、机器硬件、软件、主板为同一公司自主研发 10、精度： 打印层高：0.05-0.4mm可选； XY轴定位：0.01mm； Z轴定位：0.002mm，并具有抱死功 能，保证打印平台精准位置 11、打印方式：USB连接或SD卡脱机打印 ★12、打印速度：10-250mm/s；XY轴运动速度：28000；Z轴运动速度：1700 13、具备暂停换料，一键进料/退料功能 ★14、断电续打功能；双路供电，自动保存打印进度 15、断料检测功能，并带有报警保护系统 16、耗材类型：PLA,ABS等 17、料盘架：后挂式，配有led炫彩照明 18、耗材类型：PLA,ABS等，耗材直径：1.75mm 19、上敞开式打印，安全可靠 20、输入电压：220V,50/60Hz,5.4-2.2A,350W 21、配套工具盒，满足日常使用，配备用喷嘴1套 | 5 | 台 |
| 4 | 电脑 | ★1、主板芯片组：≥INTEL_Q470，原厂主板同品牌芯片组 ★2、CPU：≥ NewCorei5-10500 ★3、内存：≥8G DDR4 2666，最大支持64G，支持双内存通道 ★4、硬盘：≥1TB_3.5_7200_SATA+256G固态，支持 M.2Nvme协议固态扩展 5、鼠标键盘：原厂防水键盘/光电鼠标 6、音频：集成声卡，主机内置扬声器，具备通用音频接口 7、网卡：板载1000M以太网卡 8、显卡：集成显卡，支持双屏显示（原生VGA+HDMI接口）。 9、扩展槽：≥2个 M.2 ；≥1 个PCIe(x1) ；≥1 个PCIe(x16) ；≥1个PCI 10、接口：≥10个USB接口（其中≥6个USB3.1）；1 个 RJ-45 ；1个VGA；1个HDMI。 ★11、电源：≥250W高效电源 12、操作系统：出厂预装正版Windows 10 home 64位专业版操作系统 ★13、显示器：≥同品牌21.5英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080 ★14、保修：主机+显示器主要部件三年原厂上门服务. | 130 | 台 |
| 5 | 激光手持三维扫描仪 | 1.总体要求 ★(1) 扫描技术：激光线网格手持扫描技术 (2) 扫描区域：300mm×250mm (3) 扫描景深：250mm (4) 工作距离：300mm (5) 扫描速率：350000次/秒 (6) 扫描分辨率：0.050 （毫米） (7) 测量精度：最高0.03 mm (8) 体积精度：0.020 + 0.030（毫米/米） (9) 体积精度（结合CoordMeasis系统）：0.020 + 0.015（毫米/米） (10) 数据处理：嵌入式计算 (11) 传输方式：USB3.0 (12) 工作温度：-10 - 40℃ (13) 工作湿度：10 - 90 % 2.三维光学扫描系统配置与功能要求 (1) 数据采集传感器：高速、高精密工业级相机2台； (2) 光源组成形式：5组10束交叉全蓝光激光线(可额外扩展1束），激光级别ClassII(人眼安全)； (3) 计算机系统：支持windows 7或者windows10 64位操作系统，内存16G以上； (4) 扫描拼接方式：标志点全自动拼接； (5) 误差控制模式：全局误差控制模式； (6) 数据处理方式：内置嵌入式运算模块，关键扫描算法前置运行； (7) 软件具有防抖动算法功能，防止扫描过程中人为抖动对扫描精度的影响。 (8) 全过程全部手持操作，无需三脚架等支撑装置； (9) 所测量物体的表面可不做喷白预先处理； (10) 普通环境下可以测量高亮物体以及黑色物体； ★ 4.视觉检测三维数据采集处理软件V1.0 全中文软件界面 (1) 按钮图标具有浮动式注释功能，快速引导用户理解按钮功能； (2) 软件算法运行时具有界面锁定功能，防止外部非法操作； (3) 点云选择具有透明渲染功能，方便用户即时排查所选部分； (4) 三维视图能够显示全局框架点、标记点标签、点云包围盒、世界坐标系等元素； (5) 标记点片状显示，形象直观； (6) 软件界面简洁美观、操作方式智能友好。 系统智能标定模块 (1) 支持6自由度校验式快速标定，单次标定时间不超过一分钟； (2) 相机标定和激光器标定一次性联立完成； (3) 采用可视化界面显示相机标定结果，能够直观查阅相机和标定板的标定位姿分布形式。 光学参数快速设置模块 (1) 根据扫描对象快速切换光学参数，自适应多种材质/颜色表面的扫描对象，无需繁琐调节； (2) 内置多种典型材质对应的光学参数，包括浅色、反光、深黑色等材质。 自动拼接模块 (1) 超快速标志点识别技术，实时智能跟踪框架点； (2) 扫描过程中实时报告三维拼接误差，指导用户即时纠正扫描状态； (3) 搭载全局误差控制模块，可对多次扫描累积误差进行全局控制。 (4) 支持多个工程手动注册，自动拼接。 全局框架扫描模块 (1) 集成全局框架扫描技术，显著提高扫描效率和灵活度； (2) 自拍摄获取的全局框架可直接嵌入扫描界面，无需保存为外部文件然后又再次导入； (3) 兼容三维摄影测量系统，扫描范围可扩展至几十米甚至更大。 ★闪测模块 （1）实时获取圆孔的边界和孔心矢量，并能导出圆孔数据。 三维点云处理模块 (1) 支持三维点云选择、显示/隐藏、删除等功能； (2) 具有自动探测标记点周围杂点功能，防止后期三角化时标记点附近出现网格噪声； (3) 具有删除回撤功能，防止用户误操作而导致被删数据不可挽回。 后处理模块 扫描完成后，可进行点云噪声处理及修剪； 对接友好的网格处理，可生成高质量的三角网格，并进行去除钉状物、精简、平滑、特征锐化等网格处理。 数据输入输出 （1）出结果为ASC点云文件格式，数据输出接口广泛,测量结果可与CATIA、Geomagic Studio、Imageware等多种三维软件自由交换数据 | 1 | 台 |
| 6 | 3D打印笔 | 1、体型小巧，便于携带；笔身纤细，拿握更舒适； 2、仅两个按键，操作简单； 3、 360度快速散热，结合低温绘画材料，安全； 4、定制电机，性能更加优越；出丝平稳顺畅，不赌料，不溢料； 5、工作电压：5V 2A 6、喷嘴直径：0.6mm 耗材直径：1.75mm 7、裸笔净重：40g 笔身长度：160mm 笔身宽度：15mm 8、吐丝速度：120cm/min ★9、内置高低温两种模式 | 30 | 个 |
| 7 | 塑料模型材料 | 3D打印耗材，ABS (500g*2)，颜色：黑，白，红，黄，蓝，绿 | 50 | 套 |
| 8 | 塑料模型材料 | 3D打印耗材，PLA (500g*2)，颜色：原色，灰，黑，白，蓝，绿，酒红，橘黄 | 50 | 套 |
| 9 | 教室桌椅 | 学生桌：规格0.7*0.45*0.75米，钢木结构，桌面材料采用20mm三聚氰胺环保颗粒板，有耐磨层，白橡木色，双层结构。框架采用4*4cm方钢管,管厚1mm，黑色静电喷涂，底脚有防磨垫，可防水调平。 | 120 | 张 |
|  |  | 4座位电脑桌：规格1.8*1.2*0.75米，钢木结构。双层桌面结构，上层1.8*0.6米，下层1.8*1.2米，中间有布线槽。桌面材料采用20mm三聚氰胺环保颗粒板，有耐磨层，白橡木色，框架采用4*4cm方钢管，管厚1mm,每座位旁有机箱托架，框架黑色静电喷涂，底脚有防磨垫，可防水调平。 | 120 | 座位 |
|  |  | 椅子：钢木结构，椅面和靠背材料采用采用20mm进口双贴面三聚氰胺板，颜色为白橡木色，选用优质PVC封边条，利用德国全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。椅子框架采用3*3cm方钢管焊接而成，管厚1mm,表面黑色静电喷涂，底脚有防磨垫。 | 240 | 把 |
| 10 | 交互书写屏 | 屏体硬件： 1. UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源 2. 屏体亮度≥300cd/M2（符合GB 40070-2021标准），对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度； 3. 交互书写屏屏体色彩覆盖率不低于99%，最高灰阶不小于256 4. 交互书写屏屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≥3.2mm，雾度≤8%； 5. 交互书写屏表面玻璃采用钢化玻璃，硬度不小于莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。 6. 红外触控技术，在双系统下均支持至少10点触控及同时书写； 7. 交互书写屏具备电脑还原功能； 8. 为充分满足用户实际使用需求，前置面板需至少具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，≥1路标准非转接HDMI接口，≥1路USB Type-C接口。 9. 交互书写屏与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互书写屏上的U盘，并识别连接至交互书写屏的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 10. 通电关机状态下交互书写屏与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机； 11. 交互书写屏具有物理开机防蓝光功能； 12. 交互书写屏前置音响不小于2*15W 13. 交互书写屏内置蓝牙、WiFi模块。 14. 交互书写屏前置中文物理按键至少包含音量、触控开关等常用按键 15. 交互书写屏具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电 16. 交互书写屏板具有一体化4K高清摄像头，像素不低于800万，水平视角120°；拾音单元有效拾音距离不小于12米或拾音半径不小于4米，拾音角度不小于180°，高清摄像头模组支持远程巡课系统及AI功能，如点名、点数、抽选等功能。 教学辅助系统： 1. 安卓系统采用至少四核CPU，ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0； 2.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 3. 交互书写屏可通过点击前置按键或多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能； 4. 为满足实际教学场景使用需求，支持进行屏幕下移至少1/3，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ； 5.交互书写屏标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 6.交互书写屏具备通过手势可快速隐藏或召回的悬浮在任意系统下的悬浮菜单，方便书写等操作； 7.在任意批注的状态下均可实现手势擦除，且更根据手与屏幕接触面积实现自动调整板擦工具的大小； 内置电脑（OPS） 1. 采用≥80针Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2. CPU采用Intel酷睿I3（8代或以上）处理器； 3. 内存：≥4G DDR4；硬盘：≥128G SSD固态 硬盘； 白板教学系统： 1. 备授课模式：在同一软件中提供教学阶段对应的备课和授课环境，可以进行两种场景的快速转换以及课件的浏览，软件带有中文标识； 2.白板教学系统具有导入PPT文件功能； 3.支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，利于在课堂上进行知识点的标注分析总结。 4. 书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含软笔、荧光笔、激光笔等； 5. 云存储功能：支持课件云存储和下载； 6. 可选择录制的桌面视频区域、音频、摄像头，可导出视频，在导出中，设置视屏质量为高（码率 4M）、标准（码率 2M）、低（码率 1M）三种，设置分辨率为1920×1080、1280×720、720×480 三种，并可导出到云端；支持添加至少 90 字文字水印，支持字体、字号选择，支持多种颜色，水印显示位置可选择； 7. 提供本地或网络教学资源，满足基础教学需求； 8. 提供与所投产品相关公众号或网址，支持学习交流及售后。老师可通过关注厂家公众号或网址自主学习产品使用，也可通过该公众号或网址提问及产品报修。 | 10 | 台 |
| 11 | 推拉黑板 | 1. 结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中或一侧放置； 2. 尺寸：≥4000×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3. 板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位；板面表面粗糙度≥Ra1.6μm，反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度≥Ra1.6μm。板面经过暴晒后，对比度通过色牢度试验大于四级 ；板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥9H。 4. 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm； 5. 覆板：采用环保型胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤1.5mg/L。 7. 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，要求铝合金表面处理工艺为电泳工艺，拒绝粘粉笔灰严重的哑光面边框，边框耐磨指标落砂量≥3200g符合GB 5237.3-2008标准，横框规格≥57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，多用槽可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理； 8. 包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。 9. 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确； | 10 | 块 |
| 12 | 音响 | 额定功率30W 定压输出100V 定阻输出8Ω 灵敏度91DB 频率响应25-19KHZ 接口音频接入，副音箱输出 调节音量调节、高低音、低音 供电220V 内置功放，直连手机/电脑 | 10 | 套 |
| 13 | 麦克 | 频率响应：40HZ-20KHZ 灵敏度：-40+3dB(0DB=1V/Pa 插头直径：3.5mm 阻抗：800Ω 最大声压级：120dB SPL | 10 | 支 |
| 14 | 三维设计软件 | 1、建模方式：提供创新模式和工程模式两种几何建模方式，支持用户构建3D模型，支持用户进行基于历史特征的全参数化设计。 2、钣金设计：提供钣金图素库，以及通风孔、导向孔、压槽、凸起行业标准的参数化压形和冲裁图素库；支持钣金自动展开计算；支持放样钣金、草图折弯、实体切割、成形工具、折弯切口、冲孔折弯、展开/折叠折弯、边角释放槽、闭合角、斜接法兰、边角打断、实体展开、转换到钣金件、实体转换到钣金件功能。 3、国标的参数化标准件库：提供符合国标的参数化标准零件库和构件库；支持多文件BOM的导入、合并、更新操作；支持3D和2D数据相互直接读取，支持关联的3D和2D的同步协作；支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联。 4、装配功能：提供多种装配方式，支持约束装配、无约束装配和智能装配。采用轻量化技术可以读取大型装配体，提供模型简化功能，支持零/部件的装配间隙检查、干涉检查、物理属性计算，装配工艺的动态仿真检查与机构运动状态的动态仿真检查，产品爆炸图及爆炸线的生成 。 5、曲线、曲面造型：提供包括封闭网格面、多导动线放样面、高阶连续补洞面、导动面、直纹面、拉伸面、旋转面、偏移面曲面、平面生成功能，以及实体化曲面延伸、曲面搭接、曲面过渡、曲面裁剪、曲面补洞、还原裁剪面、曲面加厚、曲面缝合、曲面裁体曲面编辑功能。 6、渲染和动画：渲染功能支持光线跟踪、反走样、雾化效果；真实感渲染支持阴影、反射、阴影映射、轮廓边、全屏泛光、半球环境观、环境光遮蔽效果。动画仿真功能，可以制作装配/爆炸动画、约束机构仿真动画以及透视、隐藏、遮挡特效动画，并可输出AVI、JPEG、EPS、PNG、BMP、TIF、GIF文件格式。 7、数据接口：支持打开ACIS和Parasolid新版本，支持 IGES、STEP、STL、 3DS、VRML常用中间格式数据的转换，支持打开Pro/E、CATIA、UG、SolidWorks、Solid Edge、Inventor软件的三维零件、装配文件。支持SolidWorks、ACIS、IGES、STEP、X_T格式文件的批量转换。 8、标准件图库及系列件变型设计机制：提供设计需要的大量三维标准件，符合新国标的2D零件库和构件库，提供轴承、齿轮、皮带轮、链轮的标准件库。紧固件库可提供螺钉、螺栓、螺母、垫圈及型钢。提供参数化与系列件变型设计的机制，支持系列件参数化设计。 9、PMI：PMI传递的信息包括尺寸、文字注释、形位公差、表面粗糙度及焊接符号。通过PMI可以使设计人员直接在3D模型上标注制造需要的信息，将原来设计与制造部门基于2D图纸的沟通方式提升到全三维的方式。 10、标注工具：利用这个工具可以完成对三维模型几何的编辑修改，可以完成添加孔、移动面、编辑半径、删除特征常用的操作；也可以在模型上添加注释；可以分步查看模型上的批注内容，使工程师能够完成设计的审阅流程。 11、材料库：软件内置材料库，提供国标材料和常用标准材料，并支持自定义材料库，利用材料库可以给零件指定材料的物理属性，这些参数可以在以后生成BOM时自动填入。材料参数包括弹性模量、密度、屈服强度、泊松比等常用参数。 12、具有二维图绘制能力，并可以实现从三维零件到二维图的自动转化，支持进行编辑等工作。 13、完全自主知识产权、自主平台的国产软件 | 10 | 套 |
| 15 | 交换机 | 48口千兆网络交换机 48*10/100/1000Base-T以太网端口,4*100/1000 Base-XSFP光口 | 3 | 台 |
| 16 | 路由器 | 全千兆企业级路由器 2*WAN(GE),3*LAN(GE),带机200台 | 1 | 台 |
| 17 | 机柜 | 网络机柜 600*600*2030 | 1 | 个 |

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后半小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%（6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除3%（2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的5 %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价8%（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予8%（6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（授权委托人参加投标的无需提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 联合体协议书（如适用） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 12 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 13 | 联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 14 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用） | ## 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | ## 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | ## 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 《品目清单》.《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 其他符合性证明材料 | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | ## 1.响应招标文件实质性要求 ## 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 11 | 样品或演示（如适用） | ## 符合投标须知表11.3及25.1所述全部要求 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

| 包号 |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 | 分类（主观分、客观分、价格分） |
| 1 | 价格部分 | 价格 | ⑴ 合理最低报价满分。 ⑵ 投标人报价得分为： T=Cmin/C×30 T为投标人价格部分得分； C为投标人报价； Cmin为合理最低报价。 | 30 | 价格分 |
| 2 | 技术部分 | 技术要求响应 | 1.根据《项目要求及投标响应表》技术部分，所投设备技术指标完全满足《项目要求及投标响应表》技术部分的得26分。 2.★项参数为重要参数，如有负偏离则投标文件无效。 3.非★项参数为基础参数，如有负偏离则在综合打分环节每有一项扣2分，直至此项分数扣至0分。 | 26 | 客观分 |
| 3 |  | 机床调试辅助工具证书 | 投标人或所投产品生产厂家能提供机床调试辅助工具软件著作权登记类证书的得3分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 4 |  | 数控云管家 | 投标人或所投产品生产厂家提供云服务平台类计算机软件和云服务平台数据代理服务系统类著作权登记证书的得3分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 5 |  | 数控车床、加工中心 | 投标人或所投产品生产厂家提供NCUC总线通讯计算机软件著作权登记证书的得3分，不满足得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 6 |  | 二次开发平台软件 | 投标人或所投产品生产厂家提供数控系统二次开发平台计算机软件类著作权登记证书的得3分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 7 |  | 智能制造单元 | 投标人或所投产品生产厂家提供机器人自动加工单元控制系统软件著作权类相关证明文件的得3分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 8 |  | 机器人 | 投标人或所投产品生产厂家提供机器人云服务平台数据代理服务系统软件类软件著作权证明文件的得3分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 9 |  | 机器人离线编程软件 | 投标人或所投产品生产厂家提供机器人离线编程类软件著作权证明文件的得3分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 10 |  | 技术兼 容性 | 为保证软硬件的兼容性、保证智能制造单元智能性、稳定性要求投标产品中数控系统、MES系统、机器人控制系统、数控云管家为同一厂家生产，且能相互兼容，提供生产厂家证明材料得3分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |
| 11 | 商务部分 | 投标人或生产厂家实力情况 | 1、投标人或生产厂家能提供环境体系证书的得2分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 2 | 客观分 |
| 12 |  | 投标人或生产厂家实力情况 | 2、投标人或生产厂家能提供健康体系证书的得2分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 2 | 客观分 |
| 13 |  | 投标人或生产厂家实力情况 | 3、投标人或生产厂家能提供质量体系证书的得2分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） | 2 | 客观分 |
| 14 |  | 供货、安装、调试方案 | 投标人提供完整的供货、安装、调试方案. 项目实施过程中对各阶段的详细说明、方案内容完整、科学、合理、针对性强得3分； 项目实施过程中对各阶段的详细说明、方案内容基本完整、科学、合理、针对性一般得2分； 项目实施过程中对各阶段的详细说明、方案内容片面、科学、合理、针对性差得1分； 不提供方案不得分。 | 3 | 主观分 |
| 15 |  | 培训实力 | 针对本项目制定培训服务方案，培训服务体系完善，针对培训服务制定合理高效措施得3分； 针对本项目制定培训服务方案，培训服务体系基本完善，针对培训服务制定有效措施得2分； 针对本项目制定培训服务方案，培训服务体系片面，针对培训服务制定有效措施得1分； 不提供方案不得分。 | 3 | 主观分 |
| 16 |  | 培训实力 | 投标人或生产厂家能够提供具备国家级专业培训机构培训服务，得5分;提供省级培训机构培训服务得3分；提供市级培训机构培训服务得1分。未提供不得分。满分5分。（培训机构证明复印件加盖培训机构公章） | 5 | 客观分 |
| 17 |  | 售后服务体系 | 针对本项目制定售后服务承诺保证，售后服务体系完善，针对售后服务制定合理高效措施得3分； 实施项目售后服务承诺保证，售后服务体系基本完善，针对售后服务制定有效措施得2分； 实施项目售后服务承诺保证，售后服务体系片面，售后服务制定有效措施得1分； 不提供承诺方案不得分。 | 3 | 主观分 |
| 合 计 |  | - |  | 100 |  |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值5%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×5%。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值5%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×5%。 |

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

| 包号 |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 | 分类（主观分、客观分、价格分） |
| 1 | 价格部分 | 价格 | ⑴ 合理最低报价满分。 ⑵ 投标人报价得分为： T=Cmin/C×30 T为投标人价格部分得分； C为投标人报价； Cmin为合理最低报价。 | 30 | 价格分 |
| 2 | 技术部分 | 设备先进性、安全性、稳定性1 | 为保证计算机整体设备稳定性，要求所投计算机产品制造厂商具有计算机系统优化技术，得2分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 3 |  | 设备先进性、安全性、稳定性2 | 为保证意外失火计算机教室的安全，要求所投计算机产品通过燃烧试验，具备阻燃（V-0/HB）等级，满足得3分，否则不得分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 3 | 客观分 |
| 4 |  | 设备先进性、安全性、稳定性3 | 为控制噪音对教学及办公环境的影响，所投台式计算机产品符合噪音标准测试，＜11分贝的，得3分，＜12分贝的，得2分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 3 | 客观分 |
| 5 |  | 设备先进性、安全性、稳定性4 | 为保证外接USB设备供电稳定性，要求计算机制造厂商所投台式计算机产品通过数据接口认证的得2分，否则不得分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 6 |  | 设备先进性、安全性、稳定性5 | 为保证计算机在辽宁地区夏季高温条件下稳定运行，所投台式计算机通过箱体封闭运行产品检验，达到40摄氏度正常运行工作的，得3分，达到35摄氏度正常运行工作的，得2分 。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 3 | 客观分 |
| 7 |  | 设备先进性、安全性、稳定性6 | 为保证计算机运行的可靠性和稳定性，所投台式计算机产品平均无故障运行时间＞100万小时的，得3分；＝100万小时的,得2分，＜100万得0分 。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 3 | 客观分 |
| 8 |  | 设备先进性、安全性、稳定性7 | 为保证电压浮动对计算机运行影响，要求所投台式计算机产品可在90V-265V工作电压范围内正常工作，满足得2分，否则不得分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 9 |  | 设备先进性、安全性、稳定性8 | 为保证显款器使用寿命要求所投计算机厂商具有优化显示器寿命的技术，得3分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 3 | 客观分 |
| 10 |  | 设备先进性、安全性、稳定性9 | 所投计算机制造厂商具有模块化部件的计算机技术，得2分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 11 |  | 设备先进性、安全性、稳定性10 | 为体现制造厂商整体产品制造能力，要求所投计算机产品厂商获得中国质量协会认定的“全国质量检验稳定合格产品”及“全国产品和服务质量诚信示范企业”认证证书，每提供一份证书，得1分，共计：2分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 12 |  | 设备先进性、安全性、稳定性11 | 投标人所投计算机产品可提供制造厂商原厂售后服务承诺函的，得2分。提供证明材料，加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 13 |  | 设备先进性、安全性、稳定性12 | 交互书写屏前置具有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网，得3分；仅提供前置WiFi或前置蓝牙的，得2分；不提供前置不得分。提供检测报告复印件加盖投标人公章 | 3 | 客观分 |
| 14 |  | 设备先进性、安全性、稳定性13 | 交互书写屏在安卓、windows双系统下能均达到20点触控、书写的，得2分；只能在其中一个系统达到20点书写、触控的，得1分。不提供不得分。提供检测报告复印件加盖投标人公章 | 2 | 客观分 |
| 15 |  | 设备先进性、安全性、稳定性14 | 内置电脑系统维护性：交互书写屏具备中文前置一键物理还原按钮或隐藏式前置物理还原键，可一键对电脑系统进行还原操作，得3分。不提供不得分。提供检测报告复印件加盖投标人公章 | 3 | 客观分 |
| 16 |  | 设备先进性、安全性、稳定性15 | 交互书写屏红外技术支持HID免驱协议，window7/8/10/Mac os/Linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序，得3分，只支持Windows系统和国产化系统的得2分。不提供不得分。提供检测报告复印件加盖投标人公章。 | 3 | 客观分 |
| 17 |  | 设备先进性、安全性、稳定性16 | 抗强光：所投交互书写屏具有防强光干扰的性能，在≥300k lux的强光照射下，检测产品书写功能正常，得2分；提供检测报告复印件加盖投标人公章。 所投交互书写屏在≥200k lux的强光照射下，检测产品书写功能正常，得2分。不提供不得分。提供检测报告复印件加盖投标人公章。 | 4 | 客观分 |
| 18 |  | 设备先进性、安全性、稳定性17 | 交互书写屏可实现悬浮菜单、白板、PPT或WPS演示助手等工具下所有书写笔相互联动，得2分。不提供不得分。提供检测报告复印件加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 19 | 商务部分 | 产品相关商务资质1 | 交互书写屏、内置插拔式电脑产品生产厂家具备售后服务六星及以上认证，每类产品得3分，合计6分；提供三星及以上认证，每类产品得2分，合计4分。不提供不得分。提供证书复印件加盖投标人公章 | 6 | 客观分 |
| 20 |  | 产品相关商务资质2 | 所投3D打印系统制造商技术人员具有工信部颁发的3D打印职业技术证书并提供证书编号在 工信部网站查询一致的证明文件，提供1名得2分，提供2名得4分，提供3 名及以上得6分。提供证明材料复印件加盖投标人公章 | 6 | 客观分 |
| 21 |  | 培训及售后服务方案1 | 针对本采购方案设计合理的设备安装调试方案，得1分； | 1 | 客观分 |
| 22 |  | 培训及售后服务方案2 | 针对本采购有安装调试及技术培训人员的分工名单及培训方案，得1分； | 1 | 客观分 |
| 23 |  | 培训及售后服务方案3 | 针对本采购有设备调试施工说明文件， 得1分。不提供不得分。 | 1 | 客观分 |
| 24 |  | 培训及售后服务方案4 | 投标人或核心产品制造商具有自2016年1月1日至今销售同类产品的业绩 。提供项目业绩的合同及关键页复印件。每个业绩得0.5分，最高2分。提供证明材料加盖投标人公章 | 2 | 客观分 |
| 25 |  | 培训及售后服务方案5 | 投标人所投3D打印系统各类3D打印机提供采购方免费现场培训2次，其中设备安装调试后培 训1次，设备使用1年后回访现场培训1次，满足此项得1分； | 1 | 客观分 |
| 26 |  | 培训及售后服务方案6 | 投标人所投3D打印系统各类3D打印机提供制造商企业免费培训2次，1次在设备安装调试3个月内，1次在设备安装调试1年后 ，满足此项得1分。 | 1 | 客观分 |
| 27 |  | 培训及售后服务方案7 | 投标人所投3D打印系统制造商或投标供应商提供针对本项目的售后服务承诺函，得1分，不提供不得分 | 1 | 客观分 |
| 28 |  | 培训及售后服务方案8 | 投标人所投3D打印系统制造商或投标供应商提供详细的售后服务方案，得1分，不提供不得分 | 1 | 客观分 |
| 29 |  | 企业相关商务资质1 | 投标人所投3D打印系统制造商有ISO9001国际质量体系认证，得2分；提供证明材料加盖投标人公章 | 2 | 客观分 |
| 30 |  | 企业相关商务资质2 | 投标人所投3D打印系统制造商 具有ISO14000环境管理体系认证证书，得2分；提供证明材料加盖投标人公章 | 2 | 客观分 |
| 31 |  | 企业相关商务资质3 | 投标人所投3D打印系统制造商具有OH SAS180001职业健康安全管理体系认证证书，得1分；提供证明材料加盖投标人公章 | 1 | 客观分 |
| 合 计 |  | - |  | 100 |  |

- （二）加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值5%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×5%。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值5%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×5%。 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：      地址：

联系人：      联系人：

电话：      电话：

传真：      传真：

邮编：      邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日