营口市国家考试指挥中心升级改造和中考阅卷设备采购项目

- 建设内容

本次采购包括营口市国家考试指挥中心进行升级改造，需满足辽招考办字〔2014〕171号文件《关于印发辽宁省国家教育考试标准化考点建设及升级改造方案的通知》中的建设标准，其中采购的数字音视频矩阵设备须接入国家/省/市考试网上巡查系统，实现考场音视频对接上传；阅卷服务器、阅卷扫描仪设备须与市级中考阅卷系统兼容使用；增加的市保密室安防设备须与原指挥中心考务管理平台对接并统一管控。

项目实施过程中须进行指挥中心改造和强弱电综合布线工作，实施中所产生的所有材料、人工、运费、保险等均需投标人考虑周全并提供，达到交钥匙工程标准，甲方不再支付额外所需费用。

- 项目要求

1. 交货/交付时间：合同签订后10日内。

2. 交货/交付地点：营口市招生考试委员会办公室指定地点。

3. 最高限价：1,520,700元。

4. 付款方式：货到安装调试验收合格后付合同价款的90%，合同金额10%作为质保金，一年之内付清。

5. 售后服务要求：所有设备质量保证期不少于（1）年。

6. 服务支持：要求接到报修后2小时响应，4小时内到达现场。

7. 核心产品：拼接屏。

8. 节能产品：拼接屏。

9. 验收标准：按照财政部及省财政厅关于履约验收相关规定执行。

- 建设要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 1.超融合节点出厂自带管理软件，支持设备上电后可登录任意一台来做超融合管理节点； 2.产品出厂即具备虚拟化特性，支持登陆超融合管理界面进行虚机管理操作； 3.支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况； 4.支持在统一的超融合管理平台上可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维； 5.单台实际配置≥2个CPU超融合管理授权，≥2个CPU计算虚拟化授权，≥2个CPU存储虚拟化授权； 6.单台服务器配置：2U机架式超融合一体机，CPU≥2颗4216 2.1GHz/16核；内存≥256GB DDR4；硬盘≥2*600G 10K SAS；SSD盘≥2*1T NVMe；SSD硬盘≥4*480G SATA，SATA盘≥8*6T 7.2K；RAID卡≥2GB缓存；万兆光口≥4个（含光模块），千兆电口≥4个GE；交流电源模块≥2*800W； - 7.三年原厂上门服务； | 3 | 台 |
| 2 | 光纤交换机 | 1.光纤交换机接口≥24端口； 2．接口速率≥32Gb； 3．激活24个端口，含16个32Gb模块； 4. 最大总带宽≥768Gb/s； 5. 支持热代码加载； 6．配置16根FC线缆； 7.三年原厂上门服务； | 2 | 台 |
| 3 | 超融合管理交换机 | - 1.交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1080Mpps； 2.整机万兆光口≥48个，40GE光口≥2个，支持≥2个扩展插槽； - 3.配置≥2个40G光模块；配置≥24个万兆光模块； 4.支持前/后风道可调，模块化风扇，支持模块化双电源； 5.最大堆叠台数≥9台；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）； 6.支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由； 7.支持VxLAN二层互通功能；支持VxLAN三层互通功能；支持EVPN分布式网关二三层互通功能； 8.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.支持本地端口镜像和远程端口镜像、支持流镜像； 10.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 11.支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议）； - 12.三年原厂上门服务； | 1 | 台 |
| 4 | 超融合管理交换机 | - 1.交换容量≥750Gbps，转发性能≥250Mpps； 2.整机千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，双风扇，双交流电源； 3.支持可插拔双电源；支持模块化双风扇，前/后风道可调； 4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 7.支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 8.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 9.支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像； 10.支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议）； - 11.三年原厂上门服务； | 1 | 台 |
| 5 | 阅卷扫描仪 | 扫描幅面不低于A3；扫描速度：单面≥105ppm；双面≥210ipm； | 1 | 台 |
| 6 | 拼接屏 | 1.尺寸：≥55英寸； 2.背光类型：LED； 3.亮度：≥700cd/m2； 4.对比度：不低于1200:1； 5.分辨率： 不低于1920×1080； 6.双边拼缝：≤0.88mm | 12 | 台 |
| 7 | 拼接屏框架 | LCD拼接单元配套使用的结构件； | 1 | 项 |
| 8 | 室内LED屏 | 室内P3全彩LED条形显示屏；4.8m*0.384m，含所需线材、框架、电源及安装调试； | 1 | 项 |
| 9 | 大屏控制器主机 | 1.标准19英寸，采用X86构架处理器； 2.嵌入式操作系统； 3.总线：高速串行总线； 4.业务卡槽：≥10个； 5.设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速； 6.10M/100M/1000M网络接口≥2个，RS232接口≥3个，485接口≥1个，USB2.0≥2个，USB3.0≥1个； 7.支持3G-SDI信号采集，单板支持4路1080P@60Hz、1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出； 8.配置不低于2*8路HDMI1.3输入接口，支持HDCP；支持12位HDMI信号，支持xvYCC色彩标准信号，输入分辨率支持1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz，720p、1080p以及自定义分辨率信号采集； 9.配置不低于2*8路HDMI1.3输出接口；输出分辨率最高支持1920*1080@60Hz；支持1/4/9/16画面分割输出，输出画面可以进行任意拼接、漫游； | 1 | 台 |
| 10 | 中心可视化控制系统 | 1.可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局； 2.支持控制整体预案切换；支持控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕； 3.支持场景中电视墙自定义预案的一键切换。 4.支持单窗口信号切换、电视墙预案切换； 5.为监视多组实时画面，可设置电视墙预案轮巡来保障电视墙预案画面的切换； 6.支持所有设备信号源通道的展示； 7.支持信号源画面实时回显； 8.根据场景中多部门以及多种业务系统电脑的接入，要求输出节点支持输入源收藏夹管理，重要的、常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理； 9.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； 10.包含无线控制终端； | 1 | 套 |
| 11 | HDMI线缆 | 5米HDMI视频连接线； | 28 | 条 |
| 12 | 有线会议麦克 | 1.内置不低于14毫米直径镀金电容式收音头； 2.超心型指向角度;； 3.不低于20-20000Hz频率响应； 4.外形尺寸不大于200mm长咪杆； 5.灵敏度：不低于-28dB； 6.输出阻抗：不大于200Ω； 7.最大声压级：不低于130dB (THD<3%)； 8.信噪比：不低于74dB； | 1 | 台 |
| 13 | 声柱扬声器 | 1.驱动单元：≥4x3"全频单元； 2.阻抗：≥8Ω； 3.额定功率：≥120W； 4.灵敏度：≥96dB； 5.最大声压级：≥124dB； 6.频率响应：不低于80Hz~20kHz； 7.扩散角度（-6dB）：垂直≥20°，水平≥120°； | 4 | 只 |
| 14 | 音箱线 | 金银线200芯 | 100 | 米 |
| 15 | 数字音视频矩阵 | ★1.技术标准符合教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 2.支持拼接缩放、视频融合、漫游、开窗、层叠；单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示；网上巡查图像和视频指挥图像可任意组合显示； 3.可扩展支持4个网口10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持多网口绑定功能，并支持容错网络模式、多网络模式，支持TCP/IP协议；应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持1080P、1280*1024、720P、1024*768、D1格式的1、4、9等； 4.单台设备具有不少于4路HDMI或DVI接口； 5.支持画面分割显示功能，图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡；输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示；整机解码能力不低于输出接口数量x4； 6.音视频同步，支持多路视频拼接输出； 7.嵌入式设备，具备实时操作系统并自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力；非国外品牌中的不可开放源代码的操作系统，非国外品牌的CPU； ★8.承诺与国家、省、市网上巡查系统对接使用，须提供承诺函并加盖公章； | 2 | 台 |
| 16 | 道闸 | 1. 道闸类型：直杆； 2. 道闸方向：全向； 3. 道闸杆长：4米； 4. 运行速度：0.9~2.0秒； 5. 机箱材质：冷轧钢； 6. 电机功率：不低于300W； | 1 | 台 |
| 17 | 道闸出入口视频单元 | 1. 摄像机类型：不低于200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2. 传感器类型：不低于1/3”CMOS； 3. 最小照度：不高于彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx； 4. 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 5. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 6. 图像分辨率：不低于1920*1592(含OSD叠加)； | 1 | 台 |
| 18 | 道闸立柱 | 1. 立柱高度：1.3米 2. 立柱直径：60mm | 1 | 根 |
| 19 | 道闸LED显示屏 | 1. 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色； 2. 支持最小16点阵显示； 3. 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字； 4. 室外使用，防护等级IP54； 5. 显示分辨率：≥64*64； 6. 显示亮度：≥1200cd/m2； 7. 屏幕类型：LED； 8. 显示：不低于4行4字； | 1 | 块 |
| 20 | 道闸控制终端 | 1. 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 2. 百兆兆自适应RJ45网口≥8个，具备交换机功能，可接入多路网络设备； 3. 标准全功能RS232接口≥1个，可直接接入标准RS232接口设备； 4. 硬盘≥128G SSD； 5. 支持大容量图片存储，可选配3.5寸机械硬盘； 6. HDMI/VGA显示器输出支持； 7. 含显示终端； | 1 | 台 |
| 21 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 22 | 道闸控制系统 | 道闸控制软件，可与安防监控管理系统对接使用； | 1 | 项 |
| 23 | 边界摄像机 | 1.最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2.支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境； 4.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 5.像素不低于200万像素； 6.可接入安防监控管理系统，统一平台管控使用； | 11 | 个 |
| 24 | 枪机支架 | 配套摄像机室外支架 | 11 | 个 |
| 25 | 监控电源 | 配套摄像机室外电源 | 11 | 个 |
| 26 | 监控杆 | 高4米监控专用杆，含基础； | 11 | 米 |
| 27 | 交换机 | 5口百兆交换机（1光4电）； | 3 | 个 |
| 28 | 光纤 | 室外单模12芯光纤； | 150 | 米 |
| 29 | 网线 | 国标六类网线； | 440 | 米 |
| 30 | 电源线 | ZRRVV2*2.5电源线； | 150 | 米 |
| 31 | 电源线 | ZRRVV2*1.0电源线； | 100 | 米 |
| 32 | 门禁室内机 | 1.显示屏：≥7寸彩色触摸TFT LCD； 2.显示屏分辨率：≥1024*600； 3.操作方式：电容式触摸屏； 4.网线供电：支持； 5.防区数：≥8防区； 6.网口：10M/100M自适应以太网口； | 6 | 台 |
| 33 | 人脸门禁一体机 | 1. 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2. 屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例≥9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 3. 摄像头参数：采用宽动态≥200万双摄像头； 4. 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5. 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多不低于5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6. 存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 7. 硬件接口：不低于LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8. 可接入安防监控管理系统，统一平台管控使用； | 4 | 台 |
| 34 | 电插锁 | 1.支持延时0,3,6,9秒可调 2.锁状态信号输出:NO/NC/COM 3.门状态信号输出:NO/COM 4.使用环境：室内 | 6 | 只 |
| 35 | 门禁开关电源 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； | 6 | 台 |
| 36 | 开门按钮 | 1.标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮； 2.接点输出：NO/NC/COM接点； | 6 | 只 |
| 37 | 刷卡门禁一体机 | 1.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别； 2.通信方式：有线网络、WiFi； 3.存储容量：≥10万张卡、≥10万个密码和≥30万记录存储； 4.输入接口：不低于门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 5.输出接口：不低于电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 6.可接入安防监控管理系统，统一平台管控使用； | 3 | 台 |
| 38 | 磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15%； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 3 | 把 |
| 39 | 石膏板 | 定制石膏板吊顶造型； | 130 | 平 |
| 40 | 大白乳胶漆 | 室内墙面大白乳胶漆含实施； | 355 | 平 |
| 41 | 吸音板 | 室内墙面木质环保吸音板及铺装； | 230 | 平 |
| 42 | 地板 | 室内复合地板含铺装； | 130 | 平 |
| 43 | 静电地板 | 国标600mm*600mm*10mm 全钢结构； | 25 | 平 |
| 44 | 电动窗帘 | 遥控电动窗帘，含电机施工； | 7 | 套 |
| 45 | 钢化电动玻璃门 | 钢化电动玻璃门2500mm*3000mm；含安装调试； | 1 | 套 |
| 46 | 电源线 | 国标3*4BV电源线； | 200 | 米 |
| 47 | 电源线 | 国标2*1.5护套线； | 300 | 米 |
| 48 | 配电箱 | 电源控制箱及所需配套控制开关； | 1 | 项 |
| 49 | LED灯带 | 国标LED灯带； | 135 | 米 |
| 50 | 筒灯 | 不低于6w LED灯线无可视频闪、光线均匀、抗老化、防光衰，颜色为白色4000K； | 53 | 个 |
| 51 | 防水箱 | 室外监控防水箱 | 4 | 个 |
| 52 | 光端盒 | 光纤专用熔纤光端盒 | 2 | 对 |
| 53 | PE管 | 国标PE50下线管，含预埋辐射及回填； | 110 | 米 |

- 评标方式

采用最低评标价法，全部满足产品实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以最低报价的投标人为中标候选供应商。