采购需求

一、项目名称：

校园弱电系统设备采购项目

二、项目类型：

货物类

三、预算金额（万元）：

45万元

四、付款方式：

验收合格后付90%合同款，剩余10%合同款一年后付清（不计利息），具体付款时间以财政拨款进度为准。

五、交货时间：

合同签订后30日内交货并完成安装、调试。

六、交货地点：

营口理工学院指定地点。

七、质保期：

产品质保2年，质保期自验收合格之日开始计算。

八、货物明细表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监视器（节能产品） | 10 | 台 |
| 2 | 摄像头1 | 30 | 个 |
| 3 | 摄像头2 | 5 | 个 |
| 4 | 硬盘1 | 10 | 块 |
| 5 | 硬盘2 | 10 | 块 |
| 6 | 一卡通网关 | 1 | 台 |
| 7 | 中控台 | 50 | 台 |
| 8 | 功放机 | 50 | 台 |
| 9 | 幕布 | 3 | 个 |
| 10 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 11 | 调音台 | 3 | 台 |
| 12 | 机柜 | 2 | 个 |
| 13 | 无线麦克风 | 16 | 套 |
| 14 | 信号放大器 | 2 | 个 |
| 15 | 加密锁 | 2 | 个 |
| 16 | 视频处理器 | 2 | 台 |
| 17 | 后级功放 | 4 | 台 |
| 18 | 解码器 | 6 | 台 |
| 19 | 定压功放 | 6 | 台 |
| 20 | 空调2P（节能产品） | 6 | 台 |
| 21 | 空调3P（节能产品） | 2 | 台 |
| 22 | 交换机1 | 5 | 台 |
| 23 | 交换机2（核心产品） | 3 | 台 |
| 合计 |  |  |  |

九、技术参数：

1．监视器

1.1显示尺寸：46英寸，LED背光源，支持7×24不间断工作。

1.2采用工业级的全高清液晶面板，整机全金属结构，超窄物理拼缝≤3.5mm，整机厚度≤116mm。

1.3亮度≥600cd/m2，对比度≥4000:1。

1.4亮度均匀性≥75%，亮度鉴别等级≥11级。

1.5分辨率≥1920*1080，水平分辨力检验≥1000TVL，色彩≥32Bit(D)。

1.6输入接口≥1路HDMI输入，≥1路DVI输入，≥1路AV输入，≥1路VGA输入，≥1路RS232输入，≥1路USB输入。输出接口≥2路RS232输出。。

1.7内置Media解码器，方便用户播放图片、视频等文件。

1.8响应时间≤6ms。

1.9 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。

1.10液晶屏待机功耗≤0.5W。

1.11机器背板标志应注明制造商名称或商标、设备的型号及名称等信息，标志应不易被擦除。

2．摄像头1

2.1 像素≥200万，≤ 1/2.8" CMOS 网络摄像机。

2.2智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测。

2.3支持宽动态。

2.4补光距离: 红外光最远可达≥50m，白光最远可达≥30m。

2.5防补光过曝:支持。

2.6最大图像尺寸: ≥1920×1080。

2.7视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。

2.8网络存储:NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）。

2.9供电方式:DC≤12V±30%，支持防反接保护，PoE。

2.10防护等级:≥IP66。

3．摄像头2

3.1≥200万像素，7寸红外智能警戒球机。

3.2支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪。

3.3支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。

3.4支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。

3.5支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸。

3.6内置扬声器：30m不低于60dB。

3.7采用高效补光阵列红外补光150m。

3.8内置加热玻璃，有效除雾。

3.9传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS。

3.10最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0 Lux with IR。

3.11宽动态: 120dB超宽动态。

3.12焦距: 4.8-110mm, 23倍光学变倍。

3.13视场角: 57.6°-2.7°(广角-望远)。

3.14水平范围: 360°。

3.15垂直范围: -15°-90°(自动翻转)。

3.16水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s。

3.17垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s。

3.18主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080)， 60Hz:30fps (1920×1080)。

3.19视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG。

3.20网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR。

3.21网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。

3.22 SD卡扩展:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G。

3.23报警输入:2路报警输入。

3.24报警输出:1路报警输出。

3.25音频输入:1路音频输入。

3.26音频输出:1路音频输出。

3.27红外照射距离:≥150米。

3.28报警灯:≥30米。

3.29供电方式: AC24V。

3.30恢复出厂设置: 支持。

3.31除雾:加热玻璃除雾。

3.32防护等级:IP66。

4．硬盘1

4.1 ★3.5寸6TB SATA监控硬盘。

5．硬盘2

5.1 ★3.5寸4TB SATA监控硬盘。

6．一卡通网关

6.1以太网通讯：速度≥100Mbps，RS-485通讯速度20Kbit/s，4路输出。

6.2 AtomTM N270 1.6GHz处理器，支持≥2GB DDR2 533MHz SDRAM，支持ISA、USB、100M以太网，CF卡等接口），配置Linux OS 2.6 操作系统，OLED显示屏。

6.3防雷电，抗干扰能力，网关内部配备，TVS管，陶瓷放电管。

6.4主、从网关. n工作模式。

6.5 POS机巡扫、管理功能、管理POS机的营业、收集POS及的营业数据、下发POS所需参数及名单等数据。

6.6维护系统白名单50-100万户，自动防止伪卡。

6.7整理黑名单≥5000户，下传到POS机。

6.8根据身份设定营业范围(100种)。

6.9根据身份设置消费系数(100种)。

6.10支持脱机工作。

6.11支持交易、补助、平账、挂账，脱机等多类型流水。

6.12从网关负责监视主网关的工作状态，如主网关异常，从网关控制POS的通讯线路切换到从网关上，从而接管主网关的营业控制。

6.13通过SAM卡实现授权管理和初始参数传递。

6.14最大白名单数量：50-100万人。黑名单数量：不少于5000人。

6.15流水账缓存笔数：不少于10万笔。

6.16补助、平账响应时间：小于3秒。

6.17键表：可定义12×128种键表，最大键值655.35元。

6.18餐次：早、中、晚、夜4餐，时间段可以任意设定。

6.19消费费率管理功能，单台POS机最多可允许100种身份费率。

6.20消费权限功能，单台POS机最多可设置100种身份禁止消费。

6.21流水账管理功能：包括接收流水账，存储流水账，上传流水账。

7．中控台

7.1控制面板采用PVC材料，防水防尘防静电，机身采用钢制材料。

7.2采用一体式设计、面板有独立电脑开关按键和电视频道选择按键。

7.3面板具备至少1路VGA接口、1路音频接口、1路USB接口、1路电源接口、1路RJ45口（采用国标电源，保证用电安全）。

7.4内置≥3*2RGB切换分配器, 带400MHz长线驱动器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台。

7.5内置2*1音频矩阵，AUDIO频响20Hz～20kHz +1/-3Db具有音量记忆功能。

7.6内置≥1*1视频矩阵，VIDEO带宽 100 MHz。

7.7 1路可编程RS-232控制接口、1路红外发射接口。

7.8至少带4位ID设置开关，3位ID用于设置中控内嵌各种投影机232代码，方便后期电教老师维护，永不丢码，1位ID用于设置系统联动功能。

8．功放机

8.1额定功率 （8Ω）：2×100W。

8.2额定功率 （4Ω）：2×130W。

8.3频率响应：20Hz-20KHz，±3dB。

8.4总谐波失真度：≤0.15%。

8.5信噪比：>90dB。

8.6音乐输入灵敏度：0.775v。

8.7标称阻抗：8Ω。

8.8供电规格：AC：200V-220V，50-60Hz。

8.9 3组麦克风输入。

8.10 4组音源信号输入可任意切换。

8.11开机自动归位检测，音乐与麦克风的开机音量、总音量可自由设定和记忆功能，最大可限定。具有多重音选择、自动接唱的功能。可外接录音作用的录音输出端子。

8.12★藏式音效调节旋钮。

9．幕布

★150寸，16:9，玻纤材质，电动升降。

10．音频处理器

1组RTA话筒输入，2组线路输入，6组线路输出，运行向导功能，自动校准系统，带有环反馈系统，支持网络调试。

11．调音台

16路模拟输入，D-PRE，EQ和高通滤波器，单选钮压缩器，SPX数字效果器，24bit/192Hz USB音频接口。

12．机柜

★机柜尺寸：600*600*1600mm，标准服务器机柜。

13．无线麦克风

13.1使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。

13.2集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。

13.3采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。

13.4采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。

13.5设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。

13.6接收机采用多级高频放大，具有高灵敏度。

13.7多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有抗干扰特性。

13.8空间使用范围100米，理想空间使用范围60米。

14信号放大器

14.1 ≥5路宽频UHF输入。

14.2载波范围470-952MHz。

14.3 BNC天线接口，对数周期偶极振子阵列，集成式放大器，四增益设置。

14.4可用频率范围：亚洲：470-960 MHz，澳大利亚：1785-1805 MHz，日本：1240-1260 MHz。

14.5天线A和B输入过载LED指示灯。

14.6 ≥5路射频信号输出。

14.7支持QLX-D、ULX、ULX-D、SLX和BLX（仅限BLX4R）接收机。

14.8前置式天线安装件，架置式安装件，内部电源供应。

14.9 4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）。

14.10用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）。

15加密锁

★Hirender P1软件加密锁。

16视频处理器

16.1专业级 LED 显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力。

16.2最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号。

16.3支持 HDMI 和 DVI 高清数字接口。

16.4多路信号间无缝切换。

16.5支持视频源任意缩放和裁剪。

16.6具备 4 个千兆网口输出。

16.7单机可支持最宽 4096 像素，最高 2560 像素的LED 显示屏。

17后级功放

17.1 8Ω立体声功率：1000W*2。

17.2 4Ω立体声功率：1800W*2。

17.3电压增益（8Ω时）：42.0dB。

17.4功放拓扑类别：ClassH+。

17.5频率响应：20Hz-20KHz(±0.3dB)。

17.6总谐波失真：≤0.1%。

17.7信噪比：≥93dB。

17.8阻尼系数：≥650。

17.9分离度：≥65dB。

17.10转换速率：≥25V/μs。

17.11输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V。

17.12输入阻抗(不平衡/平衡)：20KΩ/10KΩ。

17.13风路：从后板吸风。

17.14保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF。

17.15输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座。

17.16输出部分：两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座。

17.17面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护。

17.18前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声。

17.19后面板功能：输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择。

18解码器

18.1标准1U高度机柜式设计，标准机柜式安装。

18.2内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。可远程调整音量和IP地址。

18.3带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。

18.4自动检测本地信号打开功放，实现快速广播。

18.5音量可以在软件端任意设置，也可以在功放上调节。

18.6一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出、一路USB接口、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。

18.7带短路输出，可实现外部设备联动控制。

18.8支持状态灯显示，包括5段电平指示灯、待机指示灯等。

18.9频率响应：线路20Hz~20KHz、话筒：100Hz~16KHz、输入灵敏度：话筒：-36dB，线路：-10dB。

19定压功放

19.1采用先进高效功率放大电路，足功率输出，超强负责能力，工艺简洁美观。

19.2音频输入采用6.35话筒接口与DY卡龙母接口供选择，（输入灵敏为775mv/10K）音量大小可以调节。

19.3设有一路信号跟随放大线路做为辅助输出，直接可以连接下一台后级功放。

19.4功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出。

19.5输出频响范围为100~16KHz。

19.6设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。

19.7 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。

19.8输出功率：≤650W。

19.9输出方式：4-16hms(Ω)定阻输出、70V/100V定压输出。

19.10频率响应：100Hz-16KHz。

19.11失真度：≤1%。

19.12信噪比：≤70dB。

19.13保护：过热保护、短路保护、过载保护。

19.14 RCA插口和XLR插口，可方便的实现链接扩容。

20空调2P

20.1专业机房空调。

20.2 7*24小时连续运转。

20.3制冷量>5000W,来电自启功能。

20.4延时启动功能，低温制冷功能。

21空调3P

21.1空调匹数≧3P。

21.2冷暖方式：冷暖。

21.3柜机。

22交换机1

22.1 24个10/100/1000M自适应电口。

22.2 4个1G/10G SFP+光口。

22.3交换容量>300Gbps,包转发率>100Mpps。

22.4支持802.1Q VLAN、QinQ、ACL、QoS，IPv4/IPv6静态路由RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、ISIS。

23交换机2

23.1 ≥20个1G/10G SFP+光口。

23.2 ≥4个10G/25G SFP28光口。

23.3 ≥2个40G QSFP+光口。

23.4最多可支持≥32个10G端口。

23.5产品具有不少于2个模块化电源插槽，2个模块化风扇插槽，出厂满配2个风扇模块，150W交流电源模块，支持1+1电源冗余。

23.6配备不少于40G LR4光模块*2，QSFP+封装，LC接口，波长1264nm-1337nm，需配套单模光纤使用，最大传输距离为10Km。

23.7支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态，电源，温度，板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。

十、售后服务要求：

1.技术培训

提供不少于1次的技术交底培训。培训内容为软件日常维护、管理及相关技术支持。具体要求为提供不少于3天上门培训，培训人员为原厂工程师或原厂认证工程师。

2.安装

产品提供安装服务。

3.电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

4.售后维护

供应商对系统提供5*8小时的维护，提供7*24小时应急处理，维护期间对故障即时响应，1小时给出故障分析报告，一般故障4小时内解决，如遇不能远程解决的故障，应在下一个工作日安排具备解决故障能力的工程师到达现场。日常巡检、故障排查与处理等，做好相应的维护记录、问题处理报告等。

十一、验收标准及方法：

根据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

十二、是否面向中小企业

否

部门公章：

部门负责人签字：

项目负责人签字：

日期：2022年6月14日